鞍山市政府采购项目

鞍山市工程技术学校校园网改造及监控系统采购

合同编号：AGJCG2017X002

合   同

合同需方：鞍山市工程技术学校

合同供方：辽宁中网锐联科技有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2017X002

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山市工程技术学校 （以下简称需方）和 辽宁中网锐联科技有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号 AGJCG2017X002 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

报价一览表

供应商名称：辽宁中网锐联科技有限公司               单位：元（人民币）

| 包号 | 序号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 硬盘 | 17000 | 16915 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 02 | 网线 | 9000 | 8850 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 03 | 摄像头 | 56000 | 55650 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 04 | 交换机 | 20700 | 20520 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 05 | 硬盘录像机 | 18300 | 18150 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 06 | 机房管理软件 | 81000 | 78300 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 07 | 多媒体控制台 | 15000 | 14925 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 08 | 计算机 | 225000 | 224400 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 09 | 交换机 | 35000 | 34860 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 10 | 路由器 | 25000 | 24860 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 11 | 机柜 | 5000 | 4950 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 12 | 多媒体讲台 | 5000 | 4920 | 合同签订后（30）日内。 |  |
|  | 报价合计 | 小写： 507300 |  | 大写： 伍拾万柒仟叁佰元整 |  |  |

供应商名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司

签署日期：2017年4月 19日

采购产品价格明细表

包号： 01                                        单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 硬盘 | 17个 | 4T 西数监控硬盘 WD40PURX | 上海西部数据有限公司 | 中国 上海 | 995 | 16915 |
| 02 | 网线 | 15箱 | 海康威视DS-1LN5E-S/E | 杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司 | 中国 沈阳 | 590 | 8850 |
| 03 | 摄像头 | 70个 | 海康威视DS-2CD2125F-IWTS | 杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司 | 中国 沈阳 | 795 | 55650 |
| 04 | 交换机 | 6台 | 锐捷RG-S3760E-24P | 福建星网锐捷网络有限公司 | 中国 福州 | 3420 | 20520 |
| 05 | 硬盘录像机 | 3台 | 海康威视DS-8632N-I8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司沈阳分公司 | 中国 沈阳 | 6050 | 18150 |
| 06 | 机房管理软件 | 270点 | 噢易机房OSS系统V5.0 | 武汉噢易云计算股份有限公司 | 中国 武汉 | 290 | 78300 |
| 07 | 多媒体控制台 | 15台 | 海捷HJ-7100C | 河北海捷现代教学设备有限公司 | 中国 沧州 | 995 | 14925 |
| 08 | 计算机 | 50台 | HP 288PRO G2 MT | 惠普贸易（上海）有限公司 | 中国 上海 | 4488 | 224400 |
| 09 | 交换机 | 1台 | 华为S6720-30C-EI-24S | 华为技术有限公司 | 中国 深圳 | 34860 | 34860 |
| 10 | 路由器 | 1台 | 华为AR3260 | 华为技术有限公司 | 中国 深圳 | 24860 | 24860 |
| 11 | 机柜 | 2个 | 普锐之SC61042 | 沈阳金桥世纪网络有限公司 | 中国 沈阳 | 2475 | 4950 |
| 12 | 多媒体讲台 | 2个 | 海捷HJ-S1 | 河北海捷现代教学设备有限公司 | 中国 沧州 | 2460 | 4920 |
| 报价合计 |  |  | 大写： 伍拾万柒仟叁佰元整 小写： 507300 |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖公章）辽宁中网锐联科技有限公司

签署日期： 2017年4月19日

项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：校园网改造及监控系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | 交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 | 交货/交付时间：合同签订后（30）日内。 |  |
| 2 | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |
| 3 | 付款方式及条件： 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 付款方式及条件： 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |
| 4 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | 验收： 按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |
| 5 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 | 质量保证期： 按照国家相关规定和制造厂商相关规定执行。采购需求有特殊要求的详见《项目要求及投标响应表（二）》中的具体规定。 |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：视频监控系统包括三年免费维护服务。 | 售后服务承诺要求：视频监控系统包括三年免费维护服务。 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 校园网改造及监控系统

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | 硬盘 | 17个 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 3.5英寸 4TB IntelliPower 64M SATA3 | 无偏离 |  |  |
| 02 | 网线 | 15箱 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM。 | 超5类室内网线，一箱305米，0.5mm无氧铜，PVC护套，阻燃等级CM。 | 无偏离 |  |  |
| 03 | ▲摄像头 | 70个 | 200万像素CMOS传感器；20路取流路数能力，满足多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于50米； 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL；支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 信噪比不小于55dB；具大于100dB宽动态； 支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低；需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；支持手机通过互联网访问指定的一个或多个摄像头,能实现音视频的实时观看及回放。具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；需内置拾音器，同时支持输出声音到功放，能够实现双向对讲。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 以下参数在检验报告中有所体现：需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；可开启或关闭智能后检索功能。 投标时需提供： 1.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 | 200万像素CMOS传感器；20路取流路数能力，满足多用户同时在线访问摄像机视频； 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级；红外补光距离不小于50米； 支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps； 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL；支持H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile； 信噪比不小于55dB；具大于100dB宽动态； 支持8行字符显示，字体颜色可设置，具有图片叠加到视频画面功能； 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低；需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能；摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作；不低于IP67防尘防水等级；支持手机通过互联网访问指定的一个或多个摄像头,能实现音视频的实时观看及回放。具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口；需内置拾音器，同时支持输出声音到功放，能够实现双向对讲。需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压； 以下参数在检验报告中有所体现：具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能；需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能；可开启或关闭智能后检索功能。 投标时提供： 1.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 04 | 交换机 | 6台 | 24口百兆全网管二层POE交换机，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口。支持通过console口管理。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，支持AF,AT双标准POE，支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 24口百兆全网管二层POE交换机，24个百兆POE电口，2个千兆电口，2个复用的千兆光口。支持通过console口管理。1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～40℃，支持220v交流，支持AF,AT双标准POE，支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 无偏离 |  |  |
| 05 | ▲硬盘录像机 | 3台 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 以下参数在检验报告中有所体现：支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 投标时需提供： 1.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 | 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 支持录像打包时间1-300分钟可设置； 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC； 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； 可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字； 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 可接入总带宽不小于400Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； 支持1200W高清网络视频的解码显示； 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置； 支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； 可同时正放或倒放16路H.265编码、1080p格式的视频图像； 支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； 支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10，可指定某一块硬盘为热备盘；可设置未进行读写操作的硬盘、Raid组自动处于休眠状态； 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片； 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备替换主设备进行录像，当主设备正常时，备份设备可回传录像文件至主设备； 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； 支持8个SATA接口，支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口。 以下参数在检验报告中有所体现：支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图。 投标时提供： 1.提供公安部安全与警用电子产品质量检测中心出具的检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 06 | ▲机房管理软件 | 270点 | 1.支持WINDOWS系统和LINUX系统立即还原及IP自动分配 2.客户端管理系统支持多系统开机选单，并可设定多个不同的管理员管理不同的操作系统。（提供软件功能截图） 3.可在原有系统上三秒钟快速创建频道，并将真实系统隐藏，保护原有系统不被破坏。 4.可支持自定义快捷功能，为不同用户定制不同的功能界面 5.可在全盘保护分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入。 6.支持在一台计算机上安装Win XP、Win 2000、Win 2003、Vista、Win 7、Linux、Unix操作系统，实现一间机房多种教学环境 7.支持远程对学生端进行关机、唤醒、注销、重启、消息广播、时间同步、远程命令。 8.支持底层I/O拦截技术硬件级主动防御病毒穿透和破坏。 9.支持自动分配IP：支持Windows批量自动分配IP计算机名。 10.支持可批量修改个计算机操作系统登陆名，满足考试环境需要。 11.支持计算机自动加入域，实现网络统一管理。 12.支持IP占位，按照指定顺序为机房计算机自动分配IP地址和计算机名，学生端电脑断连时可自动预留IP位，防止IP地址更串。 13.支持Windows 下，对磁盘分区大小，数量，属性，分区格式和还原方式进行调整。 14.支持windows和LINUX创建多个频道系统（还原点），并可为每个频道分配不同网段的IP，满足多种网络环境。 15.可选择任何一台学生机对其它500台以上的学生机进行数据差异拷贝支持底层和上层双层数据差异拷贝，智能判断样机与其他接收端之间的差异数据，无需统一基准点，支持断点和断电续传，拷贝速度最大可达2-3.8G/分钟。并支持连线对考，接收端无需驱动、无需分区。在拷贝过程中，如有个别电脑有故障影响整个网络拷贝速度可以实时显示故障电脑位置。（提供软件功能截图）。 16.客户端卸载必须通过管理端计算出密码才能执行卸载命令 17.用户可自定义开机选单背景画面,比如学校LOGO的开机画面（提供软件功能截图） 18.为保证系统兼容性和稳定性。 以上功能需为同一品牌产品 投标时需提供： 1.第2、15、17项提供软件功能截图并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 1.支持WINDOWS系统和LINUX系统立即还原及IP自动分配 2.客户端管理系统支持多系统开机选单，并可设定多个不同的管理员管理不同的操作系统。（提供软件功能截图） 3.可在原有系统上三秒钟快速创建频道，并将真实系统隐藏，保护原有系统不被破坏。 4.可支持自定义快捷功能，为不同用户定制不同的功能界面 5.可在全盘保护分区中设定文件夹给学生存放作业,可指定文件后缀名（如.DOC等）防止非法文件存入。 6.支持在一台计算机上安装Win XP、Win 2000、Win 2003、Vista、Win 7、Linux、Unix操作系统，实现一间机房多种教学环境 7.支持远程对学生端进行关机、唤醒、注销、重启、消息广播、时间同步、远程命令。 8.支持底层I/O拦截技术硬件级主动防御病毒穿透和破坏。 9.支持自动分配IP：支持Windows批量自动分配IP计算机名。 10.支持可批量修改个计算机操作系统登陆名，满足考试环境需要。 11.支持计算机自动加入域，实现网络统一管理。 12.支持IP占位，按照指定顺序为机房计算机自动分配IP地址和计算机名，学生端电脑断连时可自动预留IP位，防止IP地址更串。 13.支持Windows 下，对磁盘分区大小，数量，属性，分区格式和还原方式进行调整。 14.支持windows和LINUX创建多个频道系统（还原点），并可为每个频道分配不同网段的IP，满足多种网络环境。 15.可选择任何一台学生机对其它500台以上的学生机进行数据差异拷贝支持底层和上层双层数据差异拷贝，智能判断样机与其他接收端之间的差异数据，无需统一基准点，支持断点和断电续传，拷贝速度最大可达2-3.8G/分钟。并支持连线对考，接收端无需驱动、无需分区。在拷贝过程中，如有个别电脑有故障影响整个网络拷贝速度可以实时显示故障电脑位置。（提供软件功能截图）。 16.客户端卸载必须通过管理端计算出密码才能执行卸载命令 17.用户可自定义开机选单背景画面,比如学校LOGO的开机画面（提供软件功能截图） 18.为保证系统兼容性和稳定性。 以上功能需为同一品牌产品 投标时提供： 1.第2、15、17项提供软件功能截图并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 07 | 多媒体控制台 | 15台 | 中控为一款集成式控制器，主要功能模块：中控控制模块、漏电保护模块、安防报警模块，小功率功放模块。 具体参数如下： 1. 强弱电分体式设计，有效地避免了电磁干扰；2. 集成漏电保护模块，保证使用者人身安全；3. 集成报警模块，保证多媒体设备的安全，预留三路报警探测接口；4. 集成后备式小功率功放模块，满足小教室语音需求（对语音环境要求较高者推荐使用专业化移频功放）；5. 数字信号： 3 * 2 路；6. 模拟信号： 4 * 2 路；7. 音频信号： 4 * 2 路；8. 电源控制部分(三路)：a) 内置投影机延时关机电源保护，延时时间可预设；b) 内置电动幕升降电源；c) 内置一路设备电源；9. 内嵌式红外学习功能，预留1路红外发射接口；10. 两路可编程RS-232控制接口：台式电脑、投影机；11. 集成大门探测功能，轻松做到开门即用，关门即走；12. 面板集成音量控制按键:增大、减小、静音；13. 面板集成“复位”按键，一键复位系统；14. 面板集成笔记本VGA接口、音频口、RJ45网络接口，接口处滑盖式设计；15. 面板集成一路台式电脑USB接口；16. 面板为16按键式控制，布局精简分明，便于用户操作；17. 可选配网络升级模块，升级为网络中控。 | 中控为一款集成式控制器，主要功能模块：中控控制模块、漏电保护模块、安防报警模块，小功率功放模块。 具体参数如下： 1. 强弱电分体式设计，有效地避免了电磁干扰；2. 集成漏电保护模块，保证使用者人身安全；3. 集成报警模块，保证多媒体设备的安全，预留三路报警探测接口；4. 集成后备式小功率功放模块，满足小教室语音需求（对语音环境要求较高者推荐使用专业化移频功放）；5. 数字信号： 3 * 2 路；6. 模拟信号： 4 * 2 路；7. 音频信号： 4 * 2 路；8. 电源控制部分(三路)：a) 内置投影机延时关机电源保护，延时时间可预设；b) 内置电动幕升降电源；c) 内置一路设备电源；9. 内嵌式红外学习功能，预留1路红外发射接口；10. 两路可编程RS-232控制接口：台式电脑、投影机；11. 集成大门探测功能，轻松做到开门即用，关门即走；12. 面板集成音量控制按键:增大、减小、静音；13. 面板集成“复位”按键，一键复位系统；14. 面板集成笔记本VGA接口、音频口、RJ45网络接口，接口处滑盖式设计；15. 面板集成一路台式电脑USB接口；16. 面板为16按键式控制，布局精简分明，便于用户操作；17. 可选配网络升级模块，升级为网络中控。 | 无偏离 |  |  |
| 08 | ▲计算机 | 50台 | CPU：Intel CORE第四代处理器≥I3-4170(≥3.7GHz ≥3M)；主板：≥1个VGA、≥1个PCI-E*16、≥2个PCI-E*1、≥1个PCI、 ≥6个USB 接口（至少2个USB 3.0）、2个PS/2接口、≥1个串口 、内存：≥4GB DDR3 1600；硬盘：≥500G，SATA3接口，7200rpm；显卡：显存≥1G；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；随机应用：网络同传；电源：宽电压电源，显示器：≥21.5英寸，分辨率≥1920x1080，VGA + DVI接口；机箱：标准MATX机箱，容积≤23L，键鼠：1000DPI USB光电鼠标；防水抗菌键盘；操作系统：原厂预装正版Windows 7 Basic操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查；计算机平均无故障运行时间不低于70万小时。 售后服务要求：计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务；计算机制造厂商提供800或400免费客服电话服务；计算机制造厂商提供IT资产环保处置类相关服务。 投标时需提供： 1.宽电压电源提供国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.计算机平均无故障运行时间不低于70万小时提供产品质量监督检验机构出具的检验报告并加盖制造厂商公章； 4.提供投标产品生产制造厂商资产环保处置类相关服务网站网址截图并加盖制造厂商公章。 | CPU：Intel CORE第四代处理器 I3-4170( 3.7GHz ，3M)；主板： 1个VGA、 1个PCI-E*16、 2个PCI-E*1、 1个PCI、 6个USB 接口（ 2个USB 3.0）、2个PS/2接口、 1个串口 、内存： 4GB DDR3 1600；硬盘： 500G，SATA3接口，7200rpm；显卡：显存 1G；网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；声卡：集成5.1声道声卡；随机应用：网络同传；电源：宽电压电源，显示器： 21.5英寸，分辨率 1920x1080，VGA + DVI接口；机箱：标准MATX机箱，容积 23L，键鼠：1000DPI USB光电鼠标；防水抗菌键盘；操作系统：原厂预装正版Windows 7 Basic操作系统，每台机身均需粘贴正版COA标贴，微软正版可查；计算机平均无故障运行时间不低于70万小时。 售后服务要求：计算机制造厂商提供主要部件免费3年保修，3年上门服务；计算机制造厂商提供800或400免费客服电话服务；计算机制造厂商提供IT资产环保处置类相关服务。 投标时提供： 1.宽电压电源提供国家级产品质量监督检验机构出具的检验报告并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 3.计算机平均无故障运行时间不低于70万小时提供产品质量监督检验机构出具的检验报告并加盖制造厂商公章； 4.提供投标产品生产制造厂商资产环保处置类相关服务网站网址截图并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 09 | ▲交换机 | 1台 | 交换容量≥2Tbps；包转发率≥600Mpps ；设备为1U盒式设备；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持24个万兆光口，最大可支持6个40G QSFP+端口；支持10GE端口转发时延<1µs。二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥170k。IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持IPv4 FIB≥64k。支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持堆叠单向带宽≥240G。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持G.8032以太环保护协议。兼容性：与路由器同一品牌 投标时需提供： 1.提供工信部入网证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 交换容量：2Tbps；包转发率：600Mpps ；设备为1U盒式设备；为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持24个万兆光口， 可支持6个40G QSFP+端口；支持10GE端口转发时延<1µs。二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址：170k。IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持IPv4 FIB：64k。支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS。支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持堆叠单向带宽：240G。支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用；支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法；支持G.8032以太环保护协议。兼容性：与路由器同一品牌 投标时提供： 1.提供工信部入网证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 10 | ▲路由器 | 1台 | 1.采用无阻塞交换架构， 2.支持多核CPU 设备内置双电源、电源1+1冗余备份；要求设备高度不大于3U；模块插槽≥10个；包转发能力≥6Mpps；固定接口≥3*GE；接口类型：支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G/LTE等接口； 局域网协议：支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等。广域网协议：支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等。IP业务：支持NAT、DHCP、DNS、NTP等；支持IPv4，IPv6；静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS。VPN：IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，DSVPN。 3.无线局域网（AC）：支持AP无线控制器功能，可管理无线AP。 4.安全性：支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等；支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域；支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法。 5.提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence，802.1P,DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制；支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP）；支持3级H-QOS调度，可基于流量，业务，端口进行精细化调度。 6.支持智能策略路由（SPR）技术，智能应用控制（SAC）功能。 7.所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令。支持NetStream或类似的流量采集功能；支持Console、telnet、SSH等登陆方式；支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能；支持U盘快速部署功能。 投标时需提供： 1.提供包含IPV6的工信部（或原信产部）入网证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供内置软件著作权登记证书复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 4.第1、3、4、6项功能提供官网截图证明并加盖公章，提供官网链接现场评审时查证。 | 1.采用无阻塞交换架构， 2.支持多核CPU 设备内置双电源、电源1+1冗余备份；要求设备高度不大于3U；模块插槽：10个；包转发能力：6Mpps；固定接口：3*GE；接口类型：支持FE、GE、155M POS/CPOS、622M POS、EPON/GPON、同异步串口、E1、T1、3G/LTE等接口； 局域网协议：支持IEEE 802.1P，IEEE 802.1Q，IEEE 802.3 ，VLAN管理，MAC管理，MSTP等。广域网协议：支持PPP、MP、PPPoE Client、PPPoE Server等。IP业务：支持NAT、DHCP、DNS、NTP等；支持IPv4，IPv6；静态路由，策略路由，动态路由协议：RIP、OSPF、BGP、IS-IS。VPN：IPSec VPN，GRE VPN，L2TP VPN，DSVPN。 3.无线局域网（AC）：支持AP无线控制器功能，可管理无线AP。 4.安全性：支持MAC、802.1x、Portal认证、广播抑制、ARP安全等，支持本地认证、AAA认证、RADIUS认证等；支持包过滤防火墙、ASPF，支持防火墙安全域；支持国家密码局规定的SM1、SM2、SM3、SM4加密算法。 5.提供完善的QoS机制：支持PQ、CQ、WFQ、CBWFQ等调度技术，支持基于IP Precedence，802.1P,DSCP、MPLS EXP流量分类，支持流量整形以及WRED拥塞避免机制；支持等价负载分担（ECMP）和非等价负载分担（UCMP）；支持3级H-QOS调度，可基于流量，业务，端口进行精细化调度。 6.支持智能策略路由（SPR）技术，智能应用控制（SAC）功能。 7.所有业务板卡支持直接热插拔，不需要配置命令。支持NetStream或类似的流量采集功能；支持Console、telnet、SSH等登陆方式；支持SYSLOG、SNMP V1/V2/V3、RMON、WEB网管、CWMP功能；支持U盘快速部署功能。 投标时提供： 1.提供包含IPV6的工信部（或原信产部）入网证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供内置软件著作权登记证书复印件并加盖制造厂商公章； 3.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章； 4.第1、3、4、6项功能提供官网截图证明并加盖公章，提供官网链接现场评审时查证。 | 无偏离 |  |  |
| 11 | ▲机柜 | 2个 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容19国际标准、公制标准和ETSI标准。款式：服务器机柜,前高密度网门，后高密度网孔门。特点：独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击；防电磁辐射，系统可能满足电磁辐射规定之要求；走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线；附件齐全，可选择各种附件，满足不同系统的要求；全面吸收进口原装机柜设计款式优点；适用于IBM、HP、DELL等各种品牌导轨式上机架服务器。高度42U，宽度600mm，深度1000mm多种规格；侧板-速装卸侧板2个；顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座；19”安装角规4根，U柱带标识刻度，利于19”网络设备安装；风扇单元（≥4个轴承风机）；固定托盘≥两个。≥6插口配电单元一个。安装螺母四十套。承载:静载800KG(带支架)防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm；表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。产品规格：600*1000*2000 投标时需提供： 1.提供质量管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 符合ANSI/EIA RS-310-D、DIN41491、PART1、IEC297-2、DIN41494、PART7、GB/T3047.2- 92标准；兼容19国际标准、公制标准和ETSI标准。款式：服务器机柜,前高密度网门，后高密度网孔门。特点：独特表面静电喷塑工艺，耐酸碱，耐腐蚀，保证可靠接地、防雷击；防电磁辐射，系统可能满足电磁辐射规定之要求；走线简洁，前后及左右面板均可快速拆卸，方便各种设备的走线；附件齐全，可选择各种附件，满足不同系统的要求；全面吸收进口原装机柜设计款式优点；适用于IBM、HP、DELL等各种品牌导轨式上机架服务器。高度42U，宽度600mm，深度1000mm多种规格；侧板-速装卸侧板2个；顶盖及底座-侧通风顶盖及四重载轮和四调节脚底座；19”安装角规4根，U柱带标识刻度，利于19”网络设备安装；风扇单元（4个轴承风机）；固定托盘两个。6插口配电单元一个。安装螺母四十套。承载:静载800KG(带支架)防护等级:IP20 主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它1.2mm；表面处理:脱脂、磷化、静电喷塑。产品规格：600*1000*2000 投标时提供： 1.提供质量管理体系认证证书复印件并加盖制造厂商公章； 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |
| 12 | ▲多媒体讲台 | 2个 | 讲台整体设计符合人机工程学，外径尺寸1200*750*950mm （±10mm长*宽*高）。桌面采用注塑一次成型圆弧设计，三面包围结构，设有防滑装置，防止物品滑落。ABS工程塑料加冷轧钢板结合，ABS塑料壁厚≥4mm，采用分体式结构(上部和下桌体部分自成一体，螺丝连接，拆装方便)，亚光灰白色。讲台下桌体部分采用机柜式标准设计；下桌体左右为活动式门，可自由打开，方便操作与后续维修；下桌体部分前面设有光驱口，可以方便操作光驱。显示器安装：显示器上方配置钢化玻璃，可容纳17-22寸不同规格，其安装板与上部主体为任意停机械撑连接方式，该结构可实现显示器15度-40度角度内的任意调整，显示器安装板打开受自动插拔弹插控制，当用钥匙打开中控门时，自动插拔弹插自动弹出，用手轻抬显示器固定板就可随意调整角度，安装更换显示器操作极为方便。桌面配置：中控右侧内置中控盒，也可存放常用教具；台面设有水杯槽和鼠标垫放置标志。键盘采用抽拉式结构，承载力大，键盘抽屉内径536mm *236mm*45mm（±10mm长*宽*高）可单独锁定，节省空间，操作简单方便，含中控。 含计算机、投影机、功放音箱的安装及布线连接， 投标时需提供： 1.提供省级及以上产品质量监督检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 讲台整体设计符合人机工程学，外径尺寸1200*750*950mm （±10mm长*宽*高）。桌面采用注塑一次成型圆弧设计，三面包围结构，设有防滑装置，防止物品滑落。ABS工程塑料加冷轧钢板结合，ABS塑料壁厚4mm，采用分体式结构(上部和下桌体部分自成一体，螺丝连接，拆装方便)，亚光灰白色。讲台下桌体部分采用机柜式标准设计；下桌体左右为活动式门，可自由打开，方便操作与后续维修；下桌体部分前面设有光驱口，可以方便操作光驱。显示器安装：显示器上方配置钢化玻璃，可容纳17-22寸不同规格，其安装板与上部主体为任意停机械撑连接方式，该结构可实现显示器15度-40度角度内的任意调整，显示器安装板打开受自动插拔弹插控制，当用钥匙打开中控门时，自动插拔弹插自动弹出，用手轻抬显示器固定板就可随意调整角度，安装更换显示器操作极为方便。桌面配置：中控右侧内置中控盒，也可存放常用教具；台面设有水杯槽和鼠标垫放置标志。键盘采用抽拉式结构，承载力大，键盘抽屉内径536mm *236mm*45mm（±10mm长*宽*高）可单独锁定，节省空间，操作简单方便，含中控。 含计算机、投影机、功放音箱的安装及布线连接， 投标时提供： 1.提供省级及以上产品质量监督检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 2.提供投标产品生产制造厂商授权书原件和售后服务承诺书并加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  |  |

供应商产品质量及保修承诺书

致：鞍山市公共资源交易中心

根据贵方招标采购项目的投标要求，对该项目做出如下售后服务承诺书：

1、 质量保证：我公司保证本次所投标的产品均为厂家原包装，符合国家质量认证中心3C认证标准要求。

2、 供货安装时间及技术培训：我司在本次招标采购中若中标，在签订合同后三十个工作日内向用户提供货物并安装。而且提供的所有产品负责免费送货、安装、调试，直至设备正常运行。同时，我公司还负责向用户培训设备的使用操作和简单维护，并于客户签订售后服务协议，以保障客户利益。

- 保修期：

硬盘提供1年保修服务；网线提供1年保修服务；摄像头提供1年保修服务；交换机提供1年保修服务；硬盘录像机提供1年保修服务；机房管理软件提供3年标准售后服务；多媒体控制台提供1年保修服务；计算机提供3年免费人工、免费备件、免费上门；交换机提供1年保修服务；路由器提供1年保修服务；机柜提供3年质量保修服务；多媒体讲台提供1年保修服务；视频监控系统包括三年免费维护服务。

在设备使用期间的耗材均按市场最优惠价格供应，不收取上门服务等。

4、 响应时间：我公司对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，坚持每月定期回访，巡回检查及保养以延长机子寿命。保修期内，产品若发生故障，我公司在接到用户报修信息后，市内用户2个小时内到达维修现场并到位检修，市外用户4个小时内到达维修现场并到位检修，在8个小时内修复。 特殊情况在12个小时内无法修复的，我司将提供备用设备给客户免费使用。保修期内因设备性能故障检修多次仍不能正常使用的，我司将无偿更换新设备。在超出保修期后，如产品发生故障，我公司可派技术员免费上门服务,如需更换配件，配件均按市场最优惠价格供应。

5、 服务工作时间：对本次招标供货有效期内所提供的所有产品，我公司坚持每周7天，每天24个工作小时全天候服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币伍拾万柒仟叁佰元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（三十）日内交货；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。