鞍山市政府采购项目

鞍山技师学院现代职业教育

质量提升计划采购

合同编号：AGJCG2016G074

第一包

合   同

合同需方：鞍山技师学院

合同供方：辽宁龙盛自动化工程有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2016G074

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山技师学院（以下简称需方）和辽宁龙盛自动化工程有限公司（以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号AGJCG2016G074）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

开标一览表

供应商名称：辽宁龙盛自动化工程有限公司             单位：元（人民币）

| 包号 | 产品名称 |  | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 多媒体教室建设 |  | 320000.00 | 317160元 | 合同签订后（30）日内 |  |
|  | 报价合计 | 小写： 317160元 |  | 大写： 叁拾壹万柒仟壹佰陆拾元整 |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“投标报价”应同格式7 “投标产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

投标人名称：（加盖公章）辽宁龙盛自动化工程有限公司

签署日期：    2017    年   7    月    20   日

采购产品价格明细表

包号：01包                                       单位：元（人民币）

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | ▲液晶屏幕 | 6块 | DS-D2055ML-B | 海康 | 杭州 | 9800 | 58800 |
| 02 | ▲视频综合平台 | 1台 | DS-B20 | 海康 | 杭州 | 56000 | 56000 |
| 03 | ▲红外摄像头 | 3台 | DS-2CD5126EFWD-IZ | 海康 | 杭州 | 1650 | 4950 |
| 04 | 数字电子桌牌 | 12套 | TS-8209 | 保伦 | 广州 | 2100 | 25200 |
| 05 | 工控机式高端服务器 | 1台 | TS-8209 | 保伦 | 广州 | 12300 | 12300 |
| 06 | 2分频全频音箱 | 4台 | TS-610 | 保伦 | 广州 | 1800 | 7200 |
| 07 | 专业功放 | 1台 | TS-350PI | 保伦 | 广州 | 4400 | 4400 |
| 08 | 话筒前级处理器 | 1台 | TS-211 | 保伦 | 广州 | 3800 | 3800 |
| 09 | 12路带2编组调音台 | 1台 | TS-12P-2S | 保伦 | 广州 | 3880 | 3880 |
| 10 | 专业周边设备-电源时序器 | 1台 | TS-820 | 保伦 | 广州 | 1730 | 1730 |
| 11 | 音箱支架 | 4个 | TS-02A | 保伦 | 广州 | 160 | 640 |
| 12 | ▲高集成数字敏捷会议系统主机 | 1台 | TS-0604M | 保伦 | 广州 | 4800 | 4800 |
| 13 | 高集成数字桌面式讨论会议主席单元 | 1套 | TS-0602 | 保伦 | 广州 | 2300 | 2300 |
| 14 | 高集成数字桌面式讨论会议代表单元 | 12套 | TS-0602A | 保伦 | 广州 | 1200 | 14400 |
| 15 | 8芯会议专用延长线 | 2条 | TS-10L | 保伦 | 广州 | 530 | 1060 |
| 16 | TS系列会议专用地插 | 2个 | TS-8S | 保伦 | 广州 | 800 | 1600 |
| 17 | 会议数字音频处理器 | 1台 | TS-234 | 保伦 | 广州 | 3540 | 3540 |
| 18 | 会议桌子 | 3张 | HT-12A | 奥格 | 沈阳 | 1200 | 3600 |
| 19 | 礼堂椅子 | 60把 | L-608 | 奥格 | 沈阳 | 550 | 33000 |
| 20 | 电子中控桌 | 2个 | 115A | 道图 | 济南 | 1500 | 3000 |
| 21 | 中控 | 2台 | 1080 | 赢翔 | 北京 | 530 | 1060 |
| 22 | 投影仪 | 2台 | CX239 | 索尼 | 上海 | 8000 | 16000 |
| 23 | 电动幕 | 2台 | 120寸电动幕 | 红叶 | 河北 | 900 | 1800 |
| 24 | 投影仪支架 | 2个 | 订制 |  |  | 100 | 200 |
| 25 | ▲电脑 | 3台 | E500-61506 | 清华 同方 | 北京 | 4900 | 14700 |
| 26 | 音箱 | 2台 | T-250H | 保伦 | 广州 | 1500 | 3000 |
| 27 | 平板电脑 | 1台 | X70F | 联想 | 北京 | 2000 | 2000 |
| 28 | 地板 | 135m2 | 12MM复合地板 | 罗欣 | 山东 | 80 | 10800 |
| 29 | ▲实物展台 | 2台 | HZ-V510 | 鸿合 | 深圳 | 1600 | 3200 |
| 30 | 空调 | 2台 | KRF-72W | 美的 | 广东 | 7600 | 15200 |
| 31 | 辅材 | 1批 | 订制 |  |  | 3000 | 3000 |
| 报价合计 |  |  | 叁拾壹万柒仟壹佰陆拾元整（317160元） |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.成交供应商需在宣布成交结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。产品单价和报价合计应以最终报价为准。

投标人名称：（加盖公章）辽宁龙盛自动化工程有限公司

签署日期：    2017    年   7    月    20   日

项目要求及投标响应表（一）

| 包号：01包、02包、03包、04包、05包、06包 - 产品名称：2016年现代职业教育质量提升计划 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） | 投标文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间： ★01包、04包、05包合同签订后（30）日内； ★02包合同签订后（15）日内； ★03包、06包合同签订后（60）日内。 | - 01包合同签订后（30）日内 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |
| 3 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |
| 5 | - 质量保证期： - 01包、02包、03包、05包、06包不少于（1）年； - 04包不少于（2）年。 | - 质量保证期： - 01包（1）年； |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 | 售后服务承诺要求：提供 |  |
| 7 | 热线支持： 01包、05包（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达、 02包（需提供热线电话） 现场支持：（4）小时内响应；（24）小时内到达、 03包、06包（需提供热线电话） 现场支持：（8）小时内响应；（48）小时内到达、 04包（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（48）小时内到达。 | 热线支持： 01包（8771276） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 | 备品备件供应及优惠价格要求： 质保期内免费提供，质保期结束后按成本价提供。 |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： 免费现场培训。 |  |
| 11 | 其他 | - 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |

项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容: 多媒体教室建设

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

| 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  | 投标文件响应内容 | 偏离 程度 | 偏离说明 | 资质证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲液晶屏幕 | 6块 | ★1、LCD液晶显示单元尺寸：≥55英寸； 分辨率：≥1920x1080； 视角：≥178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：≥4000:1； 亮度：≥800cd/㎡； 物理拼缝：5.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：≤190W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：≥60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸(长×宽×高)：1215mm×686mm×113mm(+/-20mm)； 边框宽度(+/-5mm):3.6mm（左/上）, 1.7mm（右/下）。 2、LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 3、LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 4.LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 5、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ★6、显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 ★7、LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 ★8、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 ★9、LCD显示单元支持LED条屏功能，能够进行字符的叠加显示，字符内容用户可以自主选择，支持时间实时显示，包括年、月、日、时、分、秒； ★10、LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 ★11、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 ★12、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 ★13、大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。 ★14、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； ★15、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 ★16、LCD显示单元需支持IP6X防尘等级和抗震八级 ★投标人投标时需提供技术参数中第6至16项具有中国合格评定国家认可委员会资质认证标识的检测机构出具检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | ★1、LCD液晶显示单元尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4000:1； 亮度：800cd/㎡； 物理拼缝：5.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2 控制接口：RJ45 for RS-232（输入×1，输出×2） 可选配接口：3G SDI(输入×1、输出×1)、DP、HDbaseT、TVI(输入×1、输出×1)、网络源； 功耗：190W； 电源要求：AC 100-240V～, 50/60Hz； 寿命：60000 小时； 工作温度和湿度：0℃--50℃，10%--90%； 外形尺寸(长×宽×高)：1215mm×686mm×113mm(+/-20mm)； 边框宽度(+/-5mm):3.6mm（左/上）, 1.7mm（右/下）。 2、LCD拼接显示系统应支持多屏图像拼接，画面可整屏显示，也可分屏显示、跨屏、漫游显示，全屏范围内显示无非线性失真效果，整个屏幕亮度均匀，无暗角或亮角等现象，画面稳定无闪烁。 3、LCD显示单元支持智能开机延时，可设置延时开机时间，显示单元根据自己的ID按照预定规则，顺序启动，减小瞬间脉冲电流，增强系统稳定性。 4.LCD显示单元支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。 5、LCD显示单元通过遥控器操作可直接显示LCD显示单元ID，信源类型，分辨率，系统运行时间，软件版本，温度等信息；自动检测IP冲突和断网检测，并在大屏显示提示信息；提示并显示风扇工作状态异常报警，温度异常报警。 ★6、显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 ★7、LCD显示单元可内嵌网络解码模块，支持IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并解码显示，支持8路1080P网络解码。 ★8、LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。 ★9、LCD显示单元支持LED条屏功能，能够进行字符的叠加显示，字符内容用户可以自主选择，支持时间实时显示，包括年、月、日、时、分、秒； ★10、LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。 ★11、LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。 ★12、LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，方便用户播放视频文件。 ★13、大屏具有智能通道巡航功能，智能设置显示单元在所选中的信号源之间自动进行切换，且可设置巡航时间，实现各通道信号的自动预览显示。 ★14、LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余； ★15、LCD显示单元支持HDTVI同轴高清信号，带1入1出环通接口。 ★16、LCD显示单元需支持IP6X防尘等级和抗震八级 ★投标人投标时需提供技术参数中第6至16项具有中国合格评定国家认可委员会资质认证标识的检测机构出具检测报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | 无偏离 |  | 见文件36-66页 |
| 02 | ▲视频综合平台 | 1台 | ★1、嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，不小于5板卡插槽，系统稳定可靠。 ★2、具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。 ★3、支持 1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。 4、支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 5、支持各输出口同步轮巡显示。 6、支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。 7、支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。 8、支持端口聚合绑定、NAT功能。 9、支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。 ★10、支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔。支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持≥16个光纤接口。 ★11、输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。支持无缝切换功能。支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。 ★12、解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。 ★13、支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。 ★14、支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。 ★15、具备同时输出两路码流或存储一路和输出一路流的功能。 ★16、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1360×768、1280×1024、1280×720、1024×768， ★17、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差≤1ms。 ★投标人投标时需提供技术参数中第10至17项内容的公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | ★1、嵌入式非X86架构产品，19”模块化插板式设计，5板卡插槽，系统稳定可靠。 ★2、具备报警、移动侦测功能，有视频遮挡报警、视频丢失报警、移动侦测报警等功能。 ★3、支持 1200W/500W/1080P/UXGA/720P/4CIF/CIF/QCIF分辨率解码。单板支持128路4CIF（704*576）或64路720P（1280*720）或32路1080P（1920*1080）解码及视频输出。 4、支持8画面拼接, 支持32个画面漫游窗口, 支持16个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。 5、支持各输出口同步轮巡显示。 6、支持通道管理功能，支持多路前端IP设备通道管理。可在输出通道上叠加图片，位置可调。 7、支持通过网络将计算机视频显示至电视墙。 8、支持端口聚合绑定、NAT功能。 9、支持信号预览功能，可实现电视墙预览功能，支持前端接入帧率25～60帧/秒。 ★10、支持双电源冗余（电源支持热插拔），双主控热备；支持多片刀片式业务板，支持热插拔。支持四风扇冗余，转速自动调整，并支持热插拔。具备多种接口类型的输入板，可支持DVI、YPbPr、VGA、HDMI、BNC、3G-SDI、光纤等接口。可支持光纤口设备级联，光纤级联板卡单板支持16个光纤接口。 ★11、输入板支持通道字符叠加功能，字符位置、信息可设置，可叠加16条字符信息，并可以左对齐设置。支持无缝切换功能。支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。 ★12、解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。支持滚动字符叠加功能，可跨屏幕、跨图像滚动显示并可设置相关参数。 ★13、支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。 ★14、支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。 ★15、具备同时输出两路码流或存储一路和输出一路流的功能。 ★16、支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8中分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1360×768、1280×1024、1280×720、1024×768， ★17、具有同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的失步误差1ms。 ★投标人投标时需提供技术参数中第10至17项内容的公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | 无偏离 |  | 见文件67-84页 |
| 03 | ▲红外摄像头 | 3台 | ★1、≥200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920x1080 。最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。红外补光距离不小于50米。 ★2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。 ★3、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL，延时不大于80ms。 ★4、信噪比不小于58dB。需具不小于105dB宽动态。 ★5、需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 ★6、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 ★7、设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 ★8、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 ★9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 ★10、需具有实时视频透雾、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 ★11、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★12、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 13、音频采样率大于44.1kHz。 ★14、需支持IK10防暴等级。 ★15、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 16、需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在不小于DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★17、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 18、需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 ★投标人投标时需提供以上技术参数中带★项内容的公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | ★1、200万像素CMOS传感器。最大分辨率1920x1080 。最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx。红外补光距离50米。 ★2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，子码流704x576@25fps，第三码流最大分辨率为1920x1080。 ★3、在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为2Mbps，采用H.265编码，网口输出，清晰度不小于1100TVL，延时80ms。 ★4、信噪比58dB。需具105dB宽动态。 ★5、需支持字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 ★6、需具有黑白名单功能，其中白名单可添加10个IP地址。 ★7、设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。 ★8、设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 ★9、需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 ★10、需具有实时视频透雾、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 ★11、摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 ★12、需具有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 13、音频采样率大于44.1kHz。 ★14、需支持IK10防暴等级。 ★15、需具有1个RJ-45 10M/100M/1000M自适应网络接口。 16、需同时支持DC12V、AC24V和POE供电，且在DC12V±30%、AC24V±30%范围内变化时可以正常工作。 ★17、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 18、需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 ★投标人投标时需提供以上技术参数中带★项内容的公安部型式检验报告复印件并加盖制造厂商公章。 ★提供产品生产厂商授权书原件和售后服务承诺函原件 | 无偏离 |  | 见文件85-106页 |
| 04 | 数字电子桌牌 | 12套 | ★1、双屏7寸高分辨率1024×768dpi液晶触摸显示屏，集成10点电容触控技术； ★2、内置4核1.5G高性能中央处理器进行数据处理；内存：DDR 4G ★3、集成有线与无线双重组网功能，支持有线与无线组网方式； 4、支持桌牌自带触控软键盘修改与添加参会者信息； ★5、支持桌牌自带USB接口自动导入功能，不需要专用的编辑软件，可以一次触控双面自动显示与会者信息，支持Excel表格内人名清单自动对号显示； 6、支持后台统一推送人名信息并瞬间显示，支持参会人员名单批量导入； ★7、支持多议题预置功能，满足不同议题下不同参会者瞬间显示的要求； 8、支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图； 9、支持缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示； 10、支持增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移； 11、支持座位互换机制：在设置完成座位安排，系统支持座位拖动后前端桌牌自动显示放到本座位的名字； ★12、支持单位信息分行显示； 13、支持会议服务功能，与会者可以触控向后退发送服务要求； 14、可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新； ★15、供电方式：适配器/POE/电池 ★16、工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75% | ★1、双屏7寸高分辨率1024×768dpi液晶触摸显示屏，集成10点电容触控技术； ★2、内置4核1.5G高性能中央处理器进行数据处理；内存：DDR 4G ★3、集成有线与无线双重组网功能，支持有线与无线组网方式； 4、支持桌牌自带触控软键盘修改与添加参会者信息； ★5、支持桌牌自带USB接口自动导入功能，不需要专用的编辑软件，可以一次触控双面自动显示与会者信息，支持Excel表格内人名清单自动对号显示； 6、支持后台统一推送人名信息并瞬间显示，支持参会人员名单批量导入； ★7、支持多议题预置功能，满足不同议题下不同参会者瞬间显示的要求； 8、支持生成模拟布局：根据参会人员名字与座位安排，以电子图片式显示出实际会场模拟图； 9、支持缺席机制：在设置完成座位安排，系统支持缺席后所有后面的名字自动向上移动，填补缺席座位并瞬间显示； 10、支持增加机制：在设置完成座位安排，系统支持在增加名字后，本座位包括后面所有名字自动下移； 11、支持座位互换机制：在设置完成座位安排，系统支持座位拖动后前端桌牌自动显示放到本座位的名字； ★12、支持单位信息分行显示； 13、支持会议服务功能，与会者可以触控向后退发送服务要求； 14、可预置多场参会人员：不同的会议,有不同的参会人员，相同的参会人员下次位置也不相同，本功能可以一次性预置2000多场人员清单，一键可以启动下次会议，完成所有桌牌参会者信息瞬间更新； ★15、供电方式：适配器/POE/电池 ★16、工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：75% | 无偏离 |  |  |
| 05 | 工控机式高端服务器 | 1台 | - 工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 ★2、 17英寸LED液晶显示屏，支持1920×1080分辨率，内置4线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 ★3、公控抽拉式键盘设计，操作更便捷,支持1路高清HDMI. ★4、工业级专用主板设计，Intel NM10芯片组，X86架构，Intel第四代酷睿I3CPU，内存双通道8G DDR3。 ★5、 内置大容量256GSSD固态硬盘，读写速度达到500M/S,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 ★6、 嵌入式服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。 7、 支持音频终端全双工实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。 8、 编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 9、 支持终端广播、对讲、监听、紧急消防录音，录音区域、录音时间可任意设置，支持定时录音以及分时段录音功能。 ★10、 支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测联动触发，包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。 ★11、 支持用户自定义音频码流及网络带宽占用率；最高支持768Kbps码流以满足高品质音频播放需求，最小支持8Kbps码流以解决网络资源不足的问题。 ★12、 系统具有超强的扩展能力，支持VOIP电话接入，最大14通道(选配)；支持多声卡、多声道独立工作模式，内置2通道音频采集功能；支持数字收音机节目转播功能。 13、 支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量和EMC、LINE、耳机、功放、监听、External等模拟音量。 14、 电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作、实时数据推送。 ★15、 集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可无忧接入使用，使其具有不可比拟的简单易用性。 16、 具有较强的备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换，可做到万无一失。 ★17、 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达1000M，支持跨网段和跨路由。 18、工作功耗：AC～220V/50Hz/300W，工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≧75%。 | - 工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 ★2、 17英寸LED液晶显示屏，支持1920×1080分辨率，内置4线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 ★3、公控抽拉式键盘设计，操作更便捷,支持1路高清HDMI. ★4、工业级专用主板设计，Intel NM10芯片组，X86架构，Intel第四代酷睿I3CPU，内存双通道8G DDR3。 ★5、 内置大容量256GSSD固态硬盘，读写速度达到500M/S,没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 ★6、 嵌入式服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。 7、 支持音频终端全双工实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。 8、 编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 9、 支持终端广播、对讲、监听、紧急消防录音，录音区域、录音时间可任意设置，支持定时录音以及分时段录音功能。 ★10、 支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测联动触发，包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。 ★11、 支持用户自定义音频码流及网络带宽占用率；最高支持768Kbps码流以满足高品质音频播放需求，最小支持8Kbps码流以解决网络资源不足的问题。 ★12、 系统具有超强的扩展能力，支持VOIP电话接入，最大14通道(选配)；支持多声卡、多声道独立工作模式，内置2通道音频采集功能；支持数字收音机节目转播功能。 13、 支持终端自定义设置音乐、对讲、广播、消防等数字音量和EMC、LINE、耳机、功放、监听、External等模拟音量。 14、 电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作、实时数据推送。 ★15、 集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可无忧接入使用，使其具有不可比拟的简单易用性。 16、 具有较强的备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换，可做到万无一失。 ★17、 标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达1000M，支持跨网段和跨路由。 18、工作功耗：AC～220V/50Hz/300W，工作环境：环境温度：5℃～40℃；相对湿度：75%。 | 无偏离 |  |  |
| 06 | 2分频全频音箱 | 4台 | ★1、二分频全频专业扩声音箱，高音:ф34钛膜；低音:ф190磁10寸； ★2、阻抗:8Ω； ★3、频响:60Hz～20KHz； ★4、额定功率：250W； 5、最大功率：500W； ★6、灵敏度:100dB； 7、最大灵敏度SPL（1M）:124dB/W/M； 8、覆盖角度:（H）90°（V）45°。 | ★1、二分频全频专业扩声音箱，高音:ф34钛膜；低音:ф190磁10寸； ★2、阻抗:8Ω； ★3、频响:60Hz～20KHz； ★4、额定功率：250W； 5、最大功率：500W； ★6、灵敏度:100dB； 7、最大灵敏度SPL（1M）:124dB/W/M； 8、覆盖角度:（H）90°（V）45°。 | 无偏离 |  |  |
| 07 | 专业功放 | 1台 | ★1、具备开机软启动功能；智能控制强制散热（使用风机散热）； 2、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； ★4.输出功率 ： 立体声/并联8R:350W*2 立体声/并联4R:530W*2 桥接8R :1060W ； 5.信噪比:>90dB； ★6.频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)； ★7.输入阻抗:20KΩ； 8.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V。 | ★1、具备开机软启动功能；智能控制强制散热（使用风机散热）； 2、完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用； ★4.输出功率 ： 立体声/并联8R:350W*2 立体声/并联4R:530W*2 桥接8R :1060W ； 5.信噪比:>90dB； ★6.频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB)； ★7.输入阻抗:20KΩ； 8.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V。 | 无偏离 |  |  |
| 08 | 话筒前级处理器 | 1台 | ★1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； ★2、2路可选音频信号输入，每路音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准5.1声道输出； ★3、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； ★4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 5、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； ★6、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； ★7、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 8、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 9、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数。 | ★1、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； ★2、2路可选音频信号输入，每路音频信号输入灵敏度均可选，提供3组5个话筒输入，标准5.1声道输出； ★3、提供USB接口、WIFI或有线网络接口可连接电脑，提供远程控制和红外线控制； ★4、直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制； 5、通过直接旋转面板的不同旋钮可分别控制话筒音量、效果音量、音乐音量和总音量； ★6、单机提供20组设备数据存储，提供10组效果数据存储,通过PC软件可进行设备之间的复制； ★7、可通过面板的“系统”键来设定密码锁定面板操作的部分或全部功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态； 8、每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，输入延时最长可达30ms,输出延时最长可达60ms； 9、可以通过S端子连接中控来控制通道的主要参数。 | 无偏离 |  |  |
| 09 | 12路带2编组调音台 | 1台 | ★1、每路单声道话筒接口+48V幻像电源有独立开关； 2、整机采用整块双面电路板,无连接故障； ★3、四路单声道输入； ★4、四路立体声输入,四组返送输入； ★5、两组左右主输出，两编组输出； 6、两组辅助发送，其中一组可设置为推子后发送； ★7、能分别监听所有输入出端。 | ★1、每路单声道话筒接口+48V幻像电源有独立开关； 2、整机采用整块双面电路板,无连接故障； ★3、四路单声道输入； ★4、四路立体声输入,四组返送输入； ★5、两组左右主输出，两编组输出； 6、两组辅助发送，其中一组可设置为推子后发送； ★7、能分别监听所有输入出端。 | 无偏离 |  |  |
| 10 | 专业周边设备-电源时序器 | 1台 | ★1、 8通道电源时序打开/关闭。 ★2、 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3、 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 ★4、 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 | ★1、 8通道电源时序打开/关闭。 ★2、 远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。 3、 当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。 ★4、 单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。 | 无偏离 |  |  |
| 11 | 音箱支架 | 4个 | ★1.固定面板尺寸（长*宽）:118mm*110mm（+/-5mm） 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）:120mm*75mm（+/-5mm） | ★1.固定面板尺寸（长*宽）:118mm*110mm（+/-5mm） 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）:120mm*75mm（+/-5mm） | 无偏离 |  |  |
| 12 | ▲高集成数字敏捷会议系统主机 | 1台 | ★1.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 ★2.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。 ★3.超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 4."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 5.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 6.具有2组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 7.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。 ★8.具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。 9.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 10.配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。 ★投标人投标时需提供IS09001专业音响标准质量管理体系认证以及专业音响ISO14001证书复印件并加盖厂商公章。 ★投标人投标时需提供产品制造厂家授权原件以及售后服务承诺函原件。 | ★1.具有四种会议模式：FFIO（先进先出模式）；NORMAL（普通模式）；FREE(自由模式)；APPLY（申请发言）。 ★2.发言人数限制功能：发言单元数量1、2、4、6可调，主席单元不受限制。 ★3.超强的扩展限制功能；主机最多可连接128台发言单元，通过扩展最多可接入4096台发言单元。 4."手拉手"电缆串接模式，便于安装和维护。 5.音频处理采用数字均衡模块、降噪处理模块，使声音清晰透澈；两路音频输入，四路音频输出，连接周边设备。 6.具有2组原音通道输出，可连接PA功放对发言者的讲话进行放大输出，也可连接卡座进行录音。 7.具有2组录音通道输出，可以接设备进行录音。 ★8.具有投票功能及数据管理功能，可与PC控制软件，其它会议系统、中控系统等设备配合使用，实现现代高科技会议。 9.配合电话耦合器可以进行远程电话会议。 10.配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能。 ★投标人投标时需提供IS09001专业音响标准质量管理体系认证以及专业音响ISO14001证书复印件并加盖厂商公章。 ★投标人投标时需提供产品制造厂家授权原件以及售后服务承诺函原件。 | 无偏离 |  | 见文件107-110页 |
| 13 | 高集成数字桌面式讨论会议主席单元 | 1套 | ★1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 ★2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 ★3.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 ★4.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 ★5.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 6.麦克风频率响应: 60－16KHz，等效噪声: ≈20dB SPL，最大SPL: 105dB（3%门限），灵敏度: －22dBv/Pa ★7.安装方式：桌面安装。 ★投标人投标时需提供ISO10012-2003测量管理体系认证证书复印件并加盖厂商公章。 | ★1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 ★2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 ★3.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 ★4.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 ★5.麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 6.麦克风频率响应: 60－16KHz，等效噪声: ≈20dB SPL，最大SPL: 105dB（3%门限），灵敏度: －22dBv/Pa ★7.安装方式：桌面安装。 ★投标人投标时需提供ISO10012-2003测量管理体系认证证书复印件并加盖厂商公章。 | 无偏离 |  | 见文件111页 |
| 14 | 高集成数字桌面式讨论会议代表单元 | 12套 | ★1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 ★2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 ★3.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 ★4.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 ★5. 麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 6. 麦克风频率响应: 60－16KHz，等效噪声: ≈20dB SPL，最大SPL: 105dB（3%门限），灵敏度: －22dBv/Pa ★7.安装方式：桌面安装。 | ★1.单元由系统主机供电，输入电压24V为安全范围，采用8芯线“T”型连接。 ★2.具有两组3.5mm立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。 ★3.内置高保真扬声器，并具有音量调节，具有抑制啸叫功能，当话筒打开时，内置的扬声器会自动关闭。 ★4.具有讨论发言/自动视像跟踪功能。 ★5. 麦克风类型 :高指向性柱极体，指向特性 :心型，灵敏度高，可以调节，麦克风具有发言，红色灯环亮时，表示正在发言。绿色灯环亮时，表示申请等待发言。 6. 麦克风频率响应: 60－16KHz，等效噪声: ≈20dB SPL，最大SPL: 105dB（3%门限），灵敏度: －22dBv/Pa ★7.安装方式：桌面安装。 | 无偏离 |  |  |
| 15 | 8芯会议专用延长线 | 2条 | 10米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 10米一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 无偏离 |  |  |
| 16 | TS系列会议专用地插 | 2个 | ★1.采用铝合金材料； ★2.一进三出。 | ★1.采用铝合金材料； ★2.一进三出。 | 无偏离 |  |  |
| 17 | 会议数字音频处理器 | 1台 | ★1.固定面板尺寸（长*宽）:118mm*110mm（+/-5mm）； 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）:120mm*75mm（+/-5mm）。 | ★1.固定面板尺寸（长*宽）:118mm*110mm（+/-5mm）； 2.箱体固定面板尺寸（长*宽）:120mm*75mm（+/-5mm）。 | 无偏离 |  |  |
| 18 | 会议桌子 | 3张 | 1、面板0.6mm厚高级进口胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂， ★2、采用优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 ★3、尺寸:1400W*600D*760H（+/-5mm）。 | 1、面板0.6mm厚高级进口胡桃木，基材是高密中纤板，实木封边，采用PE环保树脂底漆，经三次喷涂固封，PU环保面漆，经一次喷涂，板材双面喷涂， ★2、采用优质五金配件，所有配件均经过防锈防腐处理。所使有原材料均符合环保标准。 ★3、尺寸:1400W*600D*760H（+/-5mm）。 | 无偏离 |  |  |
| 19 | 礼堂椅子 | 60把 | ★1、后背和座垫：采用35密的高密度超软PU发泡绵外覆沙发布。采用优质高密度阻燃一次成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计。椅座静载荷≥1300N,椅背静载荷≥560N。椅座平衡载荷≥1000N,椅扶手静载荷≥800N。 ★2、布绒：采用台湾优质麻绒面料，布绒色泽亮丽，多样，阻燃，防污、耐磨性强。 ★3、外壳和内衬：外壳为多元素复合材质一次成形注塑压制。内衬为弹簧钢架结构，弹性好，不易变形，符合人体工学原理。 ★4、金属站脚：分为固定底脚和可移动底脚，底脚钢管板油压焊制，采用优质冷轧钢一次性液压成形，表面电镀铬或采用不锈钢。 ★5、木制扶手及写字板：采用优质密度板作基材，表面贴优质胡桃木皮，经多次打磨喷漆加工而成。漆面硬度大且清晰。 | ★1、后背和座垫：采用35密的高密度超软PU发泡绵外覆沙发布。采用优质高密度阻燃一次成型发泡海绵，软硬适中，回弹性能好，不变形，根据人体工学原理设计。椅座静载荷1300N,椅背静载荷560N。椅座平衡载荷1000N,椅扶手静载荷800N。 ★2、布绒：采用台湾优质麻绒面料，布绒色泽亮丽，多样，阻燃，防污、耐磨性强。 ★3、外壳和内衬：外壳为多元素复合材质一次成形注塑压制。内衬为弹簧钢架结构，弹性好，不易变形，符合人体工学原理。 ★4、金属站脚：分为固定底脚和可移动底脚，底脚钢管板油压焊制，采用优质冷轧钢一次性液压成形，表面电镀铬或采用不锈钢。 ★5、木制扶手及写字板：采用优质密度板作基材，表面贴优质胡桃木皮，经多次打磨喷漆加工而成。漆面硬度大且清晰。 | 无偏离 |  |  |
| 20 | 电子中控桌 | 2个 | ★1、倒凸多媒体讲桌：ABS注塑一次成型讲桌；外形尺寸（长*宽*高）：≥1200mm*660mm*1050mm； 2、结构：上下分体式结构（倒凸样式，美观、大方。便于运输）；顶部和左右门均可打开。整体桌面、钢制部分边棱全部采用圆弧设计；三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 ★3、材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型,壁厚大于4mm的ABS工程塑料材质，颜色：为ABS工程塑料自然调色，禁止喷塑或喷漆。采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢制。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 4、布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围不小于20英寸宽屏(不小于450×300mm)；带有中控盒，可锁闭。 ★5、实物展台隐藏抽拉式、桌体内可左右互换（在桌子的左侧或右侧拉出，方便操作）。 | ★1、倒凸多媒体讲桌：ABS注塑一次成型讲桌；外形尺寸（长*宽*高）：1200mm*660mm*1050mm； 2、结构：上下分体式结构（倒凸样式，美观、大方。便于运输）；顶部和左右门均可打开。整体桌面、钢制部分边棱全部采用圆弧设计；三面进线、全方位纸箱包装，气泡塑料内包装。 ★3、材质：上体台面、键盘托、中控盖板和玻璃框选用一次注塑成型,壁厚大于4mm的ABS工程塑料材质，颜色：为ABS工程塑料自然调色，禁止喷塑或喷漆。采用三包围结构，整个台面（包含显示器、中控）不能出现金属板材（有效防止触电可能）；下体采用钢制。钢制部位材料厚度1.2mm；钢制部分表面静电喷塑处理，塑粉要求采用细沙纹，喷后均匀，颜色选用灰白色； 4、布局：桌面左侧放置显示器，显示器窗口安装10mm厚钢化玻璃（固定玻璃配件材质为ABS，禁用铁质、玻璃胶等容易脱落的配件），有效显示范围20英寸宽屏(450×300mm)；带有中控盒，可锁闭。 ★5、实物展台隐藏抽拉式、桌体内可左右互换（在桌子的左侧或右侧拉出，方便操作）。 | 无偏离 |  |  |
| 21 | 中控 | 2台 | ★1、控制面板采用PVC材料，防水防尘防静电，机身采用钢制材料。 ★2、采用一体式设计、面板有独立电脑开关按键和电视频道选择按键。 ★3、面板具备1路VGA接口、1路音频接口、1路USB接口、1路电源接口、1路RJ45口（采用国标电源，保证用电安全）。 ★4、内置3*2RGB切换分配器, 带400MHz长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台。 ★5、内置2*1音频矩阵， AUDIO频响20Hz～20kHz +1/-3Db具有音量记忆功能。 ★6、内置1*1视频矩阵，VIDEO带宽 100 MHz。 7、1路可编程RS-232控制接口、1路红外发射接口。 8、带4位ID设置开关，3位ID用于设置中控内嵌各种投影机232代码，方便后期电教老师维护，永不丢码，1位ID用于设置系统联动功能。 | ★1、控制面板采用PVC材料，防水防尘防静电，机身采用钢制材料。 ★2、采用一体式设计、面板有独立电脑开关按键和电视频道选择按键。 ★3、面板具备1路VGA接口、1路音频接口、1路USB接口、1路电源接口、1路RJ45口（采用国标电源，保证用电安全）。 ★4、内置3*2RGB切换分配器, 带400MHz长线驱动器，支持台式电脑、手提电脑、数字展台。 ★5、内置2*1音频矩阵， AUDIO频响20Hz～20kHz +1/-3Db具有音量记忆功能。 ★6、内置1*1视频矩阵，VIDEO带宽 100 MHz。 7、1路可编程RS-232控制接口、1路红外发射接口。 8、带4位ID设置开关，3位ID用于设置中控内嵌各种投影机232代码，方便后期电教老师维护，永不丢码，1位ID用于设置系统联动功能。 | 无偏离 |  |  |
| 22 | 投影仪 | 2台 | ★1、LCD液晶板：0.63英寸*3 ★2、采用BrightEra无机配向膜液晶面板技术 ★3、光通量彩亮度：≥4100流明（符合ISO21118标准） ★4、单LCD液晶面板分辨率：≥1024*768 ★5、对比度：≥2500：1 ★6、灯泡寿命：≥4000 小时 ( 标准亮度模式) 9、具有RJ45网络接口、不少于2个HDMI接口 ★10、具有垂直和水平梯形校正功能以及曲面校正功能 ★11、采用ACF高分辨率镜头，具有镜头位移功能，有助于投影机微调 12、具有自动亮度调节功能；APA自动像素调整功能 13、具有灯泡变暗功能，有效节能 14、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能。 | ★1、LCD液晶板：0.63英寸*3 ★2、采用BrightEra无机配向膜液晶面板技术 ★3、光通量彩亮度：4100流明（符合ISO21118标准） ★4、单LCD液晶面板分辨率：1024*768 ★5、对比度：2500：1 ★6、灯泡寿命：4000 小时 ( 标准亮度模式) 9、具有RJ45网络接口、不少于2个HDMI接口 ★10、具有垂直和水平梯形校正功能以及曲面校正功能 ★11、采用ACF高分辨率镜头，具有镜头位移功能，有助于投影机微调 12、具有自动亮度调节功能；APA自动像素调整功能 13、具有灯泡变暗功能，有效节能 14、投影机及遥控器兼具备一键式ECO按钮，轻松节能。 | 无偏离 |  |  |
| 23 | 电动幕 | 2台 | ★1、电动幕尺寸：120英寸，投影面积2.44*1.73米；比例：4:3； ★2、幕面材质白塑，采用管状同步电机，备有热保护功能，可选配遥控器。 ★3、幕面采用漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数大于0.92 | ★1、电动幕尺寸：120英寸，投影面积2.44*1.73米；比例：4:3； ★2、幕面材质白塑，采用管状同步电机，备有热保护功能，可选配遥控器。 ★3、幕面采用漫反射幕面，有效散射角大于160度，亮度系数大于0.92 | 无偏离 |  |  |
| 24 | 投影仪支架 | 2个 | 吊装投影机用吊架 | 吊装投影机用吊架 | 无偏离 |  |  |
| 25 | ▲电脑 | 3台 | ★1、台式计算机： CPU：INTEL酷睿四核I5系列 主频3.2GHz，缓存6M或以上 主板：H110或以上全固态电容主板 内存：8G DDR3 2133 硬盘：1TB SATA3 7200转 显卡：原生具有VGA +DVI+HDMI三个接口（不接受扩展或转接方案），显存≥1G或以上 网卡：千兆以太网卡 声卡：集成5.1声道声卡 光驱：DVD-RW 键盘鼠标：USB接口抗菌光电鼠标,PS2或USB接口抗菌、防水键盘 机箱及接口：MATX立式，≥25L,顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位 I/O接口：共10个USB接口，前置4个，后置原生2个USB2.0、2个usb3.0、1个USB3.1 TYPE A、1个USB3.1 TYPE C，显卡接口： 1*COM、1*HDMI、1个VGA，网卡接口：1*RJ45，1组音频、二合一PS2接口，内部扩展槽不低于1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI插槽,1个PCI-E*4插槽 显示器：≥21.5寸WLED宽屏液晶，分辨率1920*1080 电源：宽电压主机电源适应能力满足90-265V工作电压区间使用正常或以上（具备国家级权威证书和检测报告）； ★2、操作系统：出厂预装正版WINDOWS 7操作系统，一机一号，提供COA标贴，带原厂介质盘； ★投标人投标时需提供以下证明材料： - 国家电子计算机质量监督检验中心机构出具的投标产品平均 无故障时间MTBF≥90万小时的证书复印件加盖制造厂商公章； 2、产品3C认证复印件并加盖制造厂商公章； 3、产品制造厂商授权书原件。 4、国家电子计算机质量监督检验中心出具的全固态电容主板检验证书复印件加盖制造厂商公章。 | ★1、台式计算机： CPU：INTEL酷睿四核I5系列 主频3.2GHz，缓存6M 主板：H110全固态电容主板 内存：8G DDR3 2133 硬盘：1TB SATA3 7200转 显卡：原生具有VGA +DVI+HDMI三个接口（不接受扩展或转接方案），显存1G 网卡：千兆以太网卡 声卡：集成5.1声道声卡 光驱：DVD-RW 键盘鼠标：USB接口抗菌光电鼠标,PS2或USB接口抗菌、防水键盘 机箱及接口：MATX立式，25L,顶部提手设计、顶置电源开关键和资产管理铭牌预留位 I/O接口：共10个USB接口，前置4个，后置原生2个USB2.0、2个usb3.0、1个USB3.1 TYPE A、1个USB3.1 TYPE C，显卡接口： 1*COM、1*HDMI、1个VGA，网卡接口：1*RJ45，1组音频、二合一PS2接口，内部扩展槽1个PCI-E*16、2个PCI-E*1、1个PCI插槽,1个PCI-E*4插槽 显示器：21.5寸WLED宽屏液晶，分辨率1920*1080 电源：宽电压主机电源适应能力满足90-265V工作电压区间使用正常或以上（具备国家级权威证书和检测报告）； ★2、操作系统：出厂预装正版WINDOWS 7操作系统，一机一号，提供COA标贴，带原厂介质盘； ★投标人投标时需提供以下证明材料： - 国家电子计算机质量监督检验中心机构出具的投标产品平均 无故障时间MTBF≥90万小时的证书复印件加盖制造厂商公章； 2、产品3C认证复印件并加盖制造厂商公章； 3、产品制造厂商授权书原件。 4、国家电子计算机质量监督检验中心出具的全固态电容主板检验证书复印件加盖制造厂商公章。 | 无偏离 |  | 见文件112-128页 |
| 26 | 音箱 | 2台 | ★1、单元:6.5"×1,材料:ABS，额定功率:5W/10W,最大功率:10W,输入电压:70V/100V,灵敏度:97dB,频率响应:150Hz-16KHz , ★2、安装方式:壁挂装, | ★1、单元:6.5"×1,材料:ABS，额定功率:5W/10W,最大功率:10W,输入电压:70V/100V,灵敏度:97dB,频率响应:150Hz-16KHz , ★2、安装方式:壁挂装, | 无偏离 |  |  |
| 27 | 平板电脑 | 1台 | ★1、10.1英寸屏幕；分辨率1920x1200，IPS屏； 2、处理器：MediaTek® MT8161P 64位1.3GHz四核； 3、操作系统：Android 6.0； ★4、wifi：802.11 b/g/n ； ★5、内存：2GB内存； ★6、存储：≥32GB存储，支持64GB及以上扩展； 7、蓝牙：BT4.0； ★8、摄像头：前置500万定焦、后800万自动对焦； 9、定位:GPS、北斗 10、电池:≥7000mAh； 11、重量：509g（+/-20g）； ★12、保修：两年送修； | ★1、10.1英寸屏幕；分辨率1920x1200，IPS屏； 2、处理器：MediaTek® MT8161P 64位1.3GHz四核； 3、操作系统：Android 6.0； ★4、wifi：802.11 b/g/n ； ★5、内存：2GB内存； ★6、存储：32GB存储，支持64GB及以上扩展； 7、蓝牙：BT4.0； ★8、摄像头：前置500万定焦、后800万自动对焦； 9、定位:GPS、北斗 10、电池:7000mAh； 11、重量：509g（+/-20g）； ★12、保修：两年送修； | 无偏离 |  |  |
| 28 | 地板 | 135m2 | ★1、耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含)； 2、基材: 高密度纤维板； ★3、厚度: 12mm | ★1、耐磨转数: 6000转(含)-9000转(不含)； 2、基材: 高密度纤维板； ★3、厚度: 12mm | 无偏离 |  |  |
| 29 | ▲实物展台 | 2台 | ★1、变焦：整机≥220倍放大 ★2、对焦/白平衡：自动/手动 图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色 图像存储：支持 RGB 输入输出：≥ 2组 RGB 输出分辨率：XGA,SXGA ≥720P 16:9 镜头输出像素：≥200万 音频输入：3.5mm插口≥1组 音频输出：3.5mm插口≥1组 视频输入输出： RCA ≥1组 侧灯：1W LED 2个 或以上 支持背灯、亮度调节 ★3、要求采集软件具备的功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、漫游功能；快速答题卡阅卷功能；支持USB接口控制物理操作功能，可实现焦距调整、灯光控制、自动对焦等功能。 ★4、要求具备支持展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到智能交互平板中，可对展台图像拍照，并在智能交互平板中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦；页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据显示设备输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形； 5、导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入，可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 ★投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件。 | ★1、变焦：整机220倍放大 ★2、对焦/白平衡：自动/手动 图像特技：负片、冻结、旋转、标题、同屏对比、镜像、文本/图像、黑白/彩色 图像存储：支持 RGB 输入输出： 2组 RGB 输出分辨率：XGA,SXGA 720P 16:9 镜头输出像素：200万 音频输入：3.5mm插口1组 音频输出：3.5mm插口1组 视频输入输出： RCA 1组 侧灯：1W LED 2个 或以上 支持背灯、亮度调节 ★3、要求采集软件具备的功能：在同一软件下可实现动态及静态图像的多比例缩放、漫游功能；快速答题卡阅卷功能；支持USB接口控制物理操作功能，可实现焦距调整、灯光控制、自动对焦等功能。 ★4、要求具备支持展台图像插入及展台控制功能：可将展台动态图像插入到智能交互平板中，可对展台图像拍照，并在智能交互平板中对展台通过USB进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦；页面智能显示功能：支持页面分辨率设置，用户可以根据显示设备输出的分辨率设置页面的大小，以便在不同的屏幕分辨率下做到课件显示不变形； 5、导入PPT文件功能：软件可以将PPT文件导入到软件中，并且保持PPT文件中对象的独立性，其中图片、音频、视频、文本框以对象形式导入，可进行再次编辑和保存，其他对象以图片形式导入。 ★投标人投标时需提供产品制造厂商授权书原件。 | 无偏离 |  | 见文件129-130页 |
| 30 | 空调 | 2台 | ★1、类别：立式 2、制冷类型：冷暖 ★3、匹数：3P 4、电辅加热：支持 ★5、制冷量：≥7200W 6、制热量：≥8100W 7、扫风方式：上下/左右扫风 | ★1、类别：立式 2、制冷类型：冷暖 ★3、匹数：3P 4、电辅加热：支持 ★5、制冷量：7200W 6、制热量：8100W 7、扫风方式：上下/左右扫风 | 无偏离 |  |  |
| 31 | 辅材 | 1批 | 包布、水晶头、螺钉、模块、扎带附件材料 | 包布、水晶头、螺钉、模块、扎带附件材料 | 无偏离 |  |  |

1．“响应文件响应内容”一栏由供应商填写，须按采购文件要求逐项对应填写所投产品的实际技术参数和响应内容。投标人需根据谈判文件的项目要求、技术参数提供所投产品及服务的实际技术参数和响应内容，不得完全粘贴复制“项目要求、技术参数及资质要求”的内容。因投标人未明确所投产品技术参数、响应内容的，谈判小组有权认定其未响应谈判文件要求；

2．“偏离程度”一栏根据“响应文件响应内容”与采购文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由供应商对偏离的情况做详细说明。

4．“资质证明资料”一栏如果要求提供的，须填写“见响应文件第  页、第  行”字样，标注出在响应文件中的位置。

售后服务承诺

技术维修体系：经验丰富的专业技师直接面对您，负责您购买设备的上门安装以及日常保养、维护；当您遇到疑难问题或设备故障，专业的技术支持人员将以最快的速度赶赴设备现场。

运输体系：充足而快捷的交通工具使我们能够更快地到达服务现场，及时解决问题，尽量缩短您的等候时间，以提高办公效率：

培训体系；包括对新员工的技术培训，对技师的定期技术等级考核以保证我们的服务质量；安排技师到生产厂家进行新机型的技术培训则保证我们专业水平的不断提高；

调度体系：调度人员将及时接听您的电话，了解和判断您的实际需求，解答您的疑惑如有必要，会及时安排经验丰富的技术人员上门解决问题：

零配件（耗材）储备体系：顺畅的订货及采购渠道，可以充分保证零配件和耗材的及时供应，价值30万的库存储备和充足的备用机保证最快捷地完成设备维修、设备替换、使您没有后顾之忧。

监督体系：客户服务人员将负责与您联络，及时了解您的需求，并为您量身定制服务内容：对服务质量汇报进行总结，并不定期对合同客户的设备进行现场拜访，及时处理客户投诉：

售后服务内容：

设备现场安装、调试、全部免费送货上门、全部建档回访，

现场支持：2小时内响应，12小时内到达现场

保修服务；新购机型按照厂家标准实行免费全保服务；工程设备一年免费更换；家私一年免费更换（以上设备人为原因或不可抗拒因素不予实行三包服务）

维修服务；对保修期外机型，工程设备及家私实行一年免费维修

全包服务；可针对贵处所有设备全年实行一站式收费，后实行全面外包式服务，无需你为你的设备维修，采购担心。

周期预防性维护保养

每月定期保养；每月一次的无偿维修

供应商名称：（单位公章）辽宁龙盛自动化工程有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：2017 年 7月 20 日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为叁拾壹万柒仟壹佰陆拾元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，合同总价款的5%作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（三十）日内；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式五份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。