鞍山市政府采购项目

鞍山师范学院附属中学教学设备采购

合同编号：AGJCG2017X025

合   同

合同需方：鞍山师范学院

合同供方：鞍山东禹实业有限公司

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

政府采购合同

政府采购合同编号：AGJCG2017X025

签订地点：鞍山市公共资源交易中心

鞍山师范学院  （以下简称需方）和 鞍山东禹实业有限公司  （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.采购文件（采购文件编号 AGJCG2017X025 ）；

2.采购文件的更正公告、变更公告；

3.成交供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.成交通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

## 2.2报价一览表

供应商名称：鞍山东禹实业有限公司                 单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 | 最高限价 | 报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 01 | 其他视频设备 | 922,400.00 | 909,619.00 | 15日 | 无 |
|  | 02 | 电子白板 | 57,000.00 | 55,800.00 | 15日 | 无 |
|  | 报价合计 | 小写：965,419.00 |  | 大写： 玖拾陆万伍仟肆佰壹拾玖 |  |  |

填表说明：

1．供应商对报价若有说明应在“报价一览表”备注栏中予以注明，未宣读的价格、价格折扣和采购文件允许提供的响应方案等实质内容，评审时不予承认。供应商的响应文件若有上述内容未被唱出，应在唱价时及时声明。

2．报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的响应文件将被视为非响应性报价，作为无效报价处理。

3．对于供应商在“报价一览表”和响应文件中列出的赠送条款，在询价时不予唱价，在评审时不得作为优先成交的条件。

4．询价时，响应文件中“报价一览表”内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“报价一览表”为准。

响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．各包“报价合计”应同格式7 “采购产品价格明细表”中“报价合计”相一致。

6．本表除在响应文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交响应文件的同时递交一份，以供唱价之用。

供应商名称：鞍山东禹实业有限公司（加盖公章）

签署日期：  2017 年  8 月  24 日

## 2.3采购设备价格明细表

包号：01                                          单位：元（人民币）

品目：01

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 20 | 光峰AL-LX210ST | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 深圳 | 10,450 | 209,000 |
| 2 | 投影机吊架 | 20 | 恒鑫 | 河北恒鑫办公设备有限公司 | 河北 | 155 | 3,100 |
| 3 | 书写板 | 20 | 科达 KD301-2L-01 | 石家庄科达文教用品有限公司 | 石家庄 | 2,630 | 52,600 |
| 4 | 壁挂 式教学一体机 | 20 | 拓驰TC1200 | 东莞市鹏讯电子科技有限公司 | 东莞 | 6,180 | 123,600 |
| 5 | 工控机式服务器 | 1 | ITC T-7800A | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 29,800 | 29,800 |
| 6 | CD播放器 | 1 | ITC T-6221 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 940 | 940 |
| 7 | 话筒 | 1 | ITC XM-621A | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 350 | 350 |
| 8 | 调音台 | 1 | ITC TS-8P | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 4,620 | 4,620 |
| 9 | 话筒式分控 | 1 | ITC T-7802U | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 3,900 | 3,900 |
| 10 | IP网络有源音箱 | 1 | ITC T-7807 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 2,150 | 2,150 |
| 11 | 节目定时器 | 1 | ITC T-6205 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 1,800 | 1,800 |
| 12 | 小功率壁挂式终端 | 19 | ITC T-7806 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 1,780 | 33,820 |
| 13 | 室内音柱 | 38 | ITC T-301R | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 140 | 5,320 |
| 14 | IP网络数字功放 | 1 | ITC T-78240 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 3,345 | 3,345 |
| 15 | 室内壁挂音箱 | 16 | ITC T-601 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 130 | 2,080 |
| 16 | 机柜式IP网络解码终端 | 1 | ITC T-78500 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 3,650 | 3,650 |
| 17 | 可调频无线麦双手持(一拖四) | 1 | ITC TS-354UH | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 3,970 | 3,970 |
| 18 | 全天候大功率防水音柱 | 5 | ITC T-902 | 广州市保伦电子有限公司 | 广州 | 490 | 2,450 |
| 19 | 网络红外摄像机 | 127 | 大华DH-IPC-HFW4238M-I1 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 695 | 88,265 |
| 20 | 室外防水变压器 | 127 | 大华 DH-PFM300 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 45 | 5,715 |
| 21 | 室外鸭嘴支架 | 127 | 大华 DH-PFB120WS | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 40 | 5,080 |
| 22 | 32路高清网络硬盘录像机（h.265) | 4 | 大华DH-NVR5832-4K | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 4,300 | 17,200 |
| 23 | 壁挂网络机柜 | 2 | 同拓 TJGC6412K | 同拓伟业信息技术（天津）有限公司 | 天津 | 460 | 920 |
| 24 | 4T SATA NVR 专用硬盘 | 20 | 希捷 ST4000VX000 | 希捷科技有限公司 | 无锡 | 940 | 18,800 |
| 25 | 千兆交换机 24口 | 7 | 丰润达 DF5700-24G-4TF | 深圳市丰润达科技有限公司 | 深圳 | 2,930 | 20,510 |
| 26 | 电源线 | 2000 | 春天 RVV2*1.0 | 扬州春天线缆有限公司 | 扬州 | 2.5 | 5,000 |
| 27 | 超五类非屏蔽室外阻水网线 | 2 | 绿色硅谷 CAT5E-UTP-4P | 北京国瑞硅谷科技股份有限公司 | 北京 | 760 | 1,520 |
| 28 | 超五类非屏蔽网线 | 30 | 普天 HSYV-5e 4*2*0.5 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 675 | 20,250 |
| 29 | 拼接屏 | 1 | 大华 DHL49-S300 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州 | 34,900 | 34,900 |
| 30 | 超五类RJ45水晶头 | 400 | AMP 8-554720-3 | 泰科电子（上海）有限公司 | 上海 | 2 | 800 |
| 31 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1 | 普天 HSYV-6 4*2*0.57 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 880 | 880 |
| 32 | 无线网桥 | 1 | UBNT LOCOM5 300M | 优倍快网络公司 | 深圳 | 1,810 | 1,810 |
| 33 | 六类RJ45水晶头 | 100 | 台湾东霖 BON CAT6 8P8C N-C | 深圳西普科电子 | 台湾 | 2.5 | 250 |
| 34 | 网络机柜 42U 2米 | 1 | 同拓 TJGA6642XY | 同拓伟业信息技术（天津）有限公司 | 天津 | 2,250 | 2,250 |
| 35 | 超五类网络模块 | 168 | 普天NPL5.566.2003 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 30 | 5,040 |
| 36 | 面板 | 100 | 普天 FA3-08/C1B | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 25 | 2,500 |
| 37 | 明装86底盒 | 100 | 正泰 NEH1-201 | 浙江正泰建筑电气有限公司 | 温州 | 4 | 400 |
| 38 | 超五类UTP双绞线 | 40 | 普天 HSYV-5e 4*2*0.5 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 680 | 27,200 |
| 39 | 六类UTP双绞线 | 10 | 普天 HSYV-6 4*2*0.57 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 880 | 8,800 |
| 40 | 超五类RJ45水晶头 | 500 | AMP 8-554720-3 | 泰科电子（上海）有限公司 | 上海 | 2 | 1,000 |
| 41 | 六类RJ45水晶头 | 100 | 台湾东霖 BON CAT6 8P8C N-C | 深圳西普科电子 | 台湾 | 2.5 | 250 |
| 42 | 超五类24口配线架 | 7 | 普天 FA3-08/D1B | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 965 | 6,755 |
| 43 | 线缆管理器 | 30 | 普天NPL4.431.157 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 45 | 1,350 |
| 44 | 超五类2米成品跳线 | 168 | 普天NPL3.695.2000 | 南京普天天纪楼宇智能有限公司 | 南京 | 28 | 4,704 |
| 45 | 六类3米成品跳线 | 15 | AMP 219886-17 | 泰科电子（上海）有限公司 | 上海 | 90 | 1,350 |
| 46 | 网络机柜 | 1 | 同拓 TJGA6642XY | 同拓伟业信息技术（天津）有限公司 | 天津 | 2,150 | 2,150 |
| 47 | 服务器机柜 42U 2米 | 1 | 同拓 TJGB6042XY | 同拓伟业信息技术（天津）有限公司 | 天津 | 3,750 | 3,750 |
| 48 | 壁挂网络机柜 | 4 | 同拓 TJGC6412K | 同拓伟业信息技术（天津）有限公司 | 天津 | 450 | 1,800 |
| 49 | 网络防火墙 | 1 | 华三 F1000-AK110 | 新华三集团 | 杭州 | 16,920 | 16,920 |
| 50 | 三层核心交换机 | 1 | 华三 S5560-28S-SI | 新华三集团 | 杭州 | 12,600 | 12,600 |
| 51 | 二层24口网管交换机 | 8 | 华三S5120-28P-LI | 新华三集团 | 杭州 | 4,200 | 33,600 |
| 52 | 无线AP控制器 | 1 | 乐光 WA200N | 深圳市朝恒辉网络科技有限公司 | 深圳 | 4,780 | 4,780 |
| 53 | 24口POE交换机 | 2 | 乐光 P1120 | 深圳市朝恒辉网络科技有限公司 | 深圳 | 3,870 | 7,740 |
| 54 | 9口POE交换机 | 5 | 乐光 P1010 | 深圳市朝恒辉网络科技有限公司 | 深圳 | 1,450 | 7,250 |
| 55 | 无线AP | 25 | 乐光 A297E | 深圳市朝恒辉网络科技有限公司 | 深圳 | 875 | 21,875 |
| 56 | 激光打印机 | 2 | 震旦 AD220MNW | 上海震旦办公自动化销售有限公司 | 珠海 | 1,930 | 3,860 |
| 57 | 中心机房ups（含1到4楼电缆及配电箱） | 1 | UPS主机PCM-ONL6KNL | 中山冠虹 | 中山 | 9,600 | 9,600 |
|  |  | 16 | 蓄电池MCA12V-38AH | 国通 | 广东 | 480 | 7,680 |
|  |  | 30 | 电缆YJV5*16mm | 沈阳阻燃 | 沈阳 | 85 | 2,550 |
|  |  | 1 | 配电柜JXF4050/20 | 德力西 | 浙江 | 3,470 | 3,470 |
| 报价合计 |  |  | 909,619 |  |  |  |  |

品目：02

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 电子白板 | 20 | IQBoard IRQK082 | 锐达互动科技股份有限公司 | 福州 | 2,790 | 55,800 |
| 报价合计 |  |  | 55,800 |  |  |  |  |

填表说明：

1.表中的序号、产品名称及数量应与“项目要求及报价响应表（二）”的相应内容一致。

2.对无品牌、规格、型号的产品可用“定制”、“研制”、“开发”等方式进行标注。

3.成交供应商需在宣布成交结果后24小时内将此表电子版提供给招标方用于本项目结果公告使用。

供应商名称：鞍山东禹实业有限公司（加盖公章）

签署日期：  2017  年 8 月  24 日

## 2.4项目要求及报价响应表

### 2.4.1 项目要求及报价响应表（一）

| 包号：01包 产品名称：附属中学教学设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） | 响应文件响应内容 | 备注 |
| 1 | ★交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 | 交货/交付时间：合同签订后（15）日内。 |  |
| 2 | ★交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |
| 3 | ★付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付 |  |
| 4 | ★验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 | 验收：按照《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。 |  |
| 5 | ★质量保证期：不少于（一）年 | 质量保证期：不少于（一）年 |  |
| 6 | 售后服务承诺要求：需提供 | 售后服务承诺要求：需提供 |  |
| 7 | 热线支持：（需提供热线电话） 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 | 热线支持：0412-2222931 现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |
| 8 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求： |  |
| 9 | 备品备件供应及优惠价格要求： | 备品备件供应及优惠价格要求： |  |
| 10 | 培训人员现场培训（操作、维护等）： | 培训人员现场培训（操作、维护等）： |  |
| 11 | 其它 | 无 |  |

### 2.4.1 项目要求及报价响应表（二）

包号：01包

主要采购内容:附属中学教学设备

是否有经过财政部门审批采购的进口产品：否

品目号：01     产品名称：其他视频设备

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲投影机 | 20台 | 采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源 3LCD投影技术，0.63吋显示面板。单机原始分辨率1024×768 投影尺寸支持60吋到100吋，投影80吋4：3标准画面距离：镜头到画面距离≤75CM 支持手动调焦方式 对比度≥35000:1 亮度≥3300ANSI流明 配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计， 光源寿命≥20000小时 自动变暗模式 画面投射比为≤0.46 待机功耗≤0.5W 支持急速开关机，即关即走 自动调光，智能节能 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能±30°（自动） RJ45、USB-B传输功能； USB-A直读功能 具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输 色域：色域覆盖面积≥REC.709标准 整机能效比≥12流明/瓦 内置测试图片模板 照度均匀性≥80% 控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制 其它：信息发布：通过网络功能能够在整个校园范围内使用投发布文本数据，发布音视频文件； 网络监控：通过一台计算机就可以监视连在局域网中的所有投影机； 排程功能：通过网络中的一台电脑，可以设置投在预定的时间开机、并机或切换至指定输入信号源； 重量≥7kg 接口丰富:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 多种功能：自动黑屏，内置扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行 低静音设计。 整机叁年质保服务。 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2.提供CCC认证证书复印件加盖制造厂商公章； 3.提供产品省级及以上检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | 采用ALPD单色激光荧光粉色轮成像技术，纯激光光源 3LCD投影技术，0.63吋显示面板。单机原始分辨率1024×768 投影尺寸支持60吋到100吋，投影80吋4：3标准画面距离：镜头到画面距离75CM 支持手动调焦方式 对比度35000:1 亮度3300ANSI流明 配备EMC静电防尘网，整机IP5X级增压防尘设计， 光源寿命20000小时 自动变暗模式 画面投射比为0.46 待机功耗0.5W 支持急速开关机，即关即走 自动调光，智能节能 四角校正，曲面矫正，水平梯形矫正，八点矫正，垂直梯形校正功能±30°（自动） RJ45、USB-B传输功能； USB-A直读功能 具备WiFi功能，支持IOS、安卓、MAC、widows系统下无线传输 色域：色域覆盖面积REC.709标准 整机能效比12流明/瓦 内置测试图片模板 照度均匀性80% 控制方式：支持无线遥控器，网络RJ45和RS-232控制 其它：信息发布：通过网络功能能够在整个校园范围内使用投发布文本数据，发布音视频文件； 网络监控：通过一台计算机就可以监视连在局域网中的所有投影机； 排程功能：通过网络中的一台电脑，可以设置投在预定的时间开机、并机或切换至指定输入信号源； 重量7kg 接口丰富:两路VGA输入端口、两路HDMI接口、两路USB接口（USB-A*1；USB-B*1）、一路RJ45网络接口、一路RS-232接口（一路VGA 输出端口） 多种功能：自动黑屏，内置扬声器，多种环境投影模式，一键静音，7X24小时连续运行 低静音设计。 整机叁年质保服务。 1.提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2.提供CCC认证证书复印件加盖制造厂商公章； 3.提供产品省级及以上检测机构出具的检测报告复印件加盖制造厂商公章。 | 无偏离 | 无 | 见响应文件第 6,10,14页 |
| 02 | 投影机吊架 | 20个 | 投影机专用吊架 | 投影机专用吊架 | 无偏离 | 无说明 | 无 |
| 03 | ▲书写板 | 20块 | 1、结构：左右推拉双层结构，支持触控设备偏一侧镶嵌式安装。 2、规格：外径≥4000mmX1330mm。 3、书写面板：烤漆钢板，板面基板厚度≥0.30mm，整板无拼接；墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度≥8H；光泽度≤6%，无明显眩光；面板正常使用寿命≥5年。 4、衬板：聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm。 5、背板：镀锌钢板或蓝色彩涂钢板，厚度≥0.20mm； 6、边框：表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀，模具一次成型；内边框规格≥30mmX20mm，封闭管状，内加助筋；外框规格横框≥60mmX90mm，采用双层加强结构，厚度≥15mm；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；侧挡板与竖框镶嵌式连接，确保与触控设备厚度匹配。 7、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，一体化包角，无拼接。 8、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量≥8个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，采用钢制骨架工字型双轴承组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢制骨架组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮。 9、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目≥2个。 10、除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方；下框两侧配置110mmX80mm抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。 11、安全性：符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 12、质保及售后：提供1年质保服务，7×24现场服务，维护终身；提供400售后服务电话。 投标人投标现场需提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 | 1、结构：左右推拉双层结构，支持触控设备偏一侧镶嵌式安装。 2、规格：外径4000mmX1330mm。 3、书写面板：烤漆钢板，板面基板厚度0.30mm，整板无拼接；墨绿色，表面附有透明保护膜；涂层硬度8H；光泽度6%，无明显眩光；面板正常使用寿命5年。 4、衬板：聚苯乙烯泡沫板，厚度15mm。 5、背板：镀锌钢板或蓝色彩涂钢板，厚度0.20mm； 6、边框：表面氧化、磨砂涂层处理，无划伤，无色差，抗腐蚀，模具一次成型；内边框规格30mmX20mm，封闭管状，内加助筋；外框规格横框60mmX90mm，采用双层加强结构，厚度15mm；轨道与边框一体化设计，隐藏式U型双凹槽吊轨，支持滑动板T型垂直吊装；侧挡板与竖框镶嵌式连接，确保与触控设备厚度匹配。 7、包角：采用抗疲劳ABS工程防爆塑料插角，模具一次成型，一体化包角，无拼接。 8、滑轮：每块滑动板安装4组滑轮（滑轮数量8个）；滑轮组隐形安装；每块滑动板上框均匀安装减震消音正吊滑轮组2组，采用钢制骨架工字型双轴承组合滑轮组，特制聚酯材料滑轮，一体化，自行纠正的滑动方式；下框均匀安装优质一体化定位滑轮组2组，定位轮采用钢制骨架组合滑轮组，为高强度减震特种橡胶滑轮。 9、缓冲垫：黑板外框内部两侧安装橡胶缓冲垫，安装数目2个。 10、除尘装置：粉尘刷与定位滑轮组一体化设计，安装于滑动板下方；下框两侧配置110mmX80mm抽拉式粉尘盒，可拆卸清洁。 11、安全性：符合GB28231-2011《书写板安全卫生要求》。 12、质保及售后：提供1年质保服务，7×24现场服务，维护终身；400售后服务电话：400-6311-690。 提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 | 无偏离 | 无 | 见响应文件第 7,11,15页 |
| 04 | ▲壁挂 式教学一体机 | 20台 | 一、系统功能要求： 1、一体化设计：计算机、高拍仪、中控、功放、蓝牙无线扩声系统为一体，并配有无线键盘、鼠标。 2、一体机内置OPS工业计算机，通过OPS插槽与中控主板相连。 3、采用真正标准蓝牙扩声系统，笔记本/手机/平板均可通过蓝牙与扩声系统无线连接，播放音频，连接时需输入密码。 4、开门即用：打开投影机、启动计算机；关上柜门，即可关闭系统：投影机关闭，计算机自动进行软关机。 二、内置计算机要求 1、采用OPS工业计算机，CPU：≥I3 ；TDP：小于20W；内存：≥4G，硬盘：≥500G。 2、计算机通过80P卡槽与中控相连，无需线缆。 三、内置中控要求： 1、接口要求：VGA：2×1；音频：2×1；RS232串口：1路；I/O：1路；USB接口： 4个（前面板：2个） 2、中控采用电容式触摸面板，外贴亚格力板，按键≤8个。 四、高拍仪要求： 1、像素:≥500万，扫描幅面：≥A4幅面,可真正完整显示A4幅面；,壁挂式构造、可折叠；带USB2.0接口。 2、软件操作：有批注功能，可放大、缩小、剪切、旋转图像，可4画面同屏显示，进行对比教学，可实现扫描、图片编辑、文档管理功能、OCR识别功能，可全屏幕录制讲课内容，制作成有声课件；高拍仪带有垂直托盘，两侧无液压杆连接，保证托盘可放重物。 五、扩声系统要求： 1、内置功放，功率≥40W,音箱功率≥50W,保证扩声效果。 2、内置蓝牙扩声系统，采用标准蓝牙协议，笔记本/手机/平板均可通过蓝牙与扩声系统无线连接，播放音频，连接时需要输入密码。 投标人投标现场需提供证明材料： 1、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2、提供产品国家级质量监督检验机构出具的平均无故障时间≥MTBF18000小时检测报告复印件。 3、提供产品国家级认证机构出具的防雷检测报告复印件。 | 一、系统功能： 1、一体化设计：计算机、高拍仪、中控、功放、蓝牙无线扩声系统为一体，并配有无线键盘、鼠标。 2、一体机内置OPS工业计算机，通过OPS插槽与中控主板相连。 3、采用真正标准蓝牙扩声系统，笔记本/手机/平板均可通过蓝牙与扩声系统无线连接，播放音频，连接时需输入密码。 4、开门即用：打开投影机、启动计算机；关上柜门，即可关闭系统：投影机关闭，计算机自动进行软关机。 二、内置计算机 1、采用OPS工业计算机，CPU：I3 ；TDP：小于20W；内存：4G，硬盘：500G。 2、计算机通过80P卡槽与中控相连，无需线缆。 三、内置中控 1、接口要求：VGA：2×1；音频：2×1；RS232串口：1路；I/O：1路；USB接口： 4个（前面板：2个） 2、中控采用电容式触摸面板，外贴亚格力板，按键8个。 四、高拍仪 1、像素:500万，扫描幅面：A4幅面,可真正完整显示A4幅面；,壁挂式构造、可折叠；带USB2.0接口。 2、软件操作：有批注功能，可放大、缩小、剪切、旋转图像，可4画面同屏显示，进行对比教学，可实现扫描、图片编辑、文档管理功能、OCR识别功能，可全屏幕录制讲课内容，制作成有声课件；高拍仪带有垂直托盘，两侧无液压杆连接，保证托盘可放重物。 五、扩声系统 1、内置功放，功率40W,音箱功率50W,保证扩声效果。 2、内置蓝牙扩声系统，采用标准蓝牙协议，笔记本/手机/平板均可通过蓝牙与扩声系统无线连接，播放音频，连接时需要输入密码。 1、提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件； 2、提供产品国家级质量监督检验机构出具的平均无故障时间≥MTBF18000小时检测报告复印件。 3、提供产品国家级认证机构出具的防雷检测报告复印件。 | 无偏离 | 无 | 见响应文件第 8,12,16页 |
| 05 | 工控机式服务器 | 1台 | 1.工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.LED液晶显示屏≥17英寸，内置五线制工业加固触摸屏。 3.工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。4.工业级专用主板设计，Intel Haswell芯片组；cpu≥ I3,内存≥8G DDR3。 5.内置硬盘≥256G SSD。 6.服务器系统为Linux。 7.支持音频终端全双工实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。 8.系统最大支持128路多方同时通话参与会议讨论模式。 9.编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 10.支持终端广播、对讲、监听、紧急消防录音，录音区域、录音时间可任意设置，支持定时录音以及分时段录音功能。 11.支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测等联动触发类型，触发任务包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。 12.支持用户自定义音频码流及网络带宽占用率；最高支持768Kbps码流以满足高品质音频播放需求，最小支持8Kbps码流以解决网络资源不足的问题。 13.支持VOIP电话接入。 14.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置。 15.电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，支持3D动态拖放操作、实时数据推送。 16.集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可接入使用。 17.软件支持第三方平台嵌入式开发，实现与其他系统平台整合，可提供HTTP接口的标准文档和DEMO程序，供第三方调用开发。 18.系统具有备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换。 19.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达1000M，支持跨网段和跨路由模式。 20.支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用，支持搭配GPS的NTP（对时）服务器校准时间。 21.支持通过手机APP管控广播系统。 22.配备标准接口：1×PS/2接口;6×串口;1×VGA;1×HDMI,8×USB接口。 | 1.工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2. 17英寸LED液晶显示屏，内置五线制工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3. 工控抽拉式键盘设计，操作更便捷，支持1路高清HDMI高清视频输出。 4. 工业级专用主板设计，Intel Haswell芯片组，Intel第四代酷睿I3 CPU,内存双通道8G DDR3。 5. 内置大容量256G SSD固态硬盘，读写速度达到600MB/S，没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性。 6. 嵌入式服务器级系统 (Linux系统）作为核心操作平台，开放性强，易于扩展开发，升级，网络支持性优越，并且开源，安全性高，兼容性强，并且使系统免于病毒的干扰与破坏。 7.支持音频终端全双工实时双向通话，支持一键求助、一键广播、一键监听、会议模式、同时拨打等通话模式，支持时间策略和转移策略自定义设置，支持通话的限时挂断，静音自动挂断，会议等待时间自定义功能。 8.系统最大支持128路多方同时通话参与会议讨论模式。 9.编程定时任务，支持定时离线文件播放、录音、音乐文件播放、频道广播等多种编程方案，支持编程多套定时方案，支持任意选配执行终端。 10.支持终端广播、对讲、监听、紧急消防录音，录音区域、录音时间可任意设置，支持定时录音以及分时段录音功能。 11.支持消防广播、终端拆卸、终端上线、终端离线、声压检测等联动触发类型，触发任务包括短路输出、邮件发送、短信发送、录音、弹窗提示、终端节目播放等功能。 12.支持用户自定义音频码流及网络带宽占用率；最高支持768Kbps码流以满足高品质音频播放需求，最小支持8Kbps码流以解决网络资源不足的问题。 13. 支持VOIP电话接入，支持多声卡、多声道独立工作模式，内置2通道音频采集功能；支持数字收音机节目转播功能。 14.支持音频终端外控电源管理，支持定时打开和延时关闭，时间可任意设置。 15.电脑、智能手机及平板等终端无需安装任何用户程序，通过浏览器登录系统，全新的人机交互界面，支持3D动态拖放操作、实时数据推送。 16.集成AirPlay无线技术，所有支持AirPlay功能的手机、平板等均可接入使用。 17. 软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等），提供HTTP接口的标准文档和DEMO程序，供第三方调用开发。 18. 具有较强的备份机制，当主服务器出现故障时可实现无缝切换，可做到万无一失。 19.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高达1000M，支持跨网段和跨路由模式。 20.支持主次服务器模式应用，次服务器做托管应用，支持搭配GPS的NTP（对时）服务器校准时间。 21.支持通过手机APP管控广播系统。 22.配备标准接口：1×PS/2接口;6×串口;1×VGA;1×HDMI,8×USB接口。 | 无偏离 | 无 |  |
| 06 | CD播放器 | 1台 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6. 微电脑控制，轻触式按键操作或红外遥控器控制操作。 7. 标准机箱尺寸设计，1U高度铝合金面板 8. 高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒目 9. 采用进口数码机芯，系统+ESS解码方案，超强纠错功能 | 无偏离 | 无 |  |
| 07 | 话筒 | 1个 | 1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz | 1.阻抗：200Ω 2.灵敏度：-38dB 3.频率响应: 40-16KHz 4.电源:220V/50Hz,DC9V 5.尺寸:125*150*455mm 6.重量:1.3KG 7.带钟声提示 | 无偏离 | 无 |  |
| 08 | 调音台 | 1台 | 1.输入通道：8路，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 4通道串音：≥-80dB@1KHz； 5.信噪比(计权)：≥78dB@1KHz0dBu； 6.失真度：≤0.02%@0dB1KHz； 7.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。 8.效果器：21种DSP效果，面板按键可选择； 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W； | 1.输入通道：8路，话筒接口幻像电源：+48V； 2.输出通道：2路主输出、2路REC输出、1路效果输出、1路monitor输出、1路立体声耳机输出； 3.频率响应：20Hz~20KHz±1dB； 4通道串音-80dB@1KHz； 5.信噪比(计权) 78dB@1KHz0dBu； 6.失真度0.02%@0dB1KHz； 7.主输出7段图示均衡，63Hz,160Hz,400Hz,1KHz,2.5KHz,6.3KHz,16KHz。 8.效果器：21种DSP效果，面板按键可选择； 9.电源供应及功耗：220V/50Hz,<70W 10. 配LED DJ灯。 11. 外置电源尺寸：129x90x77mm 12. 产品尺寸(LxWxD)：387.5x389.7x80.3mm | 无偏离 | 无 |  |
| 09 | 话筒式分控 | 1台 | 1.桌面式设计，7英寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全触摸屏操控。 2.基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.具有终端管理功能，可直接管理权限内终端，可查看及管理终端当前任务、状态。 4.具有两种呼叫方式，可使用咪杆或电话手柄（手持听筒可进行保密通话/对讲）。 5.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 6.支持按键自定义，可配置为一键广播、一键对讲、一键会议、一键播放音乐、一键求助等。 7.内置不低于2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 8. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 9.内置2W全频对讲扬声器；超强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰。 10.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达1000M，支持跨网段和跨路由。 11. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发；并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 12.支持短路触发恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 13.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 14.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1. 桌面式新型外观设计，7英寸TFT真彩屏，图形化界面显示，全电容触摸屏操控，方便快捷，高档美观。 2.基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.具有终端管理功能，可直接管理权限内终端，可查看及管理终端当前任务、状态。 4. 具有两种呼叫方式，可使用咪杆或电话手柄（手持听筒可进行保密通话/对讲），适用于不同应用场所。 5.支持求助、对讲来电铃声、语音报号、灯光、文字等多种提示方式，支持一键应答、一键监听、免提通话，支持未接来电信息记录功能。 6. 支持按键自定义，可配置为一键广播、一键对讲、一键会议、一键播放音乐、一键求助等方便不同需求的用户使用。 7. 内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 8. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 9.内置2W全频对讲扬声器；超强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰。 10.标配双网络接口，支持交换扩展模式及冗余备份模式，全速率连接最高可达1000M，支持跨网段和跨路由。 11. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发；并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 12.支持短路触发恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。 13.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 14.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 15.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 16.重量：1.45Kg | 无偏离 | 无 |  |
| 10 | IP网络有源音箱 | 1套 | 1.产品基于Linux广播服务器平台，支持7×24小时不间断工作。 2.自带功率放大器模块，内置高保真喇叭。 3.内置不小于2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.1路AUX音频输入、1路MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别。 5. 内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 6.支持短路触发恢复出厂功能。 7.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 8.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1. 产品基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 2. 自带2×60W功率放大器模块，驱动内置高保真喇叭，音质细腻，功率强劲。 3. 内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.1路AUX音频输入、1路MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别。 5. 内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 6.支持短路触发恢复出厂功能。 7.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 8.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 9.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 10. 一体化壁挂式设计，精致美观，工艺考究，尽显高档气质。 11. 支持智能节电及预开管理，实现系统节能及保障被控设备可靠稳定的工作。 | 无偏离 | 无 |  |
| 11 | 节目定时器 | 1台 | 1.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 2.内置钟声输出，警报输入接口； 3.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 4.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 5.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源 | 1.设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W； 2.内置钟声输出，警报输入接口； 3.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； 4.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座； 5.存储容量大，可进行多步编程定时控制电源 6. 标准机柜式设计（2U），黑色氧化铝拉丝面板，人性化的抽手，考究的工艺，尽显高档气质 7. 屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单 | 无偏离 | 无 |  |
| 12 | 小功率壁挂式终端 | 19台 | 1.产品基于Linux广播服务器平台，支持7×24小时不间断工作。 2.内置2 x 30W定阻输出功放模块。 3.内置不小于2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.集成24Bit专业级声卡，最高音频码流768kpbs。 5.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 6.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音，支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 7. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发。 8.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 9.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1. 产品基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 2. 内置2 x 30W定阻输出功放模块，音质细腻，功率强劲。 3.内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.集成24Bit专业级声卡，最高音频码流768kpbs。 5.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 6.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音，支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 7. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发。 8.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 9.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP、音频格式：MP3、WMA、WAV。 10.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。 11. 专业的壁挂式设计网络解码终端，图文引导式安装方式，安装简单方便。 | 无偏离 | 无 |  |
| 13 | 室内音柱 | 38个 | 技术参数： 1．额定功率≥10W 2．灵敏度：89dB±3dB 3．频率响应：130-18KHz 4．喇叭单元：4"×1 2.5"×1 | 1.额定功率: 10W 2.最大功率: 20W 3.灵敏度: 89dB±3dB 4.阻抗: 黑:COM 红:8Ω 5.频率响应: 130-18KHz 6.尺寸: 135×120×320mm 7.喇叭单元: 4″×1 2.5″×1 8.重量: 2.6Kg 9.外壳材料：木质 | 无偏离 | 无 |  |
| 14 | IP网络数字功放 | 1台 | 1.机架式设计≥19英寸，全铝合金工业面板，显示屏不低于4.3英寸TFT真彩液晶，预留红外接收功能。 2.产品基于Linux广播服务器平台，支持7×24小时不间断工作。 3.内置不小于2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置240W定阻（4-16Ω），定压（70V/100V）功率输出。 6.智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于3W，具备编程预开电源功能。 7.集成24Bit专业级声卡，最高音频码流768kpbs。 8.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 9.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 10. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发；并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 11.一路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。 12.支持短路触发恢复出厂设置功能，最大程度方便系统维护管理。 13.图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 14.实时显示节目播放、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 15.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级。 | 1.标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板，4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，21颗工业金属按键，预留红外接收功能，方便远距离操控。 2.产品基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，实现音频文件播放，可将USB、TF卡、媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置240W定阻（4-16Ω），定压（70V/100V）功率输出，功率强劲，可自由选配。 6.智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于3W，符合国家节能标准要求，具备编程预开电源功能。 7.丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 8.集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放，最高音频码流768kpbs。 9.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 10.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 11.2路短路输出，2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 12.一路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。 13.支持多个用户切换登录，自定义用户功能使用权限。 14.支持短路触发恢复出厂设置功能，最大程度方便系统维护管理。 15.图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 16.实时显示节目播放、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 17.支持后台WEB状态与信息管理。 18.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 技术参数： 1.网络接口：标准RJ45输入 2.传输速率：100Mbps 3.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播) ，IETF SIP 4.音频格式：MP3、WMA、WAV 5.音频模式：16位CD音质 6.采样率：8KHz～48KHz 7.AUX输入：1组 8.AUX灵敏度：350mV 9.EMC输入：1组 10.EMC灵敏度：775mV 11.本地MIC输入：1组(可选面板TRS接口或后板TRS接口或3.5mm接口输入) 12.本地MIC灵敏度：面板、后板TRS接口5mV, 3.5mm接口10mV 13.Line out输出：1组 14.Line out输出电平/阻抗：1000mV/470Ω 15.耳机输出接口：3.5mm接口 16.耳机负载：32Ω 17.监听MIC：1组 18.监听MIC灵敏度：10mV 19.USB：支持最大4T的USB存储设备，负载<0.1A 20.SD：最大支持128G/SDXC卡 22.功耗：460W 23.待机功耗：＜3W 24.额定输出功率：350W 25.频率响应：80Hz~16KHz -3dB/+1dB 26.谐波失真：≤1% 27.信噪比：＞65dB 28.短路输入：0V/3.3V，支持干节点输入 29.短路输出：最3A/30VDC干接点输出 30.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 31.工作温度：5℃～40℃ 32.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 33.工作电压：～190V-240V 50Hz-60Hz 34.尺寸：484 x 385 x 132 mm 35.重量：16.5Kg | 无偏离 | 无 |  |
| 15 | 室内壁挂音箱 | 16个 | 1灵敏度：91dB±3dB 2频率响应：130-18KHz 3喇叭单元：6.5"×1 4防护等级：IP×5 防尘 | 1．额定功率（100V）： 10W 2灵敏度：91dB±3dB 3频率响应：130-18KHz 4喇叭单元：6.5"×1 5防护等级：IP×5 防尘 6尺寸：185×275×105mm 7重量：1.4Kg 8材料：塑料 | 无偏离 | 无 |  |
| 16 | 机柜式IP网络解码终端 | 1台 | 1.标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板，显示屏≥4.3英寸TFT真彩液晶，留红外接收功能。 2.产品基于Linux广播服务器平台，支持7×24小时不间断工作。 3.内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4. 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。 5.内置500W定阻（4-16Ω），定压（70V/100V）功率输出. 6.智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于3W，符合国家节能标准要求，具备编程预开电源功能。 7.集成24Bit专业级声卡，最高音频码流768kpbs。 8.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 9.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 10. 2路短路输出，2路短路输入；支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发；并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 11.一路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。 12.支持短路触发恢复出厂设置功能，最大程度方便系统维护管理。 13.图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 14.实时显示节目播放、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 15.支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息。 16.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 1.标准19英寸机架式设计，全铝合金工业面板，4.3英寸TFT真彩液晶显示屏，21颗工业金属按键，预留红外接收功能，方便远距离操控。 2.产品基于Linux广播服务器平台，具有极高的安全性及优秀的稳定性，支持7×24小时不间断工作。 3.内置2GByte SSD，支持服务器远程管理，支持限带宽后台下载或空闲时段自动下载功能，减轻网络负担，媒体库文件可开启离线自动播放功能。 4.集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G/SDXC卡，实现音频文件播放，可将USB、TF卡、媒体库的内容可自由点播至权限范围内的终端播放。 5.内置500W定阻（4-16Ω），定压（70V/100V）功率输出，功率强劲，可自由选配。 6.智能电源管理功能，无信号时，自动切断功放电源，进入待机模式，待机功率小于3W，符合国家节能标准要求，具备编程预开电源功能。 7.丰富的网络接入方式，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 8.集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放，最高音频码流768kpbs。 9.1路AUX音频输入、1组MIC输入、1路EMC紧急输入，内置数字前级放大，支持用户自定义优先级别；1路监听MIC，实现设备自检、工作环境侦听及值班人员考核等。 10.内置1路Line out独立音频输出，实现外接功放扩音；支持标准耳麦接口，实现音频监听、头戴式话筒扩声等。 11.2路短路输出，2路短路输入，支持灵活的自定义功能，可实现短路采集、报警触发，并实现电子门锁、消防、监控等第三方设备及平台的联动应用。 12.一路三线制音控的强切接口，无需DC24V强切电源，不限音控数量，同时兼容4线制音控器，需外接DC24V电源。 13.支持多个用户切换登录，自定义用户功能使用权限。 14.支持短路触发恢复出厂设置功能，最大程度方便系统维护管理。 15.图形化音量调节界面，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。 16.实时显示节目播放、定时广播、设备运行、IP地址、MAC地址等状态信息，可一键停止节目播放任务。 17.支持后台WEB状态与信息管理。 18.支持广播系统对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级，减轻维护人员工作强度。 | 无偏离 | 无 |  |
| 17 | 可调频无线麦双手持(一拖四) | 1套 | 1. PLL频率合成锁相环技术，集成中央处理器CPU总线控制系统； 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 3.滤波及抗干扰功能； 4.使用640-857MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率； 5.传统按键操控，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出。 6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ 740-790MHz 807-857MHz、频道数目： 600个、音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比：>105dB、灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米 7.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω； 8.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW | 1. 采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术。集成中央处理器CPU总线控制系统。 2.兼容手动选频和红外自动对频锁定频道，杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制； 3. 超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。 4.使用640-857MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。 5.传统按键操控，内置高性能的语音压扩技术，支持卡侬输出及AV-3.0输出。 6.频率指标：640-690M 740-790M 807-830MHz 共三段共600个频率 音频响应：80HZ-18KHZ(±2dB) 信噪比：>105dB 灵敏度：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离：空旷50米 7.接收器指标：平衡200Ω负载-13dBV 非平衡600Ω 音频输出阻抗：平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω 8.麦克风指标：输出功率：高功率30mW；低功率3mW | 无偏离 | 无 |  |
| 18 | 全天候大功率防水音柱 | 5个 | 技术参数： 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度：91dB 4．阻抗：黑: Com 白: 160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6 防水 7．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 | 1．额定功率(100V)：60W 2．额定功率(70V)：30W 3．灵敏度：91dB 4．阻抗：黑: Com 白: 160Ω 5．频率响应：110-15KHz 6．防护等级：IP×6 防水 7．尺寸：240×190×615mm 8．喇叭单元：6.5"×2+3"×2 9.重量：7.8Kg | 无偏离 | 无 |  |
| 19 | 网络红外摄像机 | 127部 | 高性能二百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器 可输出200万((1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持电压检测,区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测，音频异常侦测 支持DC12V供电方式,方便工程安装 支持IP67防护等级 支持内置MIC | 1、高性能二百万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，0. 002Lux( 彩色模式);0.00 02Lux(黑白模式 );0Lux（红外灯开启）。 2、可输出200万((1920*1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，超低码流 3、最大红外监控距离50米。 4、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 5、视场角：水平:86°垂直:47°对角102 ° 6、支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 7、支持网络断开，IP冲突，电压检测,移动检测，视频遮挡，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，人脸侦测，音频异常侦测 8、支持DC12V供电方式,方便工程安装 9、支持IP67防护等级 10、支持内置MIC 11、安全模式：授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 | 无偏离 | 无 |  |
| 20 | 室外防水变压器 | 127个 | 支持共模4KV,差模2KV 达到V5能效等级支持AC180~260V电压供电支持DC12V2A输出支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作 | 1、支持共模4KV,差模2KV达到V5能效等级，通过3C认证 2、采用栅栏式接线端子3、支持AC180~260V电压供电 4、支持DC12V2A输出 5，支持集线功能 6、支持温度范围在-30℃~+70℃的环境下工作 | 无偏离 | 无 |  |
| 21 | 室外鸭嘴支架 | 127个 | 铝合金材质，不易生锈支持最大承重1.0kg 支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 1、产品尺寸为204.0*58.0*80.0mm 2、采用铝合金材质，白色，不易生锈 3、重量为0.38kg支持最大承重1.0kg 4、支持壁装安装方式 5、支持水平：0~360°，竖直：-30°~0°旋转角度范围 | 无偏离 | 无 |  |
| 22 | 32路高清网络硬盘录像机（h.265) | 4台 | 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2.支持WEB、本地GUI界面操作 3.可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 4.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 5.支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 6.支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入 支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 7.支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 8.支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式 9.支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 10.支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 11.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余。 12.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 13.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 14.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 15.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 16.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 17.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 18.支持预览图像与回放图像的电子放大，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 19.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 20.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 21.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 22.支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 23.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 24.支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 25.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 26.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 27.支持SmartIPC人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 | 1、支持WEB、本地GUI界面操作，嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2、可接ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 3、支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA网络协议 4、支持最大32路网络视频接入，网络性能接入320Mbps，储存320Mbps，转发320Mbps 5、支持12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P IPC分辨率接入，支持2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 6、支持1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 4K分辨率异源输出 7、支持8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式 8、支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 9、支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲, 10、支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 11、支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 12、支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 13、支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 14、支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能, 15、支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 16、支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 17、支持预览图像与回放图像的电子放大，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 18、支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 19、支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 20、支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 21、支持N+M集群管理功能，当主机发生故障时，备机可替换故障主机继续录像，故障恢复后，备机可将存储的录像回传至故障主机 22、支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 23、支持双系统备份功能，支持Normal(正常)和Rescue(救援)两个系统切换 24、支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 25、支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 26、支持大华SmartIPC人脸侦测、场景变更、拌线入侵、区域入侵、物品看护、音频检测、客流统计、热度图等多种智能侦测接入与联动 产品参数： 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 操作界面 WEB、本地GUI HDMI1 (画面分割) 1、4、8、9、16 、25、36分割 HDMI2 (画面分割) 1、4、8、9、16 分割 主处理器 工业级嵌入式微控制器 网络协议 IPv4、IPv6、 HTTP、UPnP、 NTP、SADP、S NMP、PPPoE、 DNS、FTP、ON VIF（支持2.4版本）、PSIA 网络视频接入 32路 网络带宽 接入320Mbps, 储存320Mbps, 转发320Mbps IPC分辨率 12M/4K/6M/ 5M/4M/3M/1 080P/1.3M/ 720P 解码能力 2×12M/4×4K /6×5M/8×4M /11×3M/16× 1080P/32×7 20P 视频输出 1路VGA输出，2路 HDMI输出，支持V GA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 多路回放 最大支持16路回放 录像方式 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 存储方式 支持硬盘、外接USB 存储设备、DVD刻录 备份方式 U盘，eSATA方式，DVD刻录 视频压缩标准 Smart H.26 5/H.265/H. 264/MPEG4/ MJPEG 音频压缩标准 G.711A、G.7 11U、PCM、G7 26 前智能接入 支持Smart IP C接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询 硬盘接口 8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持R aid0、Raid1 、Raid5、Rai d6、Raid10、 Raid50、Rai d60、JBOD等各种数据保护模式 eSATA接口 1个外置eSATA接口 指示灯 1个系统运行指示灯， 1个硬盘指示灯，1个网络指示灯，1个电源指示灯 电源 1个电源接口，AC1 00～240V 50 +2% Hz | 无偏离 | 无 |  |
| 23 | 壁挂网络机柜 | 2台 | 快开侧门，方便安装和维修 可关闭的上部和下部走线通道 壁挂、落地两种可选安装方式 落地安装时可以选配支脚或脚轮 可选装轴流风机 | 1、快开侧门，方便安装和维修 2、可关闭的上部和下部走线通道 3、壁挂、落地两种可选安装方式 4、可选装轴流风机 | 无偏离 | 无 |  |
| 24 | 4T SATA NVR 专用硬盘 | 20块 | 可记录 90% 的时间，最多可支持 64 台摄像机 每年 180TB 的额定工作负荷 | 支持 64 台高清摄像头并发，可记录 90% 的时间，每年 180TB 的额定工作负荷，容量4TB，缓存64M。 | 无偏离 | 无 |  |
| 25 | 千兆交换机 24口 | 7台 | 所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发 提供高达52Gbps的背板带宽和无阻塞线速转发 支持高达4KV的端口防雷 提供LED指示灯实现简单工作状态提示及故障排除 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3ab以太网标准 在全双工及半双工模式下，支持IEEE802.3X标准的流量控制 在线速下，支持9216字节超长帧 支持IEEE802.1x通道控制协议 提供24个自适应RJ45端口，支持10/100/1000Mbps链接速率 支持基于IEEE802.1Q端口协议的4K VLAN表 支持端口的输入输出带宽控制 | 所有端口提供二层线速交换的能力，保证所有端口无阻塞地进行报文转发 提供高达52Gbps的背板带宽和无阻塞线速转发 支持高达4KV的端口防雷 提供LED指示灯实现简单工作状态提示及故障排除 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、 IEEE802.3ab以太网标准 在全双工及半双工模式下，支持IEEE802.3X标准的流量控制 在线速下，支持9216字节超长帧 支持IEEE802.1x通道控制协议 提供24个自适应RJ45端口，支持10/100/1000Mbps链接速率 支持基于IEEE802.1Q端口协议的4K VLAN表 支持端口的输入输出带宽控制 设备参数： 网络接口：24口 10/100/1000Mbps RJ45端口，4口SFP+万兆端口管理端口，1个console端口 网络协议标准：IEEE 802.3i、 IEEE 802.3u 、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、 IEEE 802.3af、 IEEE802.3at 背板带宽：128Gbps (无阻塞） MAC地址表：容量12K，支持自动更新，双向学习，地址容量：12K 包转发率：96Mpps 电源规格：输入电源：400W， AC:100~240VAC/50-60Hz 工作温度：0°~40°C, 存储温度：-40℃~70℃ 工作湿度：10%~90% 无冷凝,存储湿度：5%~90% 无冷凝 | 无偏离 | 无 |  |
| 26 | 电源线 | 2000米 | RVV2*1.0 | 国标纯铜线缆 RVV2*1.0， | 无偏离 | 无 |  |
| 27 | 超五类非屏蔽室外阻水网线 | 2箱 | 超五类网线，4*2*0.5 室外防水 | 国标纯铜超五类线缆 聚乙烯绝缘材料 外护套为阻燃PVC 线规4*2*0.5 室外防水 | 无偏离 | 无 |  |
| 28 | 超五类非屏蔽网线 | 30箱 | 性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002超五类标准 所有使用铜及PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 绝缘材料：选用高密度聚乙烯（PE）材料 护套材料：选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 导体线径：符合AWG23、24线规 | 1、性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002超五类标准 2、线芯为无氧铜，线缆外护套为PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 3、绝缘材料：选用高密度聚乙烯（PE）材料 4、护套材料：选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 5、导体线径：符合AWG23、24线规 | 无偏离 | 无 |  |
| 29 | 拼接屏 | 1套 | 1、显示尺寸：49″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 2、亮度不低于380cd/m2，对比度不低于1200:1。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； 3、2*2 4拼接 4、具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术； 5.含配套线材及壁挂支架。 | 1、显示尺寸：49″，背光类型：LED，物理分辨率：1920x1080； 2、亮度为380cd/m2，对比度为1200:1。视频输入端口支持：BNC、DVI、HDMI、VGA；视频输出端口支持：BNC； 3、2*2 4拼接 4、具备透雾增强、低照度增强功能、图像边缘修复技术及智能防灼屏技术； 5、工业级宽视角面板，适合7*24小时连续工作 6、自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用 7、含配套线材及壁挂支架。 | 无偏离 | 无 |  |
| 30 | 超五类RJ45水晶头 | 400个 | 满足TIA/EIA568C.2传输标准，符合TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 插拔次数大于1000次 颜色：透明 | 1、完全符合TIA/EIA568C.2传输标准、TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 2、外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉，插拔次数大于1000次， 3、颜色透明 | 无偏离 | 无 |  |
| 31 | 六类4对非屏蔽双绞线 | 1箱 | 性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002六类标准 系统性能测试至250MHz，所有性能超过千兆以太网的要求 线缆使用十字骨架结构，有利于减少施工中线缆扭曲或打结现象；具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降低 所有使用铜及PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 绝缘材料：选用高密度聚乙烯（PE）材料 护套材料：选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 导体线径：符合AWG23、24线规 | 1、性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002六类标准 2、系统性能测试至250MHz，超过千兆以太网的要求 3、线缆中心使用十字骨架结构，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降低 4、线芯为无氧铜，线缆外护套为PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 5、线缆绝缘材料选用高密度聚乙烯（PE），护套选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 6、导体线径：符合AWG23、24线规 | 无偏离 | 无 |  |
| 32 | 无线网桥 | 1对 | 工作频率为5.8G POE供电，24V 0.5A 最大功率5.5W 增益13dBi 工作温度为-30至75 ℃ | 1、工作频率为5.8G 2、POE供电，24V 0.5A 3、最大功率5.5W 增益13dBi 4、工作温度为-30至75 ℃ | 无偏离 | 无 |  |
| 33 | 六类RJ45水晶头 | 100个 | 满足TIA/EIA568C.2传输标准，符合TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 插拔次数≥1000次 颜色：透明 | 完全符合TIA/EIA568C.2六类传输标准、TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 2、外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 3、插拔次数1200次 | 无偏离 | 无 |  |
| 34 | 网络机柜 42U 2米 | 1台 | 单开波浪六角网孔前后门； 网孔通风率为75%； 前后门免焊加强筋结构； 2000mm*600mm*600mm 42U | 1、单开波浪六角网孔前后门； 2、前后门网孔通风率为75%； 3、前后门免焊加强筋结构； 4、机柜尺寸2000mm*600mm*600mm，高度 42U | 无偏离 | 无 |  |
| 35 | 超五类网络模块 | 168个 | 超5类RJ45插座模块依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计。 模块免工具端接。 IDC:簧片接触针部位镀金50μ(inch),卡接簧片可接线径0.5mm 寿命:插头插座可重复插拔次数≥750次。 | 1、超5类RJ45插座模块依据国际标准ISO/IEC11801、TIA/EIA568设计。 2、采用独特的簧片排列结构,接触可靠性和稳定性好,免工具端接,使用灵活方便。 3、IDC:簧片接触针部位镀金50μ(inch),卡接簧片可接线径0.5mm 4、寿命:插头插座可重复插拔次数1000次。 | 无偏离 | 无 |  |
| 36 | 面板 | 100个 | 面板材料为优质PC； 面板规格为国际标准的86*86mm 面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入； 面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面； | 1、面板材料为优质PC； 2、面板规格为国际标准的86*86mm 3、面板配有固定式防尘门，有效防止灰尘进入； 4、面板下部具有拆卸口，便于面框的拆卸，且不会损伤墙面； | 无偏离 | 无 |  |
| 37 | 明装86底盒 | 100个 | 底盒材料为优质PC； 底盒规格为国际标准的86*86mm | 1、底盒材料为优质PC； 2、底盒规格为国际标准的86*86mm | 无偏离 | 无 |  |
| 38 | 超五类UTP双绞线 | 40箱 | 性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002超五类标准 所有使用铜及PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 绝缘材料：高密度聚乙烯（PE）材料 护套材料：阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 导体线径：符合AWG23、24线规 | 1、性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002超五类标准 2、线芯为无氧铜，线缆外护套为PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 3、绝缘材料：选用高密度聚乙烯（PE）材料 4、护套材料：选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 5、导体线径：符合AWG23、24线规 | 无偏离 | 无 |  |
| 39 | 六类UTP双绞线 | 10箱 | 性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002六类标准 系统性能测试至250MHz，所有性能超过千兆以太网的要求 线缆使用十字骨架结构，有利于减少施工中线缆扭曲或打结现象；具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降低 所有使用铜及PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 绝缘材料：高密度聚乙烯（PE）材料 护套材料：阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 导体线径：符合AWG23、24线规 | 1、性能超过TIA/EIA568C.2及ISO11801-2002六类标准 2、系统性能测试至250MHz，超过千兆以太网的要求 3、线缆中心使用十字骨架结构，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降低 4、线芯为无氧铜，线缆外护套为PE、PVC材质，其放射性有害物质含量严格控制在国际规定标准内 5、线缆绝缘材料选用高密度聚乙烯（PE），护套选用阻燃PVC(CM、CMR、CMP)、阻水或低烟无卤材料 6、导体线径：符合AWG23、24线规 | 无偏离 | 无 |  |
| 40 | 超五类RJ45水晶头 | 500个 | 满足TIA/EIA568C.2传输标准，符合TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 插拔次数≥1000次 颜色：透明 | 1、完全符合TIA/EIA568C.2传输标准、TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 2、外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉，插拔次数大于1000次， 3、颜色透明 | 无偏离 | 无 |  |
| 41 | 六类RJ45水晶头 | 100个 | 满足TIA/EIA568C.2传输标准，符合TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 插拔次数≥1000次 颜色：透明 | 完全符合TIA/EIA568C.2六类传输标准、TIA/EIA568A和TIA/EIA568B线序 2、外壳材料为聚碳酸酯及金属屏蔽层，簧片50μ镀金三叉 3、插拔次数1200次 | 无偏离 | 无 |  |
| 42 | 超五类24口配线架 | 7个 | 配线架采用开放式、模块化结构，方便安装、维护与扩容 | 配线架采用开放式、模块化结构，独立元器件调整，支持前端和后端安装和拆卸，方便安装、维护与扩容 | 无偏离 | 无 |  |
| 43 | 线缆管理器 | 30个 | 架体材料:冷轧钢板 19英寸设计，占机柜1U空间 理线架架体部分的钢板厚度≥1.5mm | 1、架体材料:冷轧钢板 2、19英寸设计，占机柜1U空间 3、理线架架体部分的钢板厚度为1.5mm | 无偏离 | 无 |  |
| 44 | 超五类2米成品跳线 | 168条 | 跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG； 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途； 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接； 簧片为镀金； 插头可重复插拔次数≥750次 | 1、跳线外护套材料为PVC,内部导体为多股软线，线径24AWG； 2、跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途； 3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接； 4、簧片为镀金； 5、插头可重复插拔次数为1000次 | 无偏离 | 无 |  |
| 45 | 六类3米成品跳线 | 15条 | 传输带宽为250MH； 线缆为六类多股软线； 跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途； 跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接； 簧片为镀金50μ； 插头可重复插拔次数≥750次 | 1、传输带宽为250MH； 2、线缆为六类多股软线； 3、跳线具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，可以通过不同颜色区分不同用途； 4、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接； 5、簧片为镀金50μ； 6、插头可重复插拔次数为1000次 | 无偏离 | 无 |  |
| 46 | 网络机柜 | 1台 | 单开波浪六角网孔前后门； 网孔通风率为75%； 前后门免焊加强筋结构，美观牢固； 2000mm*600mm*600mm 42U | 1、单开波浪六角网孔前后门； 2、前后门网孔通风率为75%； 3、前后门免焊加强筋结构； 4、机柜尺寸2000mm*600mm*600mm，高度 42U | 无偏离 | 无 |  |
| 47 | 服务器机柜 42U 2米 | 1台 | 主要材料采用优质冷轧钢板；表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，结构坚固 机柜上下留有多处走线通道,底部走线孔可按需调整大小 | - 主要材料采用优质冷轧钢板； - 表面脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，结构坚固 - 机柜上下留有多处走线通道,底部走线孔可按需调整大小 - 机柜尺寸：2000mm*1000mm*600mm 机柜高度：42U | 无偏离 | 无 |  |
| 48 | 壁挂网络机柜 | 4台 | 快开侧门，方便安装和维修 可关闭的上部和下部走线通道 壁挂、落地两种可选安装方式 落地安装时可以选配支脚或脚轮 可选装轴流风机 | 1、快开侧门，方便安装和维修 2、可关闭的上部和下部走线通道 3、壁挂、落地两种可选安装方式 4、可选装轴流风机 | 无偏离 | 无 |  |
| 49 | 网络防火墙 | 1台 | 固定接口：10GE+2Combo 三层吞吐量：1.5Gbps 七层吞吐量：400Mbps AAA服务：Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证 防火墙：SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化安全 区域划分；可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 基础和扩展的访问控制列表；基于时间段的访问控制列表；基于用户、应用的访问控制列表 ASPF应用层报文过滤 静态和动态黑名单功能 MAC和IP绑定功能 基于MAC的访问控制列表 支持802.1q VLAN 透传 病毒防护：基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 深度入侵防御：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） 支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 支持对BT等P2P/IM识别和控制 邮件/网页/应用层过滤：邮件过滤 SMTP邮件地址过滤 邮件标题过滤 邮件内容过滤 邮件附件过滤 网页过滤 HTTP URL过滤 HTTP内容过滤 应用层过滤 Java Blocking ActiveX Blocking SQL注入攻击防范 NAT：支持多个内部地址映射到同一个公网地址 支持多个内部地址映射到多个公网地址 支持内部地址到公网地址一一映射 支持源地址和目的地址同时转换 支持外部网络主机访问内部服务器 支持内部地址直接映射到接口公网IP地址 支持DNS映射功能 可配置支持地址转换的有效时间 支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 VPN：L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN IPV6：基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等 IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等 IPv6安全：NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6、连接数限制等 易维护性：支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 | 防火墙接口：10GE+2Combo 三层吞吐量：1.5Gbps 七层吞吐量：400Mbps AAA服务：Portal认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、PKI /CA（X.509格式）认证、域认证、CHAP验证、PAP验证 防火墙：SOP虚拟防火墙技术，支持CPU、内存、存储等硬件资源划分的完全虚拟化安全 区域划分；可以防御Land、Smurf、Fraggle、Ping of Death、Tear Drop、IP Spoofing、IP分片报文、ARP欺骗、ARP主动反向查询、TCP报文标志位不合法超大ICMP报文、地址扫描、端口扫描、SYN Flood、UPD Flood、ICMP Flood、DNS Flood等多种恶意攻击 基础和扩展的访问控制列表；基于时间段的访问控制列表；基于用户、应用的访问控制列表 ASPF应用层报文过滤 静态和动态黑名单功能 MAC和IP绑定功能 基于MAC的访问控制列表 支持802.1q VLAN 透传 病毒防护：基于病毒特征进行检测 支持病毒库手动和自动升级 报文流处理模式 支持HTTP、FTP、SMTP、POP3协议 支持的病毒类型：Backdoor、Email-Worm、IM-Worm、P2P-Worm、Trojan、AdWare、Virus等 支持病毒日志和报表 深度入侵防御：支持对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见的攻击防御 支持缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御 支持攻击特征库的分类（根据攻击类型、目标机系统进行分类）、分级（分高、中、低、提示四级） 支持攻击特征库的手动和自动升级（TFTP和HTTP） 支持对BT等P2P/IM识别和控制 邮件/网页/应用层过滤：邮件过滤 SMTP邮件地址过滤 邮件标题过滤 邮件内容过滤 邮件附件过滤 网页过滤 HTTP URL过滤 HTTP内容过滤 应用层过滤 Java Blocking ActiveX Blocking SQL注入攻击防范 NAT：支持多个内部地址映射到同一个公网地址 支持多个内部地址映射到多个公网地址 支持内部地址到公网地址一一映射 支持源地址和目的地址同时转换 支持外部网络主机访问内部服务器 支持内部地址直接映射到接口公网IP地址 支持DNS映射功能 可配置支持地址转换的有效时间 支持多种NAT ALG，包括DNS、FTP、H.323、ILS、MSN、NBT、PPTP、SIP等 VPN：L2TP VPN、IPSec VPN、GRE VPN、SSL VPN IPV6：基于IPv6的状态防火墙及攻击防范 IPv6协议：IPv6转发、ICMPv6、PMTU、Ping6、DNS6、TraceRT6、Telnet6、DHCPv6 Client、DHCPv6 Relay等 IPv6路由：RIPng、OSPFv3、BGP4+、静态路由、策略路由、PIM-SM、PIM-DM等 IPv6安全：NAT-PT、IPv6 Tunnel、IPv6 Packet Filter、Radius、IPv6域间策略、IPv6、连接数限制等 易维护性：支持基于命令行的配置管理 支持Web方式进行远程配置管理 支持H3C SSM安全管理中心进行设备管理 支持标准网管 SNMPv3，并且兼容SNMP v1和v2 | 无偏离 | 无 |  |
| 50 | 三层核心交换机 | 1台 | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps 固定端口：24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 链路聚合：支持GE/10GE端口聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合 端口特性：支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）；支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 IP路由：支持静态路由；支持RIPv1/v2、RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持VRRP/VRRPv3 VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持Voice VLAN；支持Guest VLAN Qos：支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；每个端口支持8个输出队列；支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 DHCP：支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping option82；支持 DHCP Relay；支持DHCP Server；支持DHCP auto-config 镜像：支持端口镜像；支持远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 安全特性：支持用户分级管理和口令保护；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证；支持Guest VLAN；支持RADIUS认证；支持SSH 2.0；支持端口隔离； 安全；支持MAC地址学习数目限制；支持IP源地址保护；支持ARP 入侵检测 功能；支持IP+MAC+端口多元组绑定；支持EAD 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持RMON告警、事件、历史记录；支持iMC智能管理中心；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持VCT电缆检测功能；支持DLDP单向链路检测协议； 支持Loopback-detection 端口环回检测；支持电源、风扇、温度告警；支持CPU防护；支持BFD | 交换容量≥256Gbps，包转发率≥96Mpps 固定端口：24*10/100/1000Base-T电口 4*10G BASE-X SFP+万兆光口 链路聚合：支持GE/10GE端口聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合 端口特性：支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）；支持基于端口速率百分比的风暴抑制； 支持基于PPS/BPS的风暴抑制 IP路由：支持静态路由；支持RIPv1/v2、RIPng；支持OSPFv1/v2，OSPFv3；支持VRRP/VRRPv3 VLAN：支持基于端口的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ，灵活QinQ；支持VLAN Mapping；支持Voice VLAN；支持Guest VLAN Qos：支持对端口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制；支持报文重定向；每个端口支持8个输出队列；支持端口队列调度（SP、WRR、SP+WRR）；支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 DHCP：支持DHCP Client；支持DHCP Snooping；支持DHCP Snooping option82；支持 DHCP Relay；支持DHCP Server；支持DHCP auto-config 镜像：支持端口镜像；支持远程端口镜像RSPAN；支持流镜像 安全特性：支持用户分级管理和口令保护；支持802.1X认证/集中式MAC地址认证；支持Guest VLAN；支持RADIUS认证；支持SSH 2.0；支持端口隔离； 安全；支持MAC地址学习数目限制；支持IP源地址保护；支持ARP 入侵检测 功能；支持IP+MAC+端口多元组绑定；支持EAD 管理与维护：支持XModem/FTP/TFTP加载升级；支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置；支持SNMPv1/v2/v3，WEB网管；支持RMON告警、事件、历史记录；支持iMC智能管理中心；支持系统日志，分级告警，调试信息输出；支持NTP；支持Ping、Tracert；支持VCT电缆检测功能；支持DLDP单向链路检测协议； 支持Loopback-detection 端口环回检测；支持电源、风扇、温度告警；支持CPU防护；支持BFD | 无偏离 | 无 |  |
| 51 | 二层24口网管交换机 | 8台 | 业务端口描述：24个10/100/1000 Base-T以太网端口 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 广播风暴抑制：支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 QoS/ACL：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 每端口支持4个队列 支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR) 支持时间段ACL 支持VLAN下发ACL 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持端口MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持IP+MAC+端口的绑定 管理与维护：支持SNMP，WEB网管，内置内嵌式网管软件（作为成员设备） 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持Loopback-detection 端口环回检测 | 交换机24个10/100/1000 Base-T以太网端口 4个1000Base-X SFP千兆以太网端口 广播风暴抑制：支持IEEE 802.3x流控（全双工） 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 QoS/ACL：支持IEEE 802.1p/DSCP优先级 支持优先级映射 支持端口信任模式 每端口支持4个队列 支持端口队列调度(SP/WRR/SP+WRR) 支持时间段ACL 支持VLAN下发ACL 安全特性：支持用户分级管理和口令保护 支持Radius认证 支持SSH 2.0 支持802.1X认证 支持Guest VLAN 支持端口隔离 支持端口安全 支持端口MAC地址学习数目限制 支持IP源地址保护 支持IP+MAC+端口的绑定 管理与维护：支持SNMP，WEB网管，内置内嵌式网管软件（作为成员设备） 支持命令行接口（CLI），Telnet，Console口进行配置 支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能 支持Loopback-detection 端口环回检测 | 无偏离 | 无 |  |
| 52 | 无线AP控制器 | 1台 | AC网关一体机，最多可叠加4条宽带，可同时管理64台瘦AP，无缝漫游，AP即插即用，可上机架，不带无线功能，实现AP无缝漫游，负载均价，支持云端远程管理，微信认证，手机认证，智能QOS流控，策略带宽控制，7层防火墙 | - AC网关一体机，最多可叠加4条宽带，可同时管理64台瘦AP - 无缝漫游，AP即插即用，可上机架 - 负载均价，支持云端远程管理，微信认证，手机认证，智能QOS流控，策略带宽控制 | 无偏离 | 无 |  |
| 53 | 24口POE交换机 | 2台 | 配备有24个10/100M自适应的RJ45端口，配备2个千兆自适应以太网端口，POE端口均支持24V POE供电标准，单口POE输出功率可达30W，整机最大POE输出功率为300W，背板带宽：4.8Gbps，可上机架 | 1、交换机配备24个10/100M自适应的RJ45端口，配备2个千兆自适应以太网端口 2、POE端口均支持24V POE供电标准 3、单口POE输出功率可达30W，整机最大POE输出功率为300W 4、背板带宽：4.8Gbps，可上机架 | 无偏离 | 无 |  |
| 54 | 9口POE交换机 | 5台 | 整机功率120W，1236传输信号，45+78-，可满载 | 整机功率120W 1236传输信号，45+78- 可满载 | 无偏离 | 无 |  |
| 55 | 无线AP | 25个 | 高通9531芯片，待机50人，300M传输速率，2根5DB全向天线，支持无缝漫游，支持中文SSID，功率可调，支持字母AC开头系列的AC设备统一管理，支持24V的POE交换机集中供电，单频2.4G | 高通9531芯片，待机50人，300M传输速率，2根5DB全向天线，支持无缝漫游，支持中文SSID，功率可调，支持 AC设备统一管理，支持24V的POE交换机集中供电，单频2.4G | 无偏离 | 无 |  |
| 56 | 激光打印机 | 2台 | A4多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 打印分辨率：1200×1200dpi 内存： 128MB 双面功能：手动 网络功能：支持有线网络打印 供纸盒容量≥150页，多功能纸盒≥35页 打印速度：22页/分钟 | A4多功能一体机 打印引擎：黑白激光 涵盖功能：打印/复印/扫描 打印分辨率：1200×1200dpi 内存： 128MB 双面功能：手动 网络功能：支持有线网络打印 供纸盒容量150页，多功能纸盒35页 打印速度：22页/分钟 尺寸：417x305x301mm 重量：8.5kg | 无偏离 | 无 |  |
| 57 | 中心机房ups（含1到4楼电缆及配电箱） | 1套 | 容量 6KVA 额定功率 4800W 功率因数 0.8 电压 220V±25% 频率 50 Hz ± 5 Hz 相数单进单出 整流方式全波整流 相数单相L+N+G 电压 220Vac 频率 50 Hz 或60 Hz 稳压精度±1% 频率稳定度± 0.5 %（电池模式） 瞬时反应± 4 % (100 %负载变动) 2 mS恢复到± 1 % 波形失真< 3 % (线性负载) 超载能力≤120%，长期运行 ≤150%，20秒转旁路 >150%，200ms内转旁路 转换方式逆变输出与市电同步时转换 转换时间旁路转逆变0ms 逆变转旁路0ms 效率>99% 电池规格 12V16块 充电电压 220Vdc 充电电流 1A-8A（可设） 效率>98% 噪音≦55dB@1米 工作温度 0℃～40℃ 工作湿度 0～95%（无凝露） 储存温度－25℃～55℃ 工作海拔<3500米 电缆YJV5x16mm | 容量:6KVA 额定功率:4800W 功率因数：0.8 电压：220V±25% 频率：50 Hz ± 5 Hz 相数：单进单出 整流方式：全波整流 相数：单相L+N+G 电压：220Vac（输入输出） 频率：50 Hz 或60 Hz 稳压精度：±1%（输出） 频率稳定度：± 0.5 %（电池模式） 瞬时反应： ± 4 % (100 %负载变动) 2 mS恢复到± 1 % 波形失真：< 3 % (线性负载) 超载能力： ≤120%，长期运行 ≤150%，20秒转旁路 >150%，200ms内转旁路 转换方式： 逆变输出与市电同步时转换 转换时间： 旁路转逆变0ms 逆变转旁路0ms 效率>99%（静态开关） 电池规格：12V16块（12V-38AH） 充电电压:220Vdc 充电电流:1A-8A（可设） 效率:>98%(经济模式) 噪音：≦55dB@1米 工作温度：0℃～40℃ 工作湿度：0～95%（无凝露） 储存温度：－25℃～55℃ 工作海拔：<3500米 电缆：YJV5x16mm | 无偏离 | 无 |  |

品目号：02    产品名称：电子白板

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，响应文件不得负偏离，如果负偏离，则响应文件无效） |  |  |  | 响应文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 资质证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 项目要求、技术参数及产品资质要求 |  |  |  |  |
| 01 | ▲电子白板 | 20块 | 硬件部分 1. 红外技术，采用手指或其他非透明的材料在电子白板上直接操作；无电磁和光干扰问题；实现6点触控及同步书写。 2. 分辨率： 32768×32768及以上； 3. 尺寸≥82英寸，投影比例：4:3；外边框尺寸≥1710*1230；投影尺寸≥ 1544*1150；有效感应尺寸≥ 1630*1150 4. 响应速度≤8m/s，定位精度≤0.05mm；光标速度≥480点/S； 5. 提供三种定位方式：4、9、20点；支持Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1（32位/64位）,Linux,Mac 10.X； 6. 手势识别：可以调用手势开启软件，单个手指实现笔类书写、两个手指实现鼠标选择功能、手掌实现板擦功能，并且可以调节书写、鼠标、板擦的识别参数。 7. 板体四边采用红外接收与发射灯管；硬件检测工具，判断故障细节； 8. 两支笔同步操作不同的功能，分别控制两边的工具条与快捷键，操作结果可选择分开、合并等保存。 9. 实现≥6点触控，在Windows操作系统及白板软件中都可使用手势进行对象放大、缩小、旋转、拖拽； 10.背板采用坚固的金属材质； 11.四边铝制边框采用窄边设计，宽度≤34mm，厚度≤30mm；正面可拆卸； 12.白板左右两侧为不少于14个软快捷键，可实现不少于16个以上功能，快捷键上的书写笔可直接一次性切换黑红蓝绿的色笔；并且快捷键可以贴在四边框的任意位置都可以进行操作。快捷键整体位置位于白板两侧中部，最高快捷键位置距离书写有效区域上边缘不得小于10cm。 13.供电方式：USB供电，无需外接电源；8-15mUSB线缆； 14. 白板可升级为双板双屏教学功能，并且能实现双板教学应用，支持双屏互动教学、双屏拼接教学、双屏同步教学以及单屏教学模式等功能； 软件部分 1.自定义：根据用户需求自定义个性化学科界面，并可以导入导出个性化学科界面配置文件； 2.相对路径保存：软件制作的课件支持相对保存路径，课件中链接的外部对象在变更电脑操作时，无需再次重新链接； 3.文件拖拽：支持从系统文件夹直接拖拽图片、视频等文档至软件界面，也可以从网页中把网页内容直接拖入软件界面中，完成对象插入； 4.联想工具条：任何对象提供简易的联想工具条，便于教师一步式操作； 5.智能录音：任意单一对象提供独立录音功能，可将针对该对象的讲解内容实时录制与播放，并且自动链接到该对象； 6.多模式支持：Board模式、全屏模式、Windows模式、放映模式，各个模式自如切换书写；放映模式：软件支持多种放映模式，包含全部放映、单页放映、指定页面放映，并可以设置自动放映时间等功能；并能实现一键备授课切换. 7.保存格式：软件制作的课件可以保存为doc、ppt、xls、iwb、html等不少于15种文件格式，html格式的课件可以以网页形式打开并可进行书写批注 8.双页显示：软件有双页显示功能，可以固定某页，上下翻不固定的页面，方便教师教学操作。 9.魔术笔识别：可以通过书写笔迹识别聚光灯、四边拉幕、两边拉幕、放大镜、擦除等多种操作功能； 10.兼容性：支持直接打开、嵌入页面等模式导入导出Word、PPT、Excel等格式文档，并在软件内部实现office文档的二次编辑，实现原笔迹、原格式保存，嵌入页面功能可实现PPT的特效播放；同时，也可以在页面中内嵌WEB网址进行浏览。 11.绘图工具：不少于7种不同的笔类工具，10种板擦。 12.遮罩工具：聚光灯、四边拉幕、遮罩、屏幕凸显、屏幕肃静等遮幕功能，单个页面可以调用多个遮幕，同时支持在遮幕上书写批注； 13.识别闭合和非闭合的图形，如三角形、长方形、多边形和正弦、余弦、抛物线等图形； 14.图形绘制：可绘制不规则的任意折线和曲线图形，任意拐点都可以二次编辑移动； 15.手写识别：可以将手写的中文、英文、阿拉伯数字、数学方程式等自动识别为文本，识别的方程式可自动在象限图中生成函数曲线图； 16.视频播放：支持各种视频格式，视频批注，当前画面捕获，并且支持单个页面3个以上视频同时播放 17.热区：选定相对应的区域为不同类别的热区，可实现对象的分类及自动匹配。 18.透视工具：实现不少于10层的魔术透视，逐层展示和凸显。 19.饼柱状图：饼柱状图可以随意通过移动边界改变比例，无须更改原数据，单个饼块或柱块可以单独分离，强调凸显； 20.提供屏幕录制功能，设置全屏、窗口、自定义、有无录制声音、视频质量、保存路径等多种设置，同时支持录制文件转换SWF、EXE、WMV、FLV等多种视频格式； 21.一键绘制表格，支持以拖拽方式将文字、文本、图形、图片等对象插入单元格，输入或插入的对象可原格式拖出，并可无限复制，同时支持任意数量单元格独立拖拽形成新的表格； 22.选段播放：具备音、视频选段播放的功能，可以截取视频任意段落存为选段，并可以截存任意个选段记录，可修改选段记录名称，同时支持视频批注，一键截屏等功能； 23.远程视频教学功能：支持用户数最多达到256个，显示参与者的视频画面、同时可进行文本进行远程沟通；页面提供水平百叶窗、垂直百叶窗、水平梳理、垂直梳理等不少于10种的特效，支持设置预览、声音、重复以及自动放映等效果；提供单个或者多个对象进入、强调、退出的三种运动方式各不少于5种的操作设置，10种以上的运动路径轨迹效果，可设置动画播放的顺序、时间、次数、声音；具备单项、多项选择、填空、判断题、排序和投票设计和作答，可设置作答时间、分数、正确响应、错误响应事件。实现不少于10种的课堂答题模式；测试应答、单人抢答、多人抢答、淘汰比赛、指定答题、随机答题、口头答题、电子点名、临时出题、临时分组等不少于10种的课堂答题模式；可统计与分析答题情况，显示答题正确答案，统计已答题、未答题、答题正确、答题错误、分数、排名等信息。 24.学科工具 语文：实现中文汉字笔画、拼音，实现任意文本的标注和读音 英语：实现英文的音标标注和读音。 数学：几何学科中所有的平面图形和立体图形，可以突显多个平面图形的叠加区域；图形的边框可以调整不同线条样式； 三角形可自动添加高线、中线、角平分线、内切圆，外接圆等辅助线； 线条类图形可以自动添加线条的中心点、平行线、延长线、垂直线、长度等；过圆角生成线、圆、三角形、圆弧等图形。 点可以自动实现过点画直线，以点为圆心画圆； 弧类、扇形、半圆类等图形可自动添加画半径、直径、内外切圆、弦、切线、显示半径长度； 化学：提供不少于1000多个的化学图形和工具 原子结构可以实现任意原子结构，进行相对应的原子结构排列； 提供中英文元素周期表，涵盖所有化学元素，并可以自动呈现各个元素的具体详细信息，周期表提供普通和游戏两种模式； 化学：组合器件解除合并，单独脱离出来；支持任意的化学器皿进行合并； 旋转容器时保持容器内液面水平； 物理：提供不少于1000多个物理图形和工具 电路连接线：可以自动分引出其他的线路个数； 安培表可以自动变更为毫安表、微安表、电动机、伏特表等等； 三相开关自动变更上开、关、下开等动态操作； 生物：提供不少于1000多个生物图像和多媒体素材 音乐：提供不少于200多种乐器图像和各类乐符符号。 地理：提供不少于600多个地理图形 信息技术：提供不少于300多个信息技术图像素材 体育：提供不少于1000多种的体育运动姿势图像素材。 投标人投标现场需提供以下证明材料： 1提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 | 硬件部分 1. 红外技术，采用手指或其他非透明的材料在电子白板上直接操作；无电磁和光干扰问题；实现6点触控及同步书写。 2. 分辨率： 32768×32768及以上； 3. 尺寸82英寸，投影比例：4:3；外边框尺寸1710*1230；投影尺寸 1544*1150；有效感应尺寸 1630*1150 4. 响应速度8m/s，定位精度0.05mm；光标速度480点/S； 5. 提供三种定位方式：4、9、20点；支持Windows XP/2003/Vista/7/8/8.1（32位/64位）,Linux,Mac 10.X。 6. 手势识别：可以调用手势开启软件，单个手指实现笔类书写、两个手指实现鼠标选择功能、手掌实现板擦功能，并且可以调节书写、鼠标、板擦的识别参数。 7. 板体四边采用红外接收与发射灯管；硬件检测工具，判断故障细节； 8. 两支笔同步操作不同的功能，分别控制两边的工具条与快捷键，操作结果可选择分开、合并等保存。 9. 实现6点触控，在Windows操作系统及白板软件中都可使用手势进行对象放大、缩小、旋转、拖拽； 10.背板采用坚固的金属材质； 11.四边铝制边框采用窄边设计，宽度34mm，厚度30mm；正面可拆卸； 12.白板左右两侧为14个软快捷键，可实现16个以上功能，快捷键上的书写笔可直接一次性切换黑红蓝绿的色笔；并且快捷键可以贴在四边框的任意位置都可以进行操作。快捷键整体位置位于白板两侧中部，最高快捷键位置距离书写有效区域上边缘不得小于10cm。 13.供电方式：USB供电，无需外接电源；8-15mUSB线缆； 14. 白板可升级为双板双屏教学功能，并且能实现双板教学应用，支持双屏互动教学、双屏拼接教学、双屏同步教学以及单屏教学模式等功能； 软件部分 1.自定义：根据用户需求自定义个性化学科界面，并可以导入导出个性化学科界面配置文件； 2.相对路径保存：软件制作的课件支持相对保存路径，课件中链接的外部对象在变更电脑操作时，无需再次重新链接； 3.文件拖拽：支持从系统文件夹直接拖拽图片、视频等文档至软件界面，也可以从网页中把网页内容直接拖入软件界面中，完成对象插入； 4.联想工具条：任何对象提供简易的联想工具条，便于教师一步式操作； 5.智能录音：任意单一对象提供独立录音功能，可将针对该对象的讲解内容实时录制与播放，并且自动链接到该对象； 6.多模式支持：Board模式、全屏模式、Windows模式、放映模式，各个模式自如切换书写；放映模式：软件支持多种放映模式，包含全部放映、单页放映、指定页面放映，并可以设置自动放映时间等功能；并能实现一键备授课切换. 7.保存格式：软件制作的课件可以保存为doc、ppt、xls、iwb、html等不少于15种文件格式，html格式的课件可以以网页形式打开并可进行书写批注 8.双页显示：软件有双页显示功能，可以固定某页，上下翻不固定的页面，方便教师教学操作。 9.魔术笔识别：可以通过书写笔迹识别聚光灯、四边拉幕、两边拉幕、放大镜、擦除等多种操作功能； 10.兼容性：支持直接打开、嵌入页面等模式导入导出Word、PPT、Excel等格式文档，并在软件内部实现office文档的二次编辑，实现原笔迹、原格式保存，嵌入页面功能可实现PPT的特效播放；同时，也可以在页面中内嵌WEB网址进行浏览。 11.绘图工具：不少于7种不同的笔类工具，10种板擦。 12.遮罩工具：聚光灯、四边拉幕、遮罩、屏幕凸显、屏幕肃静等遮幕功能，单个页面可以调用多个遮幕，同时支持在遮幕上书写批注； 13.识别闭合和非闭合的图形，如三角形、长方形、多边形和正弦、余弦、抛物线等图形； 14.图形绘制：可绘制不规则的任意折线和曲线图形，任意拐点都可以二次编辑移动； 15.手写识别：可以将手写的中文、英文、阿拉伯数字、数学方程式等自动识别为文本，识别的方程式可自动在象限图中生成函数曲线图； 16.视频播放：支持各种视频格式，视频批注，当前画面捕获，并且支持单个页面3个以上视频同时播放 17.热区：选定相对应的区域为不同类别的热区，可实现对象的分类及自动匹配。 18.透视工具：实现不少于10层的魔术透视，逐层展示和凸显。 19.饼柱状图：饼柱状图可以随意通过移动边界改变比例，无须更改原数据，单个饼块或柱块可以单独分离，强调凸显； 20.提供屏幕录制功能，设置全屏、窗口、自定义、有无录制声音、视频质量、保存路径等多种设置，同时支持录制文件转换SWF、EXE、WMV、FLV等多种视频格式； 21.一键绘制表格，支持以拖拽方式将文字、文本、图形、图片等对象插入单元格，输入或插入的对象可原格式拖出，并可无限复制，同时支持任意数量单元格独立拖拽形成新的表格； 22.选段播放：具备音、视频选段播放的功能，可以截取视频任意段落存为选段，并可以截存任意个选段记录，可修改选段记录名称，同时支持视频批注，一键截屏等功能； 23.远程视频教学功能：支持用户数最多达到256个，显示参与者的视频画面、同时可进行文本进行远程沟通；页面提供水平百叶窗、垂直百叶窗、水平梳理、垂直梳理等不少于10种的特效，支持设置预览、声音、重复以及自动放映等效果；提供单个或者多个对象进入、强调、退出的三种运动方式各不少于5种的操作设置，10种以上的运动路径轨迹效果，可设置动画播放的顺序、时间、次数、声音；具备单项、多项选择、填空、判断题、排序和投票设计和作答，可设置作答时间、分数、正确响应、错误响应事件。实现不少于10种的课堂答题模式；测试应答、单人抢答、多人抢答、淘汰比赛、指定答题、随机答题、口头答题、电子点名、临时出题、临时分组等不少于10种的课堂答题模式；可统计与分析答题情况，显示答题正确答案，统计已答题、未答题、答题正确、答题错误、分数、排名等信息。 24.学科工具 语文：实现中文汉字笔画、拼音，实现任意文本的标注和读音 英语：实现英文的音标标注和读音。 数学：几何学科中所有的平面图形和立体图形，可以突显多个平面图形的叠加区域；图形的边框可以调整不同线条样式； 三角形可自动添加高线、中线、角平分线、内切圆，外接圆等辅助线； 线条类图形可以自动添加线条的中心点、平行线、延长线、垂直线、长度等；过圆角生成线、圆、三角形、圆弧等图形。 点可以自动实现过点画直线，以点为圆心画圆； 弧类、扇形、半圆类等图形可自动添加画半径、直径、内外切圆、弦、切线、显示半径长度； 化学：提供不少于1000多个的化学图形和工具 原子结构可以实现任意原子结构，进行相对应的原子结构排列； 提供中英文元素周期表，涵盖所有化学元素，并可以自动呈现各个元素的具体详细信息，周期表提供普通和游戏两种模式； 化学：组合器件解除合并，单独脱离出来；支持任意的化学器皿进行合并； 旋转容器时保持容器内液面水平； 物理：提供不少于1000多个物理图形和工具 电路连接线：可以自动分引出其他的线路个数； 安培表可以自动变更为毫安表、微安表、电动机、伏特表等等； 三相开关自动变更上开、关、下开等动态操作； 生物：提供不少于1000多个生物图像和多媒体素材 音乐：提供不少于200多种乐器图像和各类乐符符号。 地理：提供不少于600多个地理图形 信息技术：提供不少于300多个信息技术图像素材 体育：提供不少于1000多种的体育运动姿势图像素材。 证明材料： 1提供产品制造厂商授权书原件及售后服务承诺书原件。 | 无偏离 | 无 | 见响应文件第 页、第9,13,17行 |

- 售后服务承诺书

鞍山东禹实业有限公司秉承“根植服务，肯做小事情;放眼发展，要有大战略”的宗旨，为每一个用户提供全面、周到、方便、快捷的售后安装、调试、培训、维护、故障排除和软、硬件升级等完备的“一站式”贴身服务。我公司将严格遵守各地区采购要求及合同的规定，严格执行生产厂家服务标准与承诺，向用户方提供完善系统的服务。

公司拥有一批专业的及经验丰富的工程师和技术人员，其严谨的工作作风和过硬的专业技术在广大的用户中有口皆碑，足以为客户提供系统的、完善的、优质的售前售后服务。为此，我们的服务承诺如下：

- 质保期满后的服务费用及备品备件费用

公司名称：鞍山东禹实业有限公司

售后服务专线：0412-2222931

我公司承诺，质保期满后的服务费用及备品备件费用按市场最低价收取。

- 供货及安装完成时间

2-1签订合同之日起15个工作日内。

- 3、 售后服务与质保承诺

3-1我司承诺所供产品质保期内出现质量问题将无条件更换或维修

3-2质保期：一年（12个月）

3-3现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达

投标供应商名称（签章）：鞍山东禹实业有限公司

日	期：  2017 年 09月 05 日

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币玖拾陆万伍仟肆佰壹拾玖元。

- 五、付款方式及条件

- 货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的95%支付给乙方，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。

- 六、交货时间和交货地点

合同签订后（十五）日内交货；采购人指定地点（鞍山境内）

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：      年      月      日

附件1

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“采购文件”指采购代理机构发布的采购文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构采购文件的要求编制和递交，并最终被评审委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果采购文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以采购文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于采购文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除采购文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1采购文件；

20.2采购文件的更正公告、变更公告；

20.3成交供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5成交通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。