鞍山市政府采购

公开招标采购项目文件

招标项目名称：鞍山技师学校省国家示范校设备、省培训示范基地建设、高技能人才设备采购项目

招标文件编号：AGJCG2013G090

编制文件单位：鞍山市公共资源交易中心

目   录

招标公告

第一章  招标项目基本内容及要求

第二章  投标文件内容及格式

第三章  评标方法

附 件：1.投标人须知

2.自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

3.政府采购合同条款

4.政府采购合同格式

说明:招标文件由正文和附件两部分组成。投标人应当完整地阅读、理解构成本招标文件的所有内容。正文和附件如有不一致的地方，须以正文为准。

招标公告

鞍山市公共资源交易中心受鞍山技师学院委托，对“国家示范校设备、省培训示范基地建设、高技能人才设备采购项目”（采购项目编号：AGJCG2013G090）进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人参加本次政府采购活动。

- 采购内容

| - 包号 | - 品目号 | - 产品名称（品目名） | - 数量 | - 采购最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 01包 | 1 | 龙门切割机 | 1台 | 167000 |
|  | 2 | 齿轮减速机 | 20台 | 22000 |
|  | 3 | 摆线针轮减速机 | 10台 | 8000 |
|  | 4 | 行星齿轮减速机 | 10台 | 11000 |
|  | 5 | 单级蜗轮蜗杆减速机 | 10台 | 3000 |
|  | 6 | 两级蜗轮蜗杆减速机 | 10台 | 9000 |
|  | 7 | 圆锥圆柱齿轮减速机 | 10台 | 9000 |
|  | 合计 |  |  | 229000 |
| - 02包 | 1 | 干涉仪 | 1套 | 400000 |
|  | 合计 |  |  | 400000 |
| - 03包 | 1 | 光学投影仪 | 1台 | 16000 |
|  | 2 | 理石平尺 | 1台 | 4000 |
|  | 3 | 工具显微镜 | 1台 | 15000 |
|  | 4 | 合像水平仪 | 4台 | 3200 |
|  | 5 | 水准仪 | 4台 | 4000 |
|  | 6 | 光学经纬仪 | 1台 | 9000 |
|  | 7 | 激光准直仪 | 1台 | 2500 |
|  | 8 | 条式水平仪 | 5台 | 1000 |
|  | 合计 |  |  | 54700 |
| - 04包 | 1 | 万能分度头 | 2台 | 5000 |
|  | 2 | 检验平台 | 2台 | 2000 |
|  | 3 | 检验棒 | 3根 | 1200 |
|  | 4 | 液压起重机 | 2台 | 3000 |
|  | 5 | 液压升高机 | 1台 | 1500 |
|  | 6 | 电动试压泵 | 1台 | 4500 |
|  | 7 | 内六角扳手 | 15套 | 750 |
|  | 8 | 呆扳手 | 45把 | 1125 |
|  | 9 | 呆扳手 | 4套 | 2800 |
|  | 10 | 活动扳手 | 15把 | 600 |
|  | 11 | 活动扳手 | 8把 | 640 |
|  | 12 | 组锉 | 15套 | 450 |
|  | 13 | 普通钳工锉 | 75把 | 750 |
|  | 14 | 丝锥扳牙套装 | 15套 | 1350 |
|  | 15 | 螺丝刀 | 30把 | 450 |
|  | 16 | 锯弓 | 15把 | 750 |
|  | 17 | 尖嘴钳 | 15把 | 600 |
|  | 18 | 钢丝钳 | 15把 | 600 |
|  | 19 | 套筒扳手 | 15套 | 6000 |
|  | 20 | 扭力扳手 | 15把 | 750 |
|  | 21 | 工具箱 | 15个 | 750 |
|  | 22 | 紫铜棒 | 6根 | 1200 |
|  | 23 | 顶拔器 | 15个 | 450 |
|  | 24 | 拔销器 | 15个 | 3000 |
|  | 25 | 刮刀 | 30把 | 300 |
|  | 26 | 圆螺母扳手 | 15把 | 300 |
|  | 27 | 卡簧钳 | 15套 | 1500 |
|  | 28 | 杠杆表 | 30块 | 3000 |
|  | 29 | 磁力表座 | 30个 | 2400 |
|  | 30 | 塞尺 | 15把 | 450 |
|  | 31 | 磁力表座 | 4个 | 600 |
|  | 32 | 千分表 | 4块 | 600 |
|  | 33 | 主轴冶具 | 1根 | 3000 |
|  | 34 | 主轴内锥孔检验棒 | 1根 | 3000 |
|  | 35 | 丝母座验棒 | 1根 | 8000 |
|  | 36 | 轴承座验棒 | 2根 | 6000 |
|  | 37 | 自制步距规 | 1根 | 4000 |
|  | 38 | 扭力扳手 | 1把 | 850 |
|  | 39 | 扭力扳手 | 1把 | 850 |
|  | 40 | 扭力扳手 | 1把 | 950 |
|  | 41 | 扭力扳手 | 1把 | 950 |
|  | 42 | 扭力扳手 | 1把 | 1150 |
|  | 43 | 扭力扳手 | 1把 | 3400 |
|  | 44 | 正弦规 | 1台 | 1550 |
|  | 45 | 量块 | 2套 | 2540 |
|  | 46 | 正弦规 | 1台 | 695 |
|  | 合计 |  |  | 86300 |
| - 5包 | 1 | 工艺图表软件 | 41点 | 200000 |
|  | 合计 |  |  | 200000 |
| - 6包 | 1 | CAD/CAM软件 | 30点 | 200000 |
|  | 合计 |  |  | 200000 |
| - 7包 | 1 | 数控机床维修软件 | 41点 | 180000 |
|  | 合计 |  |  | 180000 |
| - 8包 | 1 | 网络型电子实训台 | 5台 | 140000 |
|  | 2 | 自动调制测试仪 | 4台 | 36000 |
|  | 3 | 调频调幅信号发生器 | 4台 | 60000 |
|  | 4 | 电子电气技术综合实训装置 | 4台 | 264000 |
|  | 合计 |  |  | 500000 |
| - 9包 | 1 | 数控加工机床 | 1台 | 560000 |
|  | 合计 |  |  | 560000 |
| - 10包 | 1 | 基本模块 | 20点 | 280000 |
|  | 2 | 多轴仿真模块 | 20点 | 280000 |
|  | 3 | 程序优化模块 | 1点 | 30000 |
|  | 合计 |  |  | 590000 |
| - 11包 | 1 | 太阳能光伏发电综合实训系统 | 1套 | 178000 |
|  | 合计 |  |  | 178000 |
| - 12包 | 1 | 打标机整机调试实训平台 | 1台 | 193000 |
|  | 2 | 雕刻、切割一体实训机 | 1台 | 127000 |
|  | 3 | 激光内雕机 | 1 | 287000 |
|  | 4 | 雕刻/切割一体实训机仿真教学实训软件 | 11点 | 65000 |
|  | 合计 |  |  | 672000 |
| - 13包 | 1 | 立式升降台铣床及配件 | 1套 | 108150 |
|  | 2 | 无油空压机 | 1台 | 6500 |
|  | 3 | 注塑机 | 1台 | 115000 |
|  | 4 | 冲床 | 1台 | 38000 |
|  | 5 | 电火花线切割加工机床 | 2台 | 145000 |
|  | 6 | 数控雕铣机 | 1台 | 175000 |
|  | 7 | 数显平面磨床 | 1台 | 32000 |
|  | 8 | 真实模具（工厂旧模具） | 10套 | 30000 |
|  | 9 | 气动笔型刻磨机 | 2台 | 3000 |
|  | 10 | 万向磁性座 | 2个 | 3000 |
|  | 11 | 超声波模具抛光机 | 1台 | 5000 |
|  | 合计 |  |  | 660650 |
| - 14包 | 1 | 四目型3D扫描仪 | 1台 | 165000 |
|  | 2 | 3D三维打印机 | 1台 | 23000 |
|  | 合计 |  |  | 188000 |
| - 15包 | 1 | 仿真实训计算机 | 40台 | 160000 |
|  | 2 | 教师用计算机 | 4台 | 25000 |
|  | 3 | 交换机及管理软件 | 1套 | 204000 |
|  | 合计 |  |  | 389000 |
| - 16包 | 1 | 制造工程师 | 41点 | 190000 |
|  | 2 | 实体设计 | 41点 | 150000 |
|  | 合计 |  |  | 340000 |
| - 17包 | 1 | 光机电机械人实训考核装置 | 7套 | 432600 |
|  | 合计 |  |  | 432600 |
| - 18包 | 1 | 虚拟数控装配仿真软件研发 | 41点 | 309750 |
|  | 合计 |  |  | 309750 |
| 总计：6170000元 |  |  |  |  |

- 特别提示：本项目采购内容分为18个合同包，投标人对所投包的采购内容必须全投，每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效。

二、合格投标人的资格条件

- 1．在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，注册资金50万元（含50万元）以上，生产或经营范围符合本次采购项目的需求；

- 2．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定应当具备的条件；

- 3. 本项目不允许联合体投标；

- 4．应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 5. 所投产品须为中国现行关境内企业生产或加工的产品；

- 6. 能够提供快速、良好的维修服务；

- 7. 合格投标人还要满足的其它资格条件：

- 7.1 本次招标投标人须为辽宁省内政府采购供应商库内注册登记的供应商，投标人在递交投标文件时，须提供入库登记证明（网上自行打印并加盖公章）；

- 7.2 投标人所投产品须为正品行货。

三、政府采购供应商入库须知

- 凡未进入辽宁省内政府采购供应商库的投标人，可登陆辽宁省内各财政网站，及时办理入库登记手续。

四、领取招标文件的时间和方式

即日起登陆鞍山市财政局网站（www.ascz.gov. cn）、鞍山市公共资源交易网站下载招标文件。

五、资格审查：

本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查。供应商应在投标文件中按采购项目文件的规定和要求附上资格证明文件，若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其投标或中标资格被取消。

六、报名方式：投标人在递交投标文件时现场报名。

七、招标公告发布：本招标公告在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如四网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

八、递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及开标地点;

- 递交投标文件截止及开标时间：2014年2月20日   9:30   (北京时间)

- 递交投标文件及开标地点：鞍山市公共资源交易中心224会议室，届时请投标人的法定代表人或其授权代表按时参加采购会议。

九、投标文件的送达：投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达或密封和标注不符合采购项目文件规定的投标文件恕不接受。本次招标不接受邮寄的投标文件。

十、采购单位、采购代理机构的名称、地址和联系方式

采购单位：鞍山技师学校

联系人：刘丽英

联系电话：13386750088

采购代理机构：鞍山市公共资源交易中心

地        址：辽宁省鞍山市铁西区人民路269-271号（鞍山市铁西区财政局西侧，鞍山市公共资源交易中心大楼）。

联系电话：0412-5212882

传真：   0412-5586806

采购文件咨询电话：0412-5212882

评标结果咨询电话：0412-5586815

合同签订咨询电话：0412-5586810

履约验收咨询电话：0412-5586810

鞍山市公共资源交易中心

二〇一四年一月十四日

第一章 招标项目基本内容及要求

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目概述 | 本次招标项目为国家示范校设备等采购项目。 |  |  |  |  |  |
|  | 合格投标人 的资格条件 | 本次项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 领取招标文件 的时间及方式 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 递交投标文件截止及开标时间，递交投标文件及 开标地点 | 详见招标公告 |  |  |  |  |  |
|  | 现场踏勘或 标前答疑会 | 本项目不要求现场踏勘。 |  |  |  |  |  |
|  | 样品要求 | 本项目不要求提供投标产品样品 |  |  |  |  |  |
|  | 最高限价及 投标保证金 | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 包号 | 最高限价 （万元） | 投标 保证金 （万元） |
|  |  | 01 | 22.9 |  | 02 | 40 |  |
|  |  | 03 | 5.49 |  | 04 | 8.63 |  |
|  |  | 05 | 20 |  | 06 | 20 |  |
|  |  | 07 | 18 |  | 08 | 50 |  |
|  |  | 09 | 56 |  | 10 | 59 |  |
|  |  | 11 | 17.8 |  | 12 | 67.2 |  |
|  |  | 13 | 66.065 |  | 14 | 18.8 |  |
|  |  | 15 | 38.9 |  | 16 | 34 |  |
|  |  | 17 | 43.26 |  | 18 | 30.975 |  |
|  |  | - 说明： - 1.超过每包各品目最高限价的投标文件为无效投标文件。 2.投标保证金：按采购最高限价的1%。 3.收到投标保证金的截止时间:以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。 4.收取保证金的地点：鞍山市公共资源交易中心财务部226房间。 5.收款单位：鞍山市公共资源交易中心 6.开户行：中国工商银行鞍山市分行建鞍支行 7.银行账号：0704020329264037080 8.联系电话：0412-5589021 |  |  |  |  |  |
|  | 评标委员会人数 | 共5人。 |  |  |  |  |  |
|  | 投标文件份数 | 正本1份,副本5份。 |  |  |  |  |  |
|  | 评标办法 | 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
|  | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |  |  |  |  |  |
|  | 资格审查 | 本项目投标供应商的资格条件在评标时进行审查 |  |  |  |  |  |
|  | 代理服务费 | 本项目不收取代理服务费。 |  |  |  |  |  |
|  | 询问和质疑 | 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。详见投标人须知38.询问和质疑。 |  |  |  |  |  |
|  | 质量保证金 | 合同总金额的5%，验收合格后满一年付清。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |

第二章 投标文件内容及格式

| 项 目 | 项目及审核内容 |  |  |  | 格式 | 装订顺序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标文件的外封面、封口、封皮及目录 | 投标文件的外封面及封口 |  |  |  | 1 | 1-1 |
|  | 投标文件的封皮 |  |  |  | 2 | 1-2 |
|  | 投标文件的目录 |  |  |  | 3 | 1-3 |
| 资格性 证明材料 | 投标人法人 营业执照副本 | 复印件 |  |  |  | 2-1 |
|  |  | 经过上年度有效年检 |  |  |  |  |
|  |  | 注册资金不少于50万元 |  |  |  |  |
|  | 法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |  | 4 | 2-2 |
|  | 招标公告前六个月内任一个月的依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证 |  |  | 复印件 |  | 2-3 |
|  | 资质及认证要求： |  |  | 详见招标文件项目要求及技术参数 |  | 2-4 |
|  | 项目业绩或者案例要求： |  |  | 不需提供 |  | 2-5 |
|  | 如果投标人不是投标产品的制造厂商（或国内总代理），须具备投标产品制造厂商（或国内总代理）出具的授权证书原件 |  |  | 详见招标文件项目要求及技术参数 |  | 2-6 |
|  | 投标产品的品种（包号：15包中序号2；设备名称：计算机）属于节能产品政府采购清单中的强制采购产品 |  |  | 最新一期节能产品政府采购清单中投标产品所在页打印件 |  | 2-7 |
|  | 投标产品的技术资料（产品说明书、产品样本或彩页、技术白皮书、功能测试报告等技术资料之一，正本中提供原件） |  |  | 不需提供 |  |  |
|  | 本项目不允许联合体投标。 |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  | 2-8 |
| 符合性 证明材料 | 投标函 |  |  |  | 5 | 3-1 |
|  | 开标一览表 |  |  |  | 6 | 3-2 |
|  | 分项价格表 |  |  |  | 7 | 3-3 |
|  | 设备价格明细表 |  |  |  | 8 | 3-4 |
|  | 项目要求及投标响应表 |  |  |  | 9 | 3-5 |
|  | 技术方案（详见招标公告及招标文件） |  |  |  | 10 |  |
|  | 制造厂商的法人营业执照副本： 1、包号及产品名称 2、副本复印件 3、经过上年度有效年检4、注册资金不少于 万元 |  | 不需提供 |  | 11 |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的制造厂商资质及认证要求： |  | 详见招标文件项目要求及技术参数 |  | 12 |  |
|  | 投标产品（包号及名称： ）的资质、认证、许可、入网、检测报告要求： |  | 详见招标文件项目要求及技术参数 |  | 13 |  |
|  | 样品：不需提供 |  |  |  | 14 |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |
| 其它材料 | ◆招标文件要求的以及投标人认为需要提供的其它材料（最低评标价法） |  |  |  | 15 | 4-1 |

重要提示：

1.投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须提供该材料的复印件。

2．投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。投标人在装订投标文件时，应严格按照本表中“投标文件装订顺序”进行装订。

格式1

投标文件外封面、封口格式

封面格式：

| 收件人： 投标文件（正本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标文件（副本） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |
| --- | --- |
| 收件人： 开标一览表 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： | 收件人： 投标产品光盘（U盘） （本项目不要求提供光盘或U盘） 所投包号：第 包 招标项目名称： 招标文件编号： 投标人名称（公章）： |

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

格式2

鞍山市政府采购项目

投  标  文  件

招标项目名称：

招标项目编号：

投标人名称 ：

格式3

投标文件目录

一、资格性证明材料

1.1投标人法人营业执照副本………………………………………所在页码

1.2法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书……………所在页码

1.3依法缴纳税收、社会保障资金的缴款凭证……………………所在页码

……

二、符合性证明材料

2.1投标函……………………………………………………………所在页码

2.2开标一览表………………………………………………………所在页码

2.3分项价格表………………………………………………………所在页码

2.4设备价格明细表…………………………………………………所在页码

2.5项目要求及投标文件响应………………………………………所在页码

……

三、其它材料

3.1《投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书》……所在页码

……

我单位的投标文件由资格性证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，     共     页，在此加盖公章并由法定代表人或其授权代表签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式4-1

法定代表人身份证明书

（法定代表人参加投标的，出具此证明书）

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我     公司全称    的法定代表人。现就参加   采购代理机构名称   组织的采购项目         采购项目名称         （项目编号             ）的投标签署投标文件。

特此证明。

（※此处请粘贴法定代表人身份证 复印件※）

公司名称：（加盖公章）

年      月      日

格式4-2

法定代表人授权委托书

（授权代表人参加投标的，出具此授权委托书）

委托单位名称：

法定代表人：         （签字：       ）

身份证号码：                       住所地：

受委托人：           （签字：       ）

身份证号码：

工作单位：                         住所地：

联系方式：办公电话                     手机

现委托    受委托人    为本公司的合法代理人，参加你中心组织的招标活动。

委托代理权限如下：代为参加并签署           采购项目名称

（项目编号             ）的投标文件；代为签订政府采购合同以及处理政府采购合同的执行、完成、服务和保修等相关事宜；代为承认与我公司签署、实施的与采购文件相关的采购活动及行为。

本授权于     年     月     日签字生效，无转委托，特此声明。

（※此处请粘贴授权代表人身份证复印件※）

委托单位名称：

年     月    日

格式5

投标函

采购代理机构：

投标人名称 授权 投标人代表姓名、职务 为我方代表，参加你单位组织的招标项目 招标项目名称（项目编号) 的有关活动，并对此招标项目进行投标。

为此，我方按招标文件规定提供货物及服务的投标报价、投标保证金：

| 包号 | 投标价（人民币 元） |  | 投标保证金 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小写 | 大写 |  |
| …… |  |  |  |

一、我方同意在招标文件中规定的开标日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方保证遵守招标文件的规定，如果本公司违反招标文件要求，我方的投标保证金可以被你单位没收。如果开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可以被你单位没收。

三、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向你单位提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

四、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目不一定接受最低报价的投标。

五、我方承诺接受招标文件中政府采购合同条款的全部条款且无任何异议。如果我方中标，我们将按招标文件的规定，保证忠实地履行双方所签订的政府采购合同，并承担政府采购合同规定的责任和义务。

六、我方承诺采购单位若需追加采购本招标项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变政府采购合同其它实质性条款的前提下，按相同或更优惠的价格保证供货和服务。

七、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，接受你单位及相关监督管理部门对我方施以采购金额5‰以上10‰以下的违约处罚，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，提请政府有关行政部门没收违法所得；情节严重的，提请工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，提请司法部门依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人的；

（3）与采购单位、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购单位、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益的；

（5）在招标过程中与采购单位进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

八、我方已阅读并完全理解本招标文件附件二“投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书”的全部内容，承诺遵守全部内容。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

联系人：

电话：

传真：

格式6

开标一览表

投标人名称：                                          单位：元（人民币）

| 包号 | 品目号 | 产品名称 （品目名） | 最高限价 | 投标报价 | 交货/交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（大写） |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1．投标人对投标报价若有说明应在“开标一览表”备注栏中予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明。

2．投标报价不得填报选择性报价，以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

3．对于投标人在“开标一览表”和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

4．开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“开标一览表”为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5．“投标报价”应同格式7 “分项价格表”中“总价金额”相一致。

6．本表除在投标文件中装订外，还须用小信封单独密封、标记，在递交投标文件的同时递交一份，以供唱标之用。

7.投标人对所投包的采购内容必须全投，每个品目报价均不能超过各品目的采购最高限价，否则其投标无效

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权代表：    (签字)

签署日期：      年      月      日

格式7

分项价格表

包号：                                                   单位：元（人民币）

| 分 项 项 目 | 金 额（元） |
| --- | --- |
| 产 品 价 |  |
| 国内运保费 |  |
| 税 费 |  |
| 其 它 |  |
| 总价金额 |  |

填表说明：

1．“产品价”应同“投标产品价格明细表”中的“报价合计”相一致。

2. “其它”的内容包括检测等费用，投标人可以根据项目的具体情况填报。

格式8

投标产品价格明细表

包号：                                               单位：元（人民币）

| 品目号 | 产品名称 | 数量 | 品牌、规格、型号 | 制造厂商名称 | 产地 | 单价 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表说明：

表中的品目号、产品名称及数量应与“项目要求及投标响应表”的相应内容一致。

以上内容应如实填写，重点应对产品品牌、规格型号、制造厂商名称说明清楚、准确。

格式9

项目要求及投标响应表

| 包号：01包至18包 分包产品名称：国家示范校设备等 采购文件要求 （实质性要求及重要指标用标注，标注项不得负偏离，如果负偏离，则报价文件无效） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应内容 | 备注 |
|  | 交货/交付时间： 合同签订后（三十）日内交货。 |  |  |
|  | 交货/交付地点：采购人指定地点（鞍山境内） |  |  |
|  | 付款方式及条件：货物（设备）验收合格后，由采购单位直接将合同总价款的80%支付给乙方，半年后支付合同总价款的15%，余款作为质量保证金，一年后无质量问题再行拨付。 |  |  |
|  | 验收：按相关规定执行。 |  |  |
|  | 质量保证期：详见招标文件项目要求 |  |  |
|  | 保修期内上门免费服务，终身维修。 |  |  |
|  | 热线支持：现场支持：（2）小时内响应；（12）小时内到达 |  |  |
|  | 售后服务网络：投标人须提供投标人售后服务联系人和联系电话。 | 联系人： 联系电话： |  |
|  | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：质保期内免费维修，质保期后按成本价收取。 |  |  |
|  | 备品备件供应及优惠价格要求：（按成本价提供） |  |  |
|  | 培训人员现场培训（操作、维护等）：免费进行培训 |  |  |
|  | 系统扩展、升级服务要求：免费升级 |  |  |
|  | 其它 |  |  |

包号：01包: 实训机械设备   最高限价：22.9万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 项目要求及技术参数 |  |  |  |  |
|  | 龙门切割机 | 1 | 台 | 轨距3米，轨长6米，数控系统采用小蜜蜂数控系统，双边驱动；1把火焰割炬，1把等离子割炬，配弧压调高及防碰撞装置。 技术参数： - 一、数控系统：小蜜蜂系统 1) 采用32位高性能CPU和超大规模可编程器件FPGA，运用实时多任务控制技术和硬件插补技术，工作时高稳定性。 2) 整机工艺结构合理，配合全光耦隔离控制，超强的等离子抗干扰能力。 3) 32M的加工文件存储空间，满足各种复杂程序的运行与加工，轻松处理大程序的运行。 4) 采用ARM7处理器技术，程序运行速度和界面刷新速度更快。 5) 等离子起弧检测、初始定位、拐角信号、弧压调高功能。 6) 图形库功能。 7) 图形处理功能，对加工的图形进行排料、旋转和X、Y镜像功能。 8) 更换割枪枪嘴、位移穿孔、移动零件功能。 9) 文件名称可以显示中文名称，方便用户直观的辨别出存储的文件内容。 10) 断点恢复功能，加工过程中断电保护。 11) 轨迹可以连续回退至原点。 12) 延时、预热、穿孔功能。 13) 图形显示，实时轨迹移动显示。 14) 可将数控系统内的加工文件拷贝到U盘中。 15) 用户可以用U盘下载更新最新应用程序进行更新升级。 16) 轨迹输入采用U盘传输CAD进行套料后的加工文件和现场手动编写G代码两种方式。 17) USB、RS232串口通讯控制，U盘直接读取文件功能，便捷的现场操作。 18) 步进电机采用高细分驱动器，精度高、运行平稳。 19) 内设信号检测功能，帮助用户快速解决机器故障。 20) 10.1寸显示屏，人性化操作界面，全中文菜单，简单易用。 |  |  |  |  |
| 2. | 齿轮减速机 | 20 | 台 | ZQ—250型，直齿、斜齿各10台 |  |  |  |  |
| 3. | 摆线针轮减速机 | 10 | 台 | BW—B2型 |  |  |  |  |
| 4. | 行星齿轮减速机 | 10 | 台 | NGW—11型 |  |  |  |  |
| 5. | 单级蜗轮蜗杆减速机 | 10 | 台 | WPS—100型 |  |  |  |  |
| 6. | 两级蜗轮蜗杆减速机 | 10 | 台 | CW—80型 |  |  |  |  |
| 7. | 圆锥圆柱齿轮减速机 | 10 | 台 | DBY160型 |  |  |  |  |

包号：02包: 干涉仪   最高限价：40万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 干涉仪 | 1 | 套 | - 一、激光干涉仪主要内容：包含激光头组件/补偿器组件/线性光学镜组件/光学镜安装组件/测量软件/三脚架云台/通用三角架本体/三角架尼龙拉链携带箱/基础系统箱/角度光学镜组件/直线度光学镜组件/平面度光学镜组件/交货时提供出厂证书、操作手册/用户现场培训。 - 二、主要技术规格及参数说明： 1 仪器工作环境 电压：220VAC±10% /室温：-15～40℃/相对湿度：20%～80% 2 仪器的总体要求：激光干涉仪必须能实现线性测量、角度测量、直线度测量。所有检测项目均以激光波长为基准，具有溯源性。仪器应设计简单，性能可靠；仪器应具备开机稳定、预热时间短、使用成本低等特点。仪器具有良好的稳定性，至少使用10年后性能不下降。 3 仪器的硬件性能指标 1）激光干涉仪的硬件性能指标 线性测量范围：0～80m 线性测量分辨率:0.001μm 系统精度：+/-0.05ppm 长期稳频精度：≤±0.05ppm；测量速度：4m/sec；动态数据采集率：10HZ-50KHZ；系统预热（进入精密测量）准备时间：≤6min 传感器最大允许示值误差：空气温度：±0.2℃；材料温度：± 0.1℃；气压精度：≤±1mbar；空气湿度：±7%RH； 2）角度测量性能指标 轴向量程：0-15m 角度测量范围：±175mm/m 角度精度：±0.5 ±0.1M μm/m 分辨率：0.1μm/m 3）直线度测量性能指标 轴向量程：短距离0.1-4.0m；长距离1-30m 直线度测量范围：2.5mm 精度：短距离±0.5% ±0.5 ±0.15M²μm 长距离±2.5% ±5 ±0.015M²μm 分辨率：短距离0.01μm 长距离0.1μm 4）平面度测量性能指标 轴向量程：0-15m 平面度测量范围：±1.5mm 平面度测量精度：±0.6% ±0.02 M²μm 分辨率：0.01μm 桥板跨距：50、100、150mm 4 激光干涉仪的软件功能指标：界面友好，操作简便，提示帮助功能内容详细清楚；数据能手动、自动采集，自动分析处理数据，数据处理符合国际标准化组织或中国国家标准的要求；能将激光干涉仪读数转变为曲线形式，便于观察和分析；能进行高速动态数据采集，数据采集率应不低于5KHZ。 - 三、其它 1 现场进行仪器的安装调试培训工作。 2 激光干涉仪整机质保期一年，质保期从验收合格之日开始。 4 质保期内非使用原因的故障，卖方应在接通知24小时内做出响应，买方无法处理的故障，卖方需在48小时内派人到达买方进行免费修理。 5 质保期内因使用原因的故障，卖方应按优惠价格提供硬件和维修服务等内容。 6 质保期满以后，卖方应继续提供广泛的技术支持及零配件供应。 |  |  |  |  |

包号：03包: 测量仪器   最高限价：5.47万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 光学投影仪 | 1 | 台 | 投影屏尺寸：φ300mm 投影屏旋转范围：0°～360° 旋转角度显示当量 ： 1′ 旋转角度准确度： 6′ 工作台面积：大约340㎜×152㎜ 工作台行程：大约X＝150mm Y＝50mm Z＝80mm X、Y行程显示当量为：1μm X、Y坐标示值准确度：(4+L/25)um，其中L为测量长度，单位：mm 工作台承重 ：大约5kg |  |  |  |  |
|  | 理石平尺 | 1 | 台 | 00级 1500mm |  |  |  |  |
|  | 工具显微镜 | 1 | 台 | 1、显微镜放大率：30×(目镜15×物镜2×) 2、载物工作台：测量范围50×50mm(2"×2") 3、载物台面尺寸：152×l52mm 4、载物玻璃有效尺寸： 96mm×96mm 5、最大载重量(玻璃上面)： 5kg 6、读数装置测微头移动量： 25mm(1") 7、格值： 0.002mm(0.0001") 8、聚焦：工件最大高度：110mm 9、聚焦方式：手动(粗动) 10、照明装置：透射照明装置带绿色滤光片 无级调节亮度 反射照明装置单灯倾斜，反射照明 电源输入：220V 110V |  |  |  |  |
|  | 合像水平仪 | 4 | 台 | (1)刻度分划值-----0.01毫米/米 (2)最大测量范围-----0-10毫米/米 (3)示值误差 ±1毫米/米范围内-----±0.01毫米/米 全部测量范围内----±0.02毫米/米 (4)工作面平面性偏差---0.003毫米 (5)水准器格值-----0.1毫米/米 (6)工作面（长*宽）----165*48毫米 (7)仪器净重-----大约2公斤 |  |  |  |  |
|  | 水准仪 | 4 | 台 | 标准偏差 ≤±3mm 望远镜成像正像，放大倍数 30X 物镜有效孔径 45mm 视场角 1° 视距乘常数 100 视距加常数 140mm 最短视距 2m 补偿范围 ±5’ 圆水准器角值 8’/2mm 仪器净重 3.4kg 半导体激光器波长 635mm 激光等级 2级/激光有效射程 白天200m 夜晚300m 激光光斑大小 40m处光斑直径≤4mm 100m处光斑直径≤6mm 激光光轴与望远镜视准轴误差 ≤5″ 激光光轴与望远镜视准轴同焦度 ≤1屈光度 |  |  |  |  |
| 6. | 光学经纬仪 | 1 | 台 | 望远镜成像 正像 望远镜放大率 30× 最短视距 2m 乘常数 100 长水准器 20″/2mm 补偿范围 ±3′ 补偿精度 ±3″ 基座类型 三爪 |  |  |  |  |
| 7. | 激光准直仪 | 1 | 台 | 望远镜放大倍率 25X 望远镜有效口径 30mm 视场角 1°30" 成像 倒像 工作范围 精度1/4万 长水准器角值每(2mm)20" 激光管波长 635nm 电源 3v 激光射程 白天120m 黑夜300m 激光对点器误差 ≤1mm |  |  |  |  |
| 8. | 条式水平仪 | 5 | 台 | 200mm 精度0.02/1000mm |  |  |  |  |

包号：04包: 工具   最高限价：8.63万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 万能分度头 | 2 | 台 | 中心距125mm，带三爪卡盘 |  |  |  |  |
| 2. | 检验平台 | 2 | 台 | 1000*1000 |  |  |  |  |
| 3. | 检验棒 | 3 | 根 | CA6140车床检验用 |  |  |  |  |
| 4. | 液压起重机 | 2 | 台 | 额定起重量：3T 最大起升高度2000mm以上 |  |  |  |  |
| 5. | 液压升高机 | 1 | 台 | 额定起重量：2T 最大起升高度1600mm以上 |  |  |  |  |
| 6. | 电动试压泵 | 1 | 台 | 额定压力 6.3MPa 流量170L/H 功率1.1KW |  |  |  |  |
| 7. | 内六角扳手 | 15 | 套 | 9件套 |  |  |  |  |
| 8. | 呆扳手 | 45 | 套 | 10mm、14mm、17mm各1把 |  |  |  |  |
| 9. | 呆扳手 | 4 | 套 | 全套23件 |  |  |  |  |
| 10. | 活动扳手 | 15 | 把 | 200mm |  |  |  |  |
| 11. | 活动扳手 | 8 | 把 | 300mm、375mm各1把 |  |  |  |  |
| 12. | 组锉 | 15 | 套 | 10件套 |  |  |  |  |
| 13. | 普通钳工锉 | 75 | 把 | 五种类型各1把 |  |  |  |  |
| 14. | 丝锥扳牙套装 | 15 | 套 | 40件 |  |  |  |  |
| 15. | 螺丝刀 | 30 | 把 | 一字型、梅花型各1把200mm |  |  |  |  |
| 16. | 锯弓 | 15 | 把 | 可调式 |  |  |  |  |
| 17. | 尖嘴钳 | 15 | 把 | 100mm |  |  |  |  |
| 18. | 钢丝钳 | 15 | 把 | 200mm |  |  |  |  |
| 19. | 套筒扳手 | 15 | 套 |  |  |  |  |  |
| 20. | 扭力扳手 | 15 | 把 | 指针式 |  |  |  |  |
| 21. | 工具箱 | 15 | 个 | 三层铁皮420*200*200 |  |  |  |  |
| 22. | 紫铜棒 | 6 | 根 | 18mm、30mm各三根 |  |  |  |  |
| 23. | 顶拔器 | 15 | 个 | 150mm |  |  |  |  |
| 24. | 拔销器 | 15 | 个 |  |  |  |  |  |
| 25. | 刮刀 | 30 | 把 | 平面、曲面各一把 |  |  |  |  |
| 26. | 圆螺母扳手 | 15 | 把 |  |  |  |  |  |
| 27. | 卡簧钳 | 15 | 套 | 五件套 |  |  |  |  |
| 28. | 杠杆表 | 30 | 块 | 0-1mm，精度：0.001mm |  |  |  |  |
| 29. | 磁力表座 | 30 | 个 |  |  |  |  |  |
| 30. | 塞尺 | 15 | 把 |  |  |  |  |  |
| 31. | 磁力表座 | 4 | 个 | 万向微调 |  |  |  |  |
| 32. | 千分表 | 4 | 块 | 0-1mm，精度：0.001mm |  |  |  |  |
| 33. | 主轴冶具 | 1 | 根 | 定制工具，见附件图纸（见附件1） |  |  |  |  |
| 34. | 主轴内锥孔检验棒 | 1 | 根 | 定制工具，见附件图纸（见附件2） |  |  |  |  |
| 35. | 丝母座验棒 | 1 | 根 | 定制工具，见附件图纸（见附件3） |  |  |  |  |
| 36. | 轴承座验棒 | 2 | 根 | 定制工具，见附件图纸（见附件4-1、4-2） |  |  |  |  |
| 37. | 自制步距规 | 1 | 根 | 定制工具，见附件图纸（见附件5） |  |  |  |  |
| 38. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 230kgf.cm |  |  |  |  |
| 39. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 450 kgf.cm |  |  |  |  |
| 40. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 1000 kgf.cm |  |  |  |  |
| 41. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 1800 kgf.cm |  |  |  |  |
| 42. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 2000 kgf.cm |  |  |  |  |
| 43. | 扭力扳手 | 1 | 把 | 5600 kgf.cm |  |  |  |  |
| 44. | 正弦规 | 1 | 台 | 200*150 |  |  |  |  |
| 45. | 量块 | 2 | 套 | 83块组2级 |  |  |  |  |
| 46. | 正弦规 | 1 | 台 | 100x80 |  |  |  |  |

附件1：主轴冶具

附件2：主轴内锥孔检验棒

附件3：主轴内锥孔检验棒

附件4-1：轴承座检验棒

附件4-2：轴承座检验棒

附件5：步距规图纸

包号：05包: 工艺图表软件   最高限价：20万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 工艺图表软件 | 41 | 点 | 软件名称：工艺图表软件 版本：V2013 技术指标： 1、完全自主版权、自主平台的国产软件。 2、快捷、直观的填写方法 支持按“所见即所得”的方式填写卡片，用户不仅可以自己定义表格、填写表格，而且还可以拷贝粘贴Word、Excel等软件的数据；提供各种特殊工程图形符号的直接填写，如：公差偏差、形位公差等；可以对卡片中的文字字体、字号、颜色以及文字对齐方式进行编辑和修改。 3、OLE对象接口及CAD的无缝集成，软件兼容性强 卡片中可以通过OLE对象接口插入多种位图图片，例如BMP、JPG等。 充分利用现有CAD系统的图形文件，支持如DXF、DWG、EXB等文件的输入；轻松绘制和编辑各种工艺简图、工艺模板；提供工艺简图中需要的定位夹紧符号库等。 4、支持批量打印工艺卡片，让用户方便的批量打印多套工艺规程。 支持绘图输出、打印排版及批量打印功能，对填写的卡片进行方便快捷的绘图输出。 5、智能双向关联填写 工艺过程卡片上的内容与相应工序卡片上的相关内容可以双向自动关联，工序号自动生成和更新；可一次完成所有卡片公共项目的填写，修改任意一张卡片的公共信息后，整套工艺规程的公共信息也会自动关联更新。 6、典型工艺的借用 用户可利用查询功能，查找以前的典型工艺，并可以方便地重用这些卡片上的全部内容或部分内容。 7、工艺知识库 丰富专业的工艺知识库，可以帮助用户快速填写工艺卡片；系统开放的数据库结构，允许用户自由扩充，定制自己的知识库；用户在填写过程中，可以随时将常用的词语入库分类，或者选取知识库的内容直接填写。 8、统计等辅助功能 通过工艺模板的定义，软件可以把工艺规程中卡片里的相关属性及内容提取出来，自动生成符合本套工艺规程的工艺信息并进行汇总、计算，例如：刀具、设备数量，材料、工时的计算等。CAXA工艺图表对一套工艺规程的所有卡片按树状层次展示给用户，用户可轻松地在卡片间切换；还可以使用关键字进行工艺规程的模糊查找，将工艺规程中的卡片输出成CAD文件。 9、数据接口： 具有通用的二维CAD数据接口，可接收国内外流行CAD软件的数据。如DWG，DXF，EXB等格式，软件能够直接读取这些格式的文件。 10、导航功能 对一套工艺的所有卡片按树状层次展示给用户，用户可轻松的在卡片间切换；在填写卡片时，将单元格对应的知识以树状层次结构展示，方便用户使用；可在工艺过程卡片上选取相应的工序记录，并通过右键菜单创建或打开相应的工序卡；可通过键盘在卡片间顺序切换；可在卡片树上选取指定的卡片进行打印输出。 11、卡片模板定制 用户既可以利用软件提供的国标模板进行填写，也可以利用卡片模板定义功能，定制出适合自己企业特点的工艺模板，并实现模板单元格与知识库的关联。 12、CAD图形的重用和工艺简图绘制 具有二维绘图软件的全部绘图功能，充分利用现有CAD系统的图形文件，如DXF、DWG、EXB等文件的输入；轻松绘制和编辑各种工艺简图、工艺模板；提供工艺简图中需要的定位夹紧符号库等。 13、卡片的填写与编辑： 支持按"所见即所得"的方式填写卡片，用户不仅可以自己定义表格、填写表格，而且还可以拷贝粘贴Word、Excel等软件的数据；提供各种特殊工程图形符号的直接填写，如：公差偏差、形位公差等；可以对卡片中的文字字体、字号、颜色以及文字对齐方式进行编辑和修改。 14、基于知识重用与再用的新思维： 必须是高效快捷的工艺卡片编制软件，它可以方便地引用设计的图形和数据，同时为生产制造准备各种需要的管理信息。支持以工艺规程为基础，针对工艺编制工作繁琐重复的特点，以"知识重用和知识再用"为指导思想，提供了多种方便实用的快速填写和绘图手段，可以兼容多种CAD数据，真正做到"所见即所得"的操作方式，符合工艺人员的工作思维和操作习惯 |  |  |  |  |

包号：06包: CAD/CAM软件   最高限价：20万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | CAD/CAM软件 | 30 | 点 | 性能要求： 产品包含下列功能模块：Mach3级进模设计/高级仿真-附加/知识融合/ Open工具开发/ Open Grip开发/车身设计/整车布置/人体建模/人体建模姿势预测/焊接助理/电极设计/ Wave控制/制图增强/问题管理/Integration几何搜索/ HD3D可视化报告/船舶设计/船舶结构详细设计/船舶结构加工预测/机械布管/基于规则结构焊接/船舶制图/电子电器管线/塑模设计向导/冲压结构设计/冲压工程/五轴加工-附加/三轴转五轴加工-附加/线割放电加工-附加/两轴半加工-附加/三轴加工-附加/数控加工仿真-附加/特征加工-附加/车铣复合加工-附加/加工Teamcenter客户端-/仿真流程构建器/设计仿真/热仿真/流体仿真/ Ansys解算器/ ABAQUS解算器/动力学仿真/高级热仿真/空间系统热仿真/电子系统冷却仿真/振动仿真/疲劳分析/ LS-Dyna解算器/运动学仿真/机电概念设计/拓扑优化/一步成型分析/ 3-5轴铣削加工/ Nastran高级分析/ Nastran运动分析/ Nastran优化分析/Nastran非线性/ Epak/原理图/级进模加工包/渲染/自由形状建模/可视化形状/分析形状/优化向导/车削/后处理构建器/后处理高级库/加工向导构造器/钣金展开/高级FEM。 技术服务要求： 1.投标时提供制造厂商授权原件。 2所有软件模块必须是同一家软件开发商的产品，不接受集成第三方软件模块。 3.现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |  |  |

包号：07包: 数控机床维修软件   最高限价：18万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：基层医疗卫生机构管理信息系统

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 数控机床维修软件 | 41 | 点 | 软件名称：数控机床调试维修教学软件 版本：V2.0 技术要求： - 需有典型三维数控机床机械结构仿真模型包括三轴立式加工中心、数控水平导轨卧式车床与斜床身数控车床。能够实现任意角度旋转查看，具备透明显示与爆炸图功能；能够实现按照正确顺序的拆卸与安装过程，需有拆装步骤提示功能。机械拆装过程需有虚拟拆装工具。 - 在三轴立式加工中心机械结构仿真模型里需有加工中心整体、斗笠式刀库、主轴自动换刀机构、十字工作台、丝杠仿真模型的任意角度旋转查看、透明显示、爆炸图以及按照正确顺序的拆卸与安装过程且需有拆装步骤提示功能。 - 在数控水平导轨卧式车床机械结构仿真模型里需有车床整体、四工位刀架、X轴-Z轴仿真模型的任意角度旋转查看、透明显示、爆炸图以及按照正确顺序的拆卸与安装过程且需有拆装步骤提示功能。 - 在斜床身数控车床机械结构仿真模型里需有车床整体、六工位刀架仿真模型的任意角度旋转查看、透明显示、爆炸图以及按照正确顺序的拆卸与安装过程且需有拆装步骤提示功能。 - 需有线性导轨、滚珠丝杠、十字工作台的安装、精度检测及调试过程。 - 需具备芯棒、磁力表座、千分表等检测工具，能够实现数控机床几何精度检测过程。应至少包含以下检测内容：1）立式加工中心X坐标轴移动方向平行度的检测方法；2）立式加工中心X坐标轴移动方向垂直度的检测方法；3）立式加工中心Y坐标轴移动方向平行度的检测方法；4）立式加工中心X坐标轴移动方向垂直度的检测方法；5）水平床身数控车床床身导轨直线度的检测方法；6）水平床身数控车床主轴卡盘定位端面跳动的检测方法；7）水平床身数控车床主轴定位孔径向跳动的的检测方法：8）斜床身数控车床床身导轨直线度的检测方法；9）斜床身数控车床主轴锥顶尖跳动的的检测方法；10）斜床身数控车床主轴锥线径向跳动的检测方法。 - 需有电气控制系统仿真装调功能，具备电气图纸上的电气符号与电气实物元件自动关联功能。 - 在电气控制系统仿真装调功能中，需具备普通电力拖动仿真实训功能，能够实现电机点动控制、电机自锁控制、电机正反转、电机顺序启动仿真实训。 - 在电气控制系统仿真装调功能中，需有FANUC 0i Mate-MC加工中心的分成以下单元的装调功能：系统单元连接调试实训、系统启动停止单元连接调试实训、主轴单元连接调试实训、进给单元连接调试实训、刀库单元连接调试实训、急停限位单元连接调试实训、手轮单元连接调试实训、报警灯单元连接调试实训、整体布局连接调试实训。 - 在电气控制系统仿真装调功能中，需有FANUC 0i Mate-MD加工中心的分成以下单元的装调功能：系统单元连接调试实训、系统启动停止单元连接调试实训、主轴单元连接调试实训、进给单元连接调试实训、刀库单元连接调试实训、急停限位单元连接调试实训、手轮单元连接调试实训、报警灯单元连接调试实训、整体布局连接调试实训。 - 在电气控制系统仿真装调功能中，需有FANUC 0i Mate-TC 数控车床的分成以下单元的装调功能：系统单元连接调试实训、系统启动停止单元连接调试实训、主轴单元连接调试实训、进给单元连接调试实训、刀架单元连接调试实训、急停限位单元连接调试实训、手轮单元连接调试实训、整体布局连接调试实训。 - 在电气控制系统仿真装调功能中，需有SIEMENS SIUMERIK 840D整体布局连接调试实训功能。 - 需具备仿真万用表，能够测出与实际情况相符的电压数值功能。 - 在机电联调仿真功能中，需有放大器至伺服电机之间的电缆连接功能包括电源电缆、编码器反馈电缆连接。 - 在机电联调仿真功能中，数控系统调试需具备如下功能： FANUC 0i Mate-MC： 1）系统全清上电 2）轴参数调试 3）伺服初始化及参数调试 4）主轴参数调试 FANUC 0i Mate-TC： 1）系统全清上电 2）轴参数调试 3）伺服初始化及参数调试 4）变频器参数调试 FANUC 0i Mate-MD： 1）系统全清上电 2）轴参数调试：8130、1020、1022、1023、1815、1825、1826、1828、1829、3716、3717、1260、1320、1321、1401、1410、1420、1421、1423、1424、1425、1430、1620、1622、1624. 3）伺服初始化及参数调试 4）主轴参数调试 SIEMENS SIUMERIK 840D： - 通用数据设置 - 通道数据设置 - 轴数据设置 16. 需有FANUC 0i Mate-MD的PMC状态监控功能及以下常见典型故障现象： 1）SV0410号报警 2）SP9031号报警 3）PMC ER32、ER97报警 4）SV0607、613报警 5）SV5136、SP1999、SP1220报警 6）SP1999、SP1220报警 7）SP5136报警 8）SV401报警 9）SV0368号报警 10)SP9037报警 11)1000 X+超程（PMC报警） 12)1001 X-超程（PMC报警） 13)1002 Y+超程（PMC报警） 14)1003 Y-超程（PMC报警） 15)1004 Z+超程（PMC报警） 16)1005 Z-超程（PMC报警） 17)1006 润滑液位低（PMC报警） 18)1007 T码超范围（PMC报警） 19）1008 松刀未完成（PMC报警） 20）1009 夹紧未完成（PMC报警） 21)1010 未到前限位（PMC报警） 22）1011 未到后限位（PMC报警） 17. 教师可以自定义电气控制系统故障发送给学生，由学生进行诊断排查。 18. 需适应局域网教学环境，具备用户管理功能，通过服务器注册账号和密码，学生可以在局域网内任何一台PC登录仿真软件以实现网络统一管理与监控。 19. 软件需满足计算机硬件平台最低配置要求：CPU P4 2.4 GHz；内存1GB；显示器分辨率1024×768，显卡256MB显存。软件需兼容中文Window98/Window2000/WinXP操作系统。 服务要求： - 免费提供送货、安装、调试等服务，保证软件的正常运行。 - 免费提供培训软件的使用人员，培训时间双方协商，培训本软件的使用方法和日常维护，培训5人数。 - 数控技能大赛专家及数控工艺员专家可为院校提供专业知识咨询。 |  |  |  |  |

包号：08包: 教学仪器   最高限价：  50万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 网络型电子实训台 | 5 | 台 | # 网络型电子实训台 # 设备功能 设备需与单片机全国职业技能大赛所使用设备完全一致（*以可完成2012年教育部全国单片机技能竞赛试题为标准）。采用烤漆钢板制作的台式结构。实训台的抽屉柜用于存放实训模块，抽屉柜与台面之间布置实训模块安装支架，最上一层是工作台台面。用于技能竞赛时在台面上放置设备安装底板，在底板上安装试题拟定的单片机控制装置需要的模块，连接控制电路，编写的控制程序输入单片机后，按下运行指令开关，单片机控制装置就按程序运行。放置在单片机实训室中，这就是一张实训台。当讲解理论或实训项目中的相关知识时，可以当做课桌；当需要进行实际操作时，将台面打开，就露出放置在安装支架上的模块，在需要的实训模块间按实训要求连接电路，编写控制程序，就可以按照设计的实训项目进行单片机技术的教学。模块之间联接灵活，加深对单片机原理理解,能够完成I/O实训，A/D实训，D/A实训，LED LCD点阵模块等。 提供竞赛试题库3套：各省及全国的竞赛试题，要求与设备配套，正规出版社教材，要求与设配配套。中标后三日内提供样品一套，样品按时提供并审查合格方可签订合同。 - 设备技术指标 1. 输入电源：单相 AC 220V±10%（50Hz） 2. 输出电源：DC ±12V±5％/1A DC±5V±5％/1A DC 24V±5％/1.5A 3. 温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃） 4. 外形尺寸：1225mm×690mm×820mm（L×W×H） 5. 整机功耗：≤0.5 kW 6. 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。市电采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 本设备各个功能模块功能特点 （1）主机模块 单片机采用单片机内部设有256Byte的RAM和8KByte的FLASH、三个16位定时器，两个数据指针，片内集成了一个看门狗电路。64KRAM扩展空间、64KROM扩展空间；32个IO口，6个向量中断源；0~33MHz的工作频率，三级程序加密功能；工作电压4.0V~5.5V。使用DIP40封装便于更换芯片及仿真。并设计有在系统下载设计接口，通过USB下载器可以方便地进行编程，无需把单片机从电路上取下。 该模块上还放有串行通信接口，该接口已经加入升压电路，可以直接与计算机通信，飞利浦单片机和宏晶单片机也可以通过此口进行程序下载。复位电路上加有手动复位按扭，可以直接复位操作。模块上还设有有源蜂鸣器驱动电路，直接给固定电平就可以发出声响。 （2）电源模块 电源模块采用线性电源和开关电源两种电源。单片机等芯片采用线性电源供电，可以有效减少因电源干扰引的程序跑飞。电机等大功率器件采用开关电源供电，确保提供足够的功率。电源采用漏电保护开关作为总控制，安全可靠。用船形开关单独控制低压电，市电与低压电分开控制。该模块共有三组相互独立的低压电源，其中有两组是正负双电源输出。面板上放置了一个AC220输出插板，可以同时挂接三个仪器仪表。其中每组电源都有保险丝作过载保护。 （3）仿真器模块 配备有高性能单片机仿真器，可以全功能仿真MCS51系列单片机，也可以软件仿真；软件为中国自主研发，可以很好的支持中文，支持关键字提示，自动完成符号配对等功能。支持64K程序地址断点、64K源程序有效行断点和64K临时断点，单片机内部寄存器状态一目了然。主机与计算机采用流行的USB接口。 （4）显示模块 该模块无论从最基本的显示元件LED发光二极管，还是到最高级的LCD显示屏都包含在内。具体配置为8位跑马灯（逻辑电平指示）、8位数码管动态显示、16×32点阵LED屏、1602字符型液晶显示屏、128×64绘图液晶显示屏。单片机常用的显示器件全部包含在内，使学习者可以接触所有的显示方案，设计人机界面时可以得心应手。 （5）继电器模块 继电器是常用的执行元件，也是常用的隔离元件，它能用低压控制高压电路，远程切换强电电路状态优点，同时它的执行元件又是一个线圈，在通电及断电时会产生电磁干扰。为此继电器模块在集成了驱动电路的基础上增加了光电隔离措施。该模块共有6路继电器，每个继电器的开关触点全部引出，并明确标示；每个继电器还设有工作指示灯，那一路继电器在通电工作使人一目了然。六组继电器中有两组为AC220控制的继电器，可以控制交流电机的正反转及停止，通过转换头可以连接电子连线。另外四组为电子连线座输出。继电器触点容量250V/6A、DC28V/12A （6）指令模块 指令模块上放置了单片机常用的输入元件，其中有8个独立键盘接口，8路8位开关量输入，4*4矩形键盘接口，可以满足学生从基础到高级，从简单到复杂的实训要求。如果用户需要更多的按键或需要更为复杂的设计，则可以采用该模块的PS2键盘鼠标接口进行扩展。 （7）ADC/DAC模块 ADC/DAC模块上设计了两种转换芯片ADC0809和DAC0832。为了便于调试程序和硬件，板载了三个功能子模块：0-5V模拟电压输出、8等级LED电平指示器和有源时钟发生器。ADC0809实验时可以用有源时钟发生器作为芯片的时钟，可以用0-5V模拟电压输出作为模拟量，用8等级LED电平指示用作模拟量大小的指示；DAC0832实验时，可以将芯片的输出接在8等级LED电平指示器上，转换结果是否正常一目了然。 （8）交直流电机控制模块 该模块可以完成两种电机的控制实验，分别是24V直流减速电机和220V交流减速电机。每种电机的转盘下面放有光电开关计数器，可以用单片机感知其位置和转动了多少圈。每个电机控制线路中设有超程保护输入端口，在与水平移动装置组合实验时可以有效保护电机和机构的安全。 （9）步进电机控制模块 该模块设有一只24V两相步进电机和大功率步进电机驱动器。模块改变了电机的轴转式运行方式，采用了一个水平移动机构，该机构可以把电机的轴转改为水平直线运动，并用铝直尺的刻度指示。该模块还可以做闭环控制的实验项目，因为在运动机构上装有感知距离的闭环元件。同时设计了一个超程保护电路，当机构走到一个程序不可知状态时，可自动关闭电机电源，避免机构超程损坏。直线运动机构上带了左右限位输出端子，供单片机查询状态。 （10）传感器配接模块(4路传感器接口) 传感器配接模块是专为传感器的配接和电气隔离而设计的一块电路单元，该单元共有两组16路光电隔离IO口，每个光电隔离IO口均可仿PLC与24V电源供电的传感器连接。并配有四路传感器转换接口用于工业传感器的连接。 （11）扩展模块 因为82C55的控制方式仍有学习价值，目前在许多教材中仍有它的身影，扩展模块能满足实验的需求；82C55的三个端口全部引出，可以用电子连线连接，也可以用排线连接。控制端与数据通信口安排在一起，整体布局美观大方。另设有一片74LS245芯片，可以用来与82C55组合起来完成不同的实验功能。 （12）温度传感器模块 该模块配备有两种芯片型温度传感器：数字量温度传感器18B20和模拟量温度传感器LM35。LM35器件还加有运算放大器，放大的模拟量可以提高测量精度。每种传感器都有透明外壳加固保护，内有大功率加热电阻，加热指示器等。工作状态一清二楚。可以用来做恒温控制，温控器等实验。 （13）智能物料搬运装置部分 主要组成 ： 智能物料搬运机构支架 双轴直线搬运机器人机构 接供料机构 主要功能 ： 物料检测功能 超出最大行程时，具有硬件自动保护功能 具有对物料自动检测并智能调整位置后抓取功能 具有手爪到位检测、夹紧检测、复位检测功能 装置特点 ： 配置双轴机器人作为装配的执行机构，具有X轴、Y轴 两个方向的执行能力，可完成智能抓取物料放料等功能； 配置有行程开关，光电传感器，光纤传感器等，可确保各执行器的准确定位； 超出最大行程时，具有硬件自动保护功能，确保系统安全及人身安全； 本装置为通用性模块化多功能装置，各功能端口完全开放，可能能过不同的接线来完成各种不能的功能，为学生的各种创新设计创造了广阔的空间。比如可以结合单片机主机模块，LED/LCD模块等，完成物料搬运实训，I/O口实训，LED\LCD点阵模块实验等加深学生对单片机原理地理解。 （14）微油螺杆变频空气压缩机技术参数 高效380v/3PH/50HZ电机，防护等级IP55，坚固可靠的英格索兰主机，带有对称的圆锥滚子轴承刚性极强，无需保养的齿轮直联传动系统，星三角启动器，风冷式后冷却器，机组出厂前预罐冷却润滑剂，V-Tech 控制器，触摸式控制，自动启动/停机控制，故障报警，72dB（A）低噪音罩壳，压力：7barg，电机功率45KW，排气量3.0m3/min，噪音69±3Db(A)，外形尺寸（mm）2367*1234*1548，重量1008Kg。 - 设备实训项目 - 跑马灯实验 - 独立按键输入实验 - 矩阵键盘接口实训 - 光电耦隔离输入输出实验 - 金属检测实训 - 继电器隔离控制实验 - 静态数码管显示实验 - 动态数码管显示实验 - 蜂鸣器演奏实验 - 8255芯片扩展IO口实验 - 液晶显示模块控制实训 - 点阵LED屏汉字显示实验 - AD转换实验 - DA转换实验 - LM35温度传感器采集实验 - IIC总线IC卡存储实验 - EEPROM芯片24系列存储实验 - 外部中断光电计数控制电机实训 - 定时器中断控制电机实训 - 开环步进电机控制实训 - 闭环交直流电机系统实验 - 闭环步进电机系统实验 - 恒温室控制系统实验 - PS键盘通信实验 - RS232通信实验 |  |  |  |  |
| 2. | 自动调制测试仪 | 4 | 台 | 精确测量范围1.5兆到1.2吉，实用范围可达2吉，AM、FM全量程范围LED指示锁定及高低电平，模拟表头指示，CCITT Vp53噪音声滤波器，去加重网络、低噪音。 自动调制测量仪，设计上使得其调幅及调频的测量极为简单，通过调谐机内本身振荡及电平调整能加速测量进程，减少误差。AM、FM 1.5M 到1.2G范围可精确计测量，有一定灵敏度及精确度衰减情况下可得 2G ，在FM测量上，1千赫、3千赫、10千赫、30千赫、100千赫五种频偏刻度读数范围，可对正峰、负峰、平均频偏显示读数，在AM测量上有1%、3%、10%、30%、100%五种百分比调制度可供选择显示峰值，平均百分比调制度。为便于测量、前面板上有 60 千赫、15赫、3.5千赫三种带通滤波器可切断相应带通讯号，同时有一个CCITT 噪声滤波器，一个750微秒去加重网络，通过以上方式可选择过滤其带来的附加调制各种量程及功能操作，通过面板上按钮开关操作实现，并相应LED指示。 特性陈述∶ 1)高频输入∶ 频率范围∶频率范围∶有效期响1.5MHz到 2.8MHz、3.2MHz到1.2GHz，降低一定灵敏度下可达2GHz。 调谐∶调谐∶自动搜索最大有用讯号，而其谐波电平必须主频率低10分贝以上。 捕获时间捕获时间∶∶设定锁定载波时间小于100毫秒设定，解调及音频电路附加时间典型为1秒。 锁定及电平指示∶一个LED 灯指示已锁定输入信号及其是否在测量范围。 输入阻抗∶50欧 输入电平∶在输入电平2毫伏到1伏之间，本机将锁定于输入讯号及自动量度调制度，但输入电平不能高于1伏才可获到准确读数。 最大安全输入电平∶连续性0.5瓦 本振陷漏∶不大于60 毫分贝 2)FM 测量∶ 测量量程∶1, 3, 10, 30 ,100千赫五种刻度量程 测量精度∶表面满度的2%，另加频率响之错误 失真度∶以1千赫讯号频偏50千赫计不大于1 % FM 测量方式∶正峰值、负峰值，及平均频偏。 3)AM测量方式∶ 测量量程∶1、3、10、30、100千赫五种刻度量程 测量精度∶表面满度的2%，另加频响之错误 失真度∶以1千赫讯号频偏50% 计不大于1% AM测量方式∶正峰值、负峰值及平均值 4)音频滤波器： 60千赫带通滤波器∶25赫至60千赫段内，衰减1分贝 15 千赫带通滤波器∶12赫至19.5千赫内，衰减3分贝 3.5千赫带通滤波器∶ 12赫至4千赫段内，衰减3分贝 CCITT滤波器∶CCITT VOLUME VP53 去加重网络∶750微秒解调，12赫至12千赫 + 3 分贝 5)音频输出∶ 解调音频输出∶由前面板BNC 输出 音频输出电平∶满度计为 0 dB 音频输出阻抗∶600欧 6)中频输出∶ 中频输出∶由前面板BNC输出 中频输出电平∶100毫伏典型值 7)显示方式∶ 动圈表头显示，有 0-3 ，0-10，及20分贝三种刻度以%及千赫表示 8)过载保护∶全自动保护 9)电流∶220伏/110伏 可供选择频率50/60赫 功耗∶约6瓦特 10）内置变频接地特性测量功能 1、测量范围： 接 地 阻 抗 0～999.999Ω 电 压 0～2V～200V 电 流 0～2A～20 A 功 率 因数 0.000～1.000 选 择 频 率 40HZ～70HZ 2、输入阻抗： 电 流 回 路 ≤0.1Ω 电 压 回 路 ≥1MΩ 3、通频带： ≤±0.5HZ 衰减 ≥60dB/HZ 4、测试时间： ≤3秒 5、系统测量精度： 0.5级 6、输出容量 2KVA 7、输出电压（电流） 0-150V （0-18.4AMax） （两档） 0-300V （0-9.2AMax） 8、波形失真度 ＜0.5% 9、输出频率范围 40-450HZ |  |  |  |  |
| 3. | 调频调幅信号发生器 | 4 | 台 | # 功能要求 ． 频率范围：100kHz ~ 110MHz 记忆资料间可复制 ．输出信号： -19 ~ +99 dBu 修改功能 ．微电脑控制操作 遥控功能 ．可储存 100 组资料 调频立体调变 ．记忆资料间可复制 ．修改功能 ．遥控功能 ．调频立体调变 技术指标 1、频 率: 1)、范围:100kHz ~ 110MHz 2）、显示：6 位数 0.5" LED 显示 3）、解析度：100Hz (0.1 ~ 34.999MHz), 1kHz (35 ~ 110MHz) 4）、准确度：+5 x 10-5 +1 位数 2、输出： 1)、范围：-19dBu ~ +99dBu, 1dBu steps (0dBu：1μV for open end) 2）、显示：2 位数 LED 显示 3、解析度：1dB 1)、衰减器准确度：20 ~ 99dBu + 1.5Db,19dBu ~ -10dBu + 2dB, -11dBu ~ -19dBu + 3dB 2）、Spurious：-30dB 或更小 3）、阻抗：50Ω (VSWR < 1.2) 4）、频率响应：+1.5dB 4、Residual Modulation (S/N)： 1）、Post-Defection BW：50Hz ~ 20kHz 2）、FM 成份：< 200Hz 3）、AM 成份：> 50dB 5、调变： 1）、内部调变：400Hz, 1kHz, + 3% 2）、外部输入阻抗：约 10kΩ 6、调频： 1）、频率偏向：0 ~ 100kHz 2）、显示：3 位数 LED 显示 3）、表头准确度：+ 10% 4）、失真 (在 75kHz 偏向)：< 0.1%, <0.05% (10.7, 65 ~ 110MHz) 5）、外部调变频率响应： 50Hz ~ 15kHz + 1dB (REF. 1kHz) 6）、Separation：> 55dB 7）、导频信号频率：19kHz + 2Hz 7、调幅： 1）、外部 Depth：0 ~ 60% 2）、显示：3 位数 LED 显示 3）、准确度：+ 5% 4）、失真 (30% AM)：< 0.5% (0.1 ~ 30MHz), < 1.5% (30 ~ 110MHz) 5）、外部频宽：20Hz ~ 10kHz + 1.5dB (REF. 1kHz) 6）、输入准位：3Vpp + 2% 7）、设定功能：100 组,Four presetting output levels can be stored 8）、使用电源：交流 100V/120V 60Hz, 交流 220V/240V + 10%, 50/60Hz 9）、附件： 电源线 ×1,操作手册 × 1,测试线 GTL-110 × 1, 遥控控制器 GRC-1201 10）、尺寸及重量：430(宽) × 110(高) × 250(长) mm,约 6.5 公斤 |  |  |  |  |
| 4. | 电子电气 技术综合实训装置 | 4 | 台 | 该实训装置是根据国家劳动部及相关职业技能鉴定指导中心对高级工考核培训的要求的新型实验实训装置， 不仅可适用于普通高等院校、职业院校的正常实验教学，也适用于高级工的技能培训与考核。采用组合式、小型化模块，每个模块功能更加明确。在各功能模块上，设置有各种故障，故障的设置可由教师通过手动或计算机来完成。 若不进行故障设置，则实训装置可作为一般的教学实验台来使用。当需要进行考核时，则教师可设置多种故障(每一台实训装置可设置不同的故障)，由受考核人员通过现象判断故障的类型以及位置。在每一功能块上，对应的器件附近按一下按钮开关，就可消除故障。实训装置可记录受考核人员排除故障的按钮次数，以此来打分。这种考核方式对检查培训人员分析问题、解决问题的能力是十分有效的。 （二）技术参数： 工作电源：三相五线 220V±5％ 50Hz 安全保护：漏电保护（动作电流≤30mA），过流保护，熔断器保护 外形尺寸：1600x750x1560mm(±100mm) 额定功率：<0.5KW 环境温度：－10℃ ～40 ℃ 相对湿度：<85% 设备重量：85Kg(±5kg) （三）产品结构要求： 单元模块：箱式设计，正面有电路图，装有实验指示灯，安全型迭接插座，内置有电路板与元器件。 实验导线：所有接插件均采用安全型迭接插头，要为学生实验提供极高的安全性。 （四）产品配置及要求： 1、电源控制屏1 套：要求钢制结构，外表面喷涂彩色环氧聚塑，实验屏内配置有交流电源、直流电源、指针式仪表、数字式仪表、故障设置箱（可设置40个故障点），配有人身安全保护体系。设有实验所需的交流电源、单相交流电源插座、直流励磁电源、交流电压表、交流电流表、直流电压表、直流毫安表、直流安培表、二极管及开关板、脉宽调制等。采用LEM传感作为电流检测，能够完成GTR、MOSFET、IGBT、全桥DC/DC变换、DSP、SPWM等多项实验，以及对现代电力电子器件和现代控制理论的研究实验。 2、实验桌1张：要求钢制结构，采用25mm厚高密度纤维板外贴进口防火板，PVC截面封边，桌边鸭嘴型设计。桌子的底部采用带刹车的万向轮，移动和固定两相宜，方便调整设备的摆放位置。 3、晶闸管主电路1件：要求提供12只5A/1000V的晶闸管，分成正、反桥两组，每只晶闸管均设有RC吸收和保险丝保护装置，晶闸管可通过外加触发信号进行触发（留有触发脉冲输入接口）。另外还设有带镜面精密指针式直流电压表（±300V，精度1.0级）、带镜面精密指针式直流电流表（±2A，精度1.0级）各一只以及一组平波电抗器。 实训技能：1）单相桥式全控整流电路实训2）单相桥式半控整流电路实训3）单相桥式有源逆变电路实训4）单相交流调压电路实训5）单相并联逆变电路实训6) 逻辑无环流可逆直流调速系统实训7）双闭环三相异步电机串级调速系统实训8）双闭环控制的直流脉宽调速系统(PWM) 实训9）功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量10）功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究11）绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性及其驱动电路的研究12）电力晶体管(GTR)驱动电路的研究13）电力晶体管(GTR)的特性研究 4、三相晶闸管触发电路PDQ-12 1件：要求提供三相晶闸管触发电路、功放电路等。实训技能：1）三相半波可控整流电路的研究2）晶闸管三相半波有源逆变电路的研究3）三相桥式半控整流电路实训4）三相桥式全控整流及有源逆变电路实训5）三相交流调压电路实训6）双闭环晶闸管不可逆直流调速系统实训7）逻辑无环流可逆直流调速系统实训 8) 双闭环三相异步电机串级调速系统实训 5、单相晶闸管触发电路 1 件：要求提供单结晶体管触发电路、锯齿波同步触发电路和单相交流调压触发电路。实训技能：1）单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实训2）锯齿波同步移相触发电路实训3）正弦波同步移相触发电路实训4）单相交流调压电路实训 6、电机调速控制电路I 1 件：要求提供：给定（带数显）、调节器I、转速变换（FBS）、调节器II、反号器（AR）、电流变换（FBC）、电压隔离器（TVD）。其中调节器I和调节器II的比例增益由电位器调节。实训技能：1）晶闸管三相半波有源逆变电路的研究2）晶闸管直流调速主要单元调试实训3）双闭环晶闸管不可逆直流调速系统实训4）逻辑无环流可逆直流调速系统实训5) 双闭环三相异步电机串级调速系统实训 6）不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究 7）全桥DC/DC变换电路实训 8）整流电路的有源功率因数校正实训 9)软开关实训 7、电机调速控制电路II 1 件：要求提供零电平检测（DPZ）、转矩极性鉴别（DPT）、逻辑控制（DLC）。实训技能：1）晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实训2）晶闸管直流调速主要单元调试实训3）逻辑无环流可逆直流调速系统实训 8、可调电阻器1件：要求提供两组900Ω×2/0.41A瓷盘电阻和一只转换开关。实训技能：1)双闭环三相异步电机串级调速系统实训 9、三相芯式变压器1 件：要求提供一只三相芯式变压器和一个三相不控整流电路。实训技能：1）三相桥式全控整流及有源逆变电路实训 2)直流斩波电路实训3)直流斩波电路(升压斩波、降压斩波)的性能研究4)半桥型开关稳压电源的性能研究5）直流斩波电路(Buck-Boost变换器)的研究 6）采用自关断器件的单相交流调压实训 10、不锈钢电机导轨、光码盘测速系统1 件：要求包括OML1024光电编码器及固定电机的不锈钢导轨等。不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度好，互换性好，能保证电机与电机之间连接的同心度不超过+5丝，电机运行噪音小，实验参数典型，能较好满足实验要求。实训技能：1）逻辑无环流可逆直流调速系统 2)转速、电流双闭环不可逆直流调速系统 3)电压、电流双闭环不可逆直流调速系统 11、直流发电机1件：实训技能： 1） 带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统 2） 电压、电流双闭环不可逆直流调速系统 3） 转速、电流双闭环不可逆直流调速系统 12、直流并励电动机1 件：实训技能： 1） 带电流截止负反馈的转速单闭环直流调速系统 2） 电压、电流双闭环不可逆直流调速系统 3） 转速、电流双闭环不可逆直流调速系统 13、三相鼠笼式异步电动机1 件：实训技能： 1）双闭环三相异步电机调压调速系统实训 2）双闭环三相异步电机串级调速系统实训 14、三相线绕式异步电动机1件：实训技能： 1）转速、电流双闭环三相异步电机调压调速系统 2）转速、电流双闭环三相异步电机串级调速系统 15、线绕式异步电动机转子专用箱1件：实训技能：1） 转速、电流双闭环三相异步电机调压调速系统 16、实验连接线1 套 17、实训项目： 单结晶体管触发电路及单相半波可控整流电路实训 正弦波同步移相触发电路实训 锯齿波同步移相触发电路实训 单相桥式半控整流电路实训 单相桥式全控整流电路实训 单相桥式有源逆变电路实训 三相半波可控整流电路的研究 晶闸管三相半波有源逆变电路的研究 三相桥式半控整流电路实训 三相桥式全控整流及有源逆变电路实训 单相交流调压电路实训 三相交流调压电路实训 单相并联逆变电路实训 直流斩波电路实训 功率场效应晶体管(MOSFET)的主要参数测量 功率场效应晶体管(MOSFET)的驱动电路研究 绝缘栅双极型晶体管(IGBT)特性及其驱动电路的研究 电力晶体管(GTR)驱动电路的研究 电力晶体管(GTR)的特性研究 直流斩波电路(升压斩波、降压斩波)的性能研究 单相交直流变频电路的性能研究 半桥型开关稳压电源的性能研究 电流控制型脉宽调制开关稳压电源研究 直流斩波电路(Buck-Boost变换器)的研究 采用自关断器件的单相交流调压实训 全桥DC/DC变换电路实训 整流电路的有源功率因数校正实训 软开关实训 晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实训 晶闸管直流调速主要单元调试实训 不可逆单闭环直流调速系统静特性的研究 双闭环晶闸管不可逆直流调速系统实训 逻辑无环流可逆直流调速系统实训 双闭环控制的直流脉宽调速系统(PWM) 实训 双闭环三相异步电机调压调速系统实训 双闭环三相异步电机串级调速系统实训 微机控制的脉宽调制SPWM变频调速系统(IPM) 实训 采用DSP的磁场定向变频调速系统与直接转矩变频调速系统实训 采用DSP控制的直流方波无刷电机调速系统实训 曲型环节的模拟实训 控制系统的瞬态响应及其稳定性分析实训 频率特性的测量实训 线性系统串联校正的模拟研究 曲型非线性环节的模拟 曲 |  |  |  |  |

包号：09包: 数控加工机床   最高限价：56万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 数控加工机床 | 1 | 台 | 五轴加工中心 VMC850V 技术规范： 工作台面尺寸（长×宽）：950mm×460mm X/Y/Z向最大行程：800mm/500mm/550mm 工作台最大承载重量 ≥600KG 机床主轴控制：采用交流主轴驱动单元和交流伺服主轴电机，控制绝对式 主轴转速范围：60-8000rpm 主轴锥孔BT40/刀柄型号BT40 主轴电机功率7.5KW 刀库容量24把/最大刀具重量8KG 最大刀具直径最大刀具直径：相邻Φ90mm/空邻Φ150mm 换刀时间（刀-刀）3sec 机床进给驱动控制：采用交流伺服驱动单元与交流伺服电机 驱动快速移动速度：X向12000mm/min Y向12000mm/min Z向12000mm/min 进给电机扭矩： X向15Nm /Y 向15Nm /Z向22Nm 定位精度（全程）0.02mm 重复定位精度0.01mm 配Φ185数控立卧回转工作台（第4,5轴） 机床附件：机床全防护装置 1套 1标准配置1套：包含1）工作灯；2）冷却系统；3）RS232界面；4）警示灯；5）自动润滑装置；6）启动拉刀装置；7）调整垫铁；8）工具及工具箱；9）技术手册 主要部件： 标准主机一台/皮带式 BT40 8000rpm主轴/刀柄形式BT40/拉钉形式MAS BT-40/P40T-1/主轴换刀吹气装置/标准冷却系统/遥控 MPG手轮/热交换器/ LED工作灯/ LED三色指示灯/水平调整螺丝与垫/工具箱（含+、-螺丝刀各一把）/自动润滑系统/全罩式防护钣金/一年零件保固/冲水系统/刀库BT40 24位圆盘式刀库 |  |  |  |  |

包号：10包: 数控多轴加工仿真软件  最高限价：59万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 基本模块 | 20 | 点 | 下述三个功能模块必须在同一软件中实现。 1、具有Windows中文界面。 2、基于特征的仿真技术,图形放大不失真,仿真速度恒定, 运行大程序不影响速度。仿真结果模型要带加工特征。 3、软件具有很好的开放性,能自建机床和控制系统,用户可以直接调用、修改软件本身定义好的宏，从而自定义控制系统, 而无需自己编写程序。4、可以仿真刀位文件支持逻辑运算、支持西门子的复杂循环指令，支持海德汉系统的L指令及支持海德汉最新的530控制系统等等。 5、能对机床的碰撞、程序语法错误、刀具过长和过短,进行预警,并自动修正刀具长度。 6、可以对仿真结果的各个参数进行精确测量,测量时，要具备模型特征的自动捕捉功能，以精确测量。将仿真加工后的产品零件和工业设计的理想零件进行自动对比和量化分析， 并能快速准确地找到出错的部位和对应的错误程序语句。 7、仿真结果以实验报告形式导出,并提供三维图片，可以做为工艺卡片使用。该报告格式可以自己定义。 8、通过一次性设置，可以实现自动转换多工位加工的全过程仿真。 9、可以把机床控制系统,机床模型(包括夹具,刀具,机械手等)按照实际机床的参数做到软件中,实现机床的所有指令和机床的切削功能。数控控制系统用户可以根据需要自行添加和修改。 10、内置丰富的加工刀具库。 铣刀包括：平刀,球刀,牛鼻刀,钻铣刀,7参数铣刀,10参数铣刀,以及可以绘制各种不规则旋转刀具,并可以从外部模型导入刀具。车刀包括85度平行四边形, 82度平行四边形,55度菱形, 75度菱形, 80度菱形, 100度菱形,三角形,圆形,正方形等各种标准车刀,并可以自定义各种平行四边形,菱形,另外还可以自定义各种车槽刀片和攻螺纹刀片。可根据工艺要求，选择内置刀具或自建刀具。 11、刀具库要具备搜索功能，多个刀具库之间可以互相调用刀具。 12、支持所有G代码编程（包括宏程序、变量编程） 100% G代码支持率，包括循环、直线插补、圆弧插补、子程序调用、宏程序、变量编程等,宏程序可以实时显示变量值,方便调试宏程序. 最大限度满足了不同用户的全部编程需求。 13、支持仅有机床逻辑关系的零件加工仿真，满足用户快速验证程序的需要 。 14、仿真G02、G03等圆弧指令时，按停止按钮，要求仿真过程马上停止，不是执行完该指令才停止。 15、灵活、方便的MDI功能。该MDI功能要求具有特征捕捉功能，并且可以连续执行输入指令。 16、录像功能可以全程记录加工过程,并可以以avi格式保存,方便学校老师做课件或演示。 17、支持多版面显示功能，根据用户需求选择显示不同仿真内容。支持零件分析时任何部位的剖切显示 。 18、调入机床文件时，鼠标只要放到机床文件上，要求能够显示该机床的三维图像，方便查看。 19、控制系统配置中，可以随意添加编程零点的转换位置，在同一条程序中以方便的调用G54、G55、G56等功能。 20、坐标系定制要简洁、快速，具备特征捕捉功能。模型的移动、旋转要能够基于自动捕捉到的特征点来进行。 21、仿真时，对于调用外部的子程序，可以一键点击，进入子程序，查看该子程序的仿真运行过程。 22、仿真过程中的碰撞分析环节用户可以根据具体加工需要灵活设置监测方法和精确数据 。 |  |  |  |  |
| 2. | 多轴仿真模块 | 20 | 点 | 23¦、在基本模块实现功能的基础上，能够仿真双主轴、双刀塔车削中心、多轴加工中心、车铣复合、线切割、电火花、加工流水线，能够仿真大型数控设备的复杂附件头更换过程。 24、在基本模块实现功能的基础上，能够对采用法那克和西门子拥有子系统的高端数控机床进行仿真加工分析。 |  |  |  |  |
| 3. | 程序优化模块 | 1 | 点 | 25、能够自动生成一个优化库，并且将优化参数保存在刀具文件中,可以随时调用。 26、同一把刀具，可以加多个优化库，该优化库要具备搜索功能。也具备不同刀具库之间的优化库调用。 27、优化要支持保持切削碎片厚度恒定的优化方式。 28、具备仿真时，根据需要即时弹出优化库界面功能，以即时查看、调整优化库设置。 29、能够根据刀具与切削面的角度自动调整进给速度。 30、根据机床、刀具、材料等切削条件优化进给率，保护机床和刀具，减少机床和刀具的磨损，提高NC机床的生产率。优化要包含保持切屑去除率恒定的方法，支持清根程序优化。 |  |  |  |  |

包号：11包: 太阳能光伏发电综合实训系统   最高限价：17.8万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 太阳能光伏发电综合实训系统 | 1 | 套 | ## 设备概述 系统采用实物一体化设计，展现了太阳能发电的系统构成，利用太阳能电池组件吸收太阳能转变为直流电，并通过太阳能充电控制器对蓄电池进行充电控制，再经过太阳能逆变器将直流电转变为交流电，根据太阳运动轨迹应用PLC控制系统、光学传感器和伺服电机系统实现太阳能电池板的追日。使太阳能电池板始终与太阳入射光线成90°夹角，实现太阳能电池板的效率最大化。 ## 系统组成 本系统主要分为控制单元、太阳轨迹模拟单元两大部分。 ### 控制单元 1、PLC控制系统：主要应用PLC可编程控制器，结合光学传感器，根据太阳东升西落的规律，通过PLC控制两台伺服电机实现太阳能电池板的追日。并通过逻辑控制实现整个设备的正常运行。能提供多种脉冲波、信号处理系统，驱动信号放大和变频，能实现多点信号控制。可进行基于各子系统的程序设计、调试实践、组态控制等功能。 PLC技术指标： 无风扇设计；模块化结构设计；各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展; 系统组成：中央处理单元、信号模块、通讯处理器、功能模块等，模块架最多可放置模块≥80个； 内置存储器≥1024KB，用于程序和数据，少量用于显示数据； 可扩展MMC存储卡，最大不小于8MB； CPU 处理时间：位操作，典型≤0.025 μs；字操作，典型≤0.03 μs；定点数运算，典型≤0.04 μs；浮点数运算，典型≤0.16 μs； 内置RS-485接口，集成的PROFINET（以太网）接口； 组合了MPI/PROFIBUS DP-主/从接口； 可用于大规模的I/O配置；带有本机I/O，可实现快速技术功能( 例如凸轮切换，参考点检测) 可用于建立分布式I/O结构； 与集中式I/O和分布式I/O一起，可用做生产线上的中央控制器； 输入输出点均连接到安全插口上。 2、光学传感器跟踪系统：使用高精度的光学传感器。精度0.1°，采用PE滤波材料。 3、伺服电机控制系统：使用两台伺服电机（额定转速500r/min，扭矩1500N.M）， 通过PLC实现两轴同步运行，达到太阳能电池板追日的目的。 4、太阳能发电控制系统：包括一个光伏控制器、一个太阳能逆变器、两块蓄电池。光伏控制器主要把太阳能电池板转化的电能给24V蓄电池充电。蓄电池储存电能，然后通过直流逆变器把24V直流电转化为220V/50HZ的交流电，给负载供电。光伏控制器选用带液晶显示的光伏控制器，本控制器带有过充保护和过放保护，可以有效保证蓄电池的使用寿命。300W并网逆变器。免维护电池：电压(V) ：2；容量(Ah) ：2500(10小时率)，2112(3小时率)。无游离酸，电池可倒放90°安全使用。 5、数据监视系统；采用高精度数显表，监视太阳能发电的电压和电流数据以及负载使用的电压电流数据。功能模块可以集中信号处理，网络数据输送和控制。 6、负载系统：本设备负载为220V白炽灯。 7、电源和显示单元：提供实训装置多种可变电源，包括高压模拟部分、变压器部分、低压配电部分、电流转换等组成。并能精准地实时液晶显示电能分析，温度监测，电压，电流，频率，功率，功率消耗(能量)，不平衡和闪变，谐波和间谐波，捕捉象骤升骤降等事件，瞬变、中断和快速电压变化等。并带有多种安全保护措施。 8、适配及转换模块：用于传感和继电等控制信号的分类、转换和测量 9、脉宽调制模块：可生成三相马鞍波，直接转矩控制，变频调制模式下磁通轨迹，变频调速测试，负载性能控制等。 10、电气安装故障实训考核模块及系统软件：电气电路自行设计、实训和考核，自动设排故障。 11、主站OP：主站OP能够对各从站分别调出程序并进行修改。.从主站OP上能够对从站分别进行操作方面的控制。主站上的OP可通过投影仪显示，形成多媒体教学。利用主站上的OP对从站PLC进行程序清零。从主站PLC可诊断各分站连接状态。分站上有备用通信口，方便以后扩容。分站OP可对PLC进行程序编程，修改。主站OP可对各分站设置故障点，以便让学生排除故障。 ### 太阳轨迹模拟单元 1、伺服电机运动系统：选用两台伺服电机（额定转速500r/min，扭矩1500N.M），同步的调整太阳能电池板的仰角和方位角。通过链轮机构实现伺服电机与涡轮机构的连接， 1:80的涡轮减速机构可以有效的提高控制精度。 2、太阳能发电系统：多晶硅太阳能电池板：多晶6V/220mA；允许误差+5%；封装材料为高透钢化玻璃、EVA、背板组成。符合环保ROHS要求。 3、太阳轨迹模拟系统；采用铝合金框架结构,安装三个，语音传输，语音定时，交互输入。 4、采用铝合金框架结构，RS 232, IEE-488.2, 以太网, USB等接口。与各功能模块均能配套，并提供多种功能模块的扩展空间。 5、功率500W模拟光源。 6、追日角度：俯仰角90° 方位角度360° 7、光学传感器：精度0.01° 8、专用防雷模块：交流防雷配电柜主要用于对前端光伏并网逆变器输出的支路进行汇流，根据对应逆变器的容量，将一定数量的光伏并网逆变器输出进行并联，交流防雷配电柜输出给对应的升压装置输入侧，面板设有对应的表计装置。内部含有计量装置、交流断路器、防雷模块等等。功率规格：10KW~1MW，检测三相电压、电流、功率、电度等，配置防逆流控制功能，配备多功能电力仪表，RS485接口、标准MODBUS-RTU，内置风扇，配置温湿度控制设备。 9、升压变压器单元：输入额定电压：三相380V或单相380V或单相220V；工作频率：50Hz-60Hz；效率：≥98%；温升：<60；波形畸变：<0.1%；高压测试：2500V，1分钟无击穿；绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻≥500M欧；初级对次级绝缘电阻≥500M欧 10、其它阵列支架模块、上位机监控模块、防雷系统以及监控后台等组成一个完整的设备。 ## 技术参数 1.输入电源：二相三线220V±10% 50Hz 2.工作环境：温度-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%（无冷凝）海拔＜2000m 3.装置容量：≤25kVA 4.整体结构：3000mm×3000mm×2000mm，采用钢铝结构，麻灰色，实训屏与控制区域采用网孔板与铝合金型槽组合固定结构，电源管理控制仪，多种仪表和开关等。 5.安全保护：具有漏电保护，安全符合国家标准。接地要求：①各种不同用途和不同电压的电气设备应使用一个总的接地体，并要求接地电阻值R≤4欧。②重复接地应在中性点直接接地系统中，要求R≤10欧。③防雷接地应独立设置，要求R＜30欧，且与主接地装置在地下距离保持在3米以上。 ## 实训项目 - PLC逻辑指令编程实训 - PLC应用指令编程实训 - Canopen通信实训 - SoMachine通信实训 - 两轴伺服联动实训 - 太阳能电池板追日实训 - 太阳能电池光伏能量转换实训 - 人机界面组态实训 - 太阳能电池板I/V曲线测试实验 - 伺服控制技术应用与实训 - 链轮机构安装与调式 - 涡轮减速原理实训 - 太阳能发电实训 - 直流逆变器原理及应用实验 - 太阳能光伏发电监控系统设计实训 - 充电器过放保护实验 - 充电器过充保护实验 - 太阳能控制器实验 - 蓄电池充电实验 - 直流负载测试实验 - 交流负载测试实验 - 太阳能电池发电原理实验 实验1 ：太阳能光伏板能量转换实验 实验2 ：环境对光伏转换影响实验 - 太阳能电池光伏系统直接负载实验 - 光伏控制型太阳能系统发电实验 1：光伏型控制器工作原理实验 2：光伏型控制器充放电保护实验 - 户用型太阳能发电和利用实验 1： 户用型控制器工作原理 2： 户用型控制器充放电保护实验 - 太阳能系统电器负载实验 - 综合实验系统配置 - 太阳能光伏发电系统远程监控实验。 - 人机界面组态实训 - 太阳能电池板的安装与接线 - 充电控制器、逆变/充电器的控制与接线 |  |  |  |  |

包号：12包: 激光教具  最高限价：67.2万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 打标机整机调试实训平台 | 1 | 台 | 1、机型要求： 必须与中控实训平台配合构成打标实训联机总调系统； 必须具备模块化组成、一机多平台功能；所有控制系统具备开放式端口与中控实训平台实现对接；具备专用打标软件，交互式图形化界面；方便操作及教学应用；具备大多数金属、非金属标刻实训应用功能； 五大核心模块随意重新拆装，独立实训，方便教学。 2、技术指标： 输入电源：AC 220V 半导体激光器 连续激光电源 高速振镜头 外循环冷却系统 水流保护功能 水温保护功能 |  |  |  |  |
| 2. | 雕刻、切割一体实训机 | 1 | 台 | - 机型要求： 设备必须具备金属、非金属材料打标、切割和雕刻功能；采用波长为10.64μm的二氧化碳激光器，输出功率必须达到80w及以上；采用工控计算机控制光束能量、运动轨迹、运动速度，达到切割、雕刻的具体要求；具有直边切缝小、切割面光滑、热变形极小的优点，不存在刀具磨损、替换、机械变形问题；设备通过电脑设计图形。 2、技术指标： 激光功率 80w 接口方式 USB接口 联机/脱机 直读U盘 工作台幅面：1600×1000mm 切割速度 ≤500mm/s 重复定位精度 ≤±0.025mm 雕刻速度 ≤1000mm/s 冷却方式 循环水冷 保护装置：断水保护、断电保护 整机重量 500kg 必须与雕刻、切割一体机仿真实训软件配套。 |  |  |  |  |
| 3. | 激光内雕机 | 1 | 台 | - 机型要求： 设备必须具备能够在水晶、玻璃等透明工艺品材料内雕刻2维/3维立体图案的功能；均采用德国、美国进口元器件；采用半导体泵浦YAG倍频激光器；采用高速振镜扫描头；具有激光焦点细致、雕刻速度快、图案清晰等优点；配合专用软件和3D相机制作3维精细图像；设备能够通过计算机任意设计图形。 2、技术指标： 激光波长 532nm 激光电源频率 3.6KHz 最大雕刻范围：400mm×300mm×100mm 雕刻速度：150000-1800000点/分 激光电源功率 1KW 整机工作电流 5A 冷却方式 风冷 |  |  |  |  |
| 4. | 雕刻/切割一体实训机仿真教学实训软件 | 11 | 点 | 1、软件功能： 软件必须具备逼真的三维环境、动态旋转、缩放、移动等实时交互操作方式 软件必须具有对激光雕刻/切割一体设备操作过程、使用方法、故障维修及日常保养等方面的详细讲解及仿真操作功能。 软件设置完整的教学应用：包括硬件介绍、部件安装、光学调试、参数设置、故障维修等。 软件具备教学、训练和考核等环节的设置。 软件必须设置教师和学员分开的管理系统。 2、软件模块： 仿真实训软件必须包含以下模块功能 软件配套机型：激光雕刻/切割一体实训机 硬件模块 光路模块 仿真操作模块 运控软件模块 故障维修模块 维护保养模块 |  |  |  |  |

包号：13包: 实训设备及工具   最高限价：66.065万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 立式升降台铣床及配件 | 1 | 套 | 1、主要内容：立式升降台铣床1台/与铣床配套、规格160mm台钳1台/ F11160A万能分度头1台/75°φ160mm及90°φ100mm配套铣刀盘各1把/配套铣夹头1套 2、铣床主要技术参数： 工作台工作面积（宽x长）：320x1250mm 工作台承重：≥500kg T型槽数目/槽宽度/槽间距：3/18mm/17mm 行程： X向（工作台纵向）手动/机动：700/680mm Y向（滑座横向）手动/机动：255/240mm Z向（升降台垂向）手动/机动： 370/350 mm 立铣头最大回转角±45º 主轴转速：30～1500 r/min 主轴变速级数：18级 主轴锥孔：IS07:24 No.50 主轴轴向移动距离：85mm 主轴端面至工作台面距离最小/最大：45/415 mm 主轴中心线至床身垂直导轨面距离： 350 mm 切削进给速度：X,Y:23.5～1180,Z:8～394（mm/min） 快速移动速度：X,Y:2300,Z:770（mm/min） 进给级数：18级 主轴电机功率/进给电机功率：7.5/1.5KW 机床外形尺寸（长x宽x高）： 大约2272x1770x2094mm 机床净重（约）：2800kg |  |  |  |  |
| 2. | 无油空压机 | 1 | 台 | 排气量（立方米/分）0.4；排气压力（MPa）1 .0；储气罐170升；排气口管径（inch）1/4″；噪音≤70dB (A)；电动机4kw 转速1470rpm；电源380V；启动方式Y-△；排气温度（℃）≤环境温度+10℃；风冷；外形尺寸（长×宽×高）：约1470×520×1000mm；重量：≤230KG |  |  |  |  |
| 3. | 注塑机 | 1 | 台 | 一、主要性能要求 1、符合GB22530-2008国家强制性安全标准，通过国家2级能耗评定。 2、锁模整体一体化结构，铰耳、夹板连铸为一体。 3、射移油缸采用双油缸对角布置；射台导杆多点支撑；螺杆转速检测，操作者可以准确的调整螺杆转速。 4、液压控制部分配备博世力士乐变量泵、液压阀。 5、电器控制部分采用注塑机专用控制系统，注塑工艺调整方便快捷。4段注射速度、压力调整，4段保压压力、速度控制，3段熔胶速度控制，手调背压，4段开模、5段合模设定，可存储100套模具，并可扩展。双CPU控制系统，CPU为32位微处理器，控制系统反应速度快，精度高。参数密码三级设定，防止人员误操作造成生产故障。电脑PID温度控制，温度控制精确，稳定。 二、主要技术参数： 螺杆直径：35mm 理论射胶容积:155cm3 射胶量(PS):139克 螺杆长径比：21 射胶压力：170 Mpa 射胶速率：85cm3/sec 射胶行程：161mm 螺杆转速：178rpm 熔胶率(PS):39.8 kg/hr 射台拉力:4.5吨 射台行程：255mm 锁模力:90吨 模板最大间距:680mm 锁模行程:320mm 四柱间距: 360x360mm 最小模具尺寸: 250x250mm 容模量: 150~360mm 顶针力: 2.5吨 顶针行程:85mm 顶针数:1 主马达功率:7.5kw 系统压力:16mpa 油泵排量:54 L/min 加热区:3+1 电热功率:7.38kw 油箱容积:200 L 净重:约2.8吨 |  |  |  |  |
| 4. | 冲床 | 1 | 台 | 型号：JN23-25A 主要参数： 公称力：250KN 滑块行程：80MM 行程次数：55次/分钟 最大封闭高度：大于250mm 封闭高度调节量：50mm 工作台尺寸：330*500mm 滑块底面尺寸：170*210mm 电动机：3Kw |  |  |  |  |
| 5. | 电火花线切割加工机床 | 2 | 台 | - 机床主要参数： 拖板行程：400×500mm 台面尺寸: 550×790mm 切割厚度可度:500mm 锥度: 6° 加工面粗糙度(um): 一次切割≤2..5 多次切割≤1.2 加工精度≤0.015mm 丝杆及导轨: 精密滚珠丝杆及精密镶钢导轨 工作台承重:450kg 整机重量: 约1500 kg 最大切割速度:约150mm2/min 最大加工电流:6A 电极丝直径范围:0.15-0.20mm 工作液: 水基 工作液容量: 56L 工作电源：三相380V 机床消耗功率：3KVA 走丝速度：4~11M - 二．机床编程软件：AUTOCAD编程。 - 三．机床的性能、特点： 1. 床身要求一体式结构，铸件体都采用树脂砂铸造技术铸造,两次高温退火处理。 2. 线架为二悬臂对称结构，钼丝张力均匀。 3. 采用智能型中走丝线切割编控一体化软件，操作平台windowsxp。 4. 采用PCI总线，配备高端工业控制计算机。 5. 强大的网络功能，实现远程控制。 6. 可嵌入式的控制系统，实现与多种设计软件无缝连接。 7. 高频电源控制卡和软件控制卡合二为一，避免多卡控制的准确性差异和故障点多的弊端； 8. 高效细分的数字化专业脉冲电源，具有单方向放电功能，具有分组脉冲辅助功能，有效控制工件表面切割线纹，进一步满足高端客户的精细要求。 9. 特别选用新式三层过滤式水箱，延长了工作液的使用寿命，提高了工作液的洁净度，排渣性能增强，最终促使加工工件光洁度的提高。 四．主要性能指标和技术要求： 1.控制软件的基本功能： (A) 坐标系：绝对坐标、增量坐标（相对坐标）； (B) 图形坐标变换、缩放、旋转功能，图形跟踪显示功能； (C) 直线、圆弧插补功能； (D) 斜度加工功能； (E) 上下异面加工功能； (F) 短路、断丝处理功能； (G) 停电记忆功能，加工结束自动停机功能； (H) 自动对端面、对中心功能； (I) 自动加过渡圆弧功能（任意，拐角功能）； (J) 反向加工功能； (K) 菜单技术、自动编程功能； (L) 数据传输； （M）多刀切割功能 2. CNC系统的配置组成功能及其技术性能: ① CNC的硬件组成： (A)工控PC机： P4； (B) 1G内存； (C) 160GB硬盘； (D) 2.0usb接口； (E) 15″液晶彩显； (F) RS232接口、鼠标及USB接口； ② CNC的软件组成及操作平台： (A) CNC软件由自动编程系统功能模块组成； (B) 操作平台为windows xp。 ③ CNC系统的技术性能： (A) 4轴联动； (B) 斜度加工； ④ CNC系统运行环境： (A) 温度：5～40℃； (B) 相对湿度：40%～80%。 3、机床精度（GB7928-05）： (A) X轴的定位精度：≤0.02mm； (B) Y轴的定位精度：≤0.02mm； (C) X、Y轴的重复定位精度：0.010mm； (D) 丝与工作台的垂直度可调整到：≤0.001mm； (E) 储丝筒径向跳动≤0.03mm； (F) X，Y轴的运动矢动量：0.005mm 五．口型电柜配置： 1）15″飞利浦液晶显示器； 2）带变频控制系统；运丝电机更换为变频电机。 3）电控柜电器线路布局合理。 |  |  |  |  |
| 6. | 数控雕铣机 | 1 | 台 | 集雕刻和铣削功能为一体的数控雕铣机床，适用于：雕刻、模具等行业。能方便地在铝、铜、钢等金属材料和各类非金属材料上雕刻出精细的图形文字形象和三维浮雕。 1、整体龙门结构，整体铸件采用高品质米汉纳铸铁（密烘），并经退火及二次回火处理消除应力。 2、Z轴螺母固定座与拖板为一体式超刚性结构 3、进给系统采用精密滚珠丝杆传动，三轴丝杆轴承全部采用日本NSK 4、高速精密主轴，最高转速可达24000rpm 5、导轨采用精密滚动直线导轨副，具有较高的导向精度 6、主轴采用高级油冷机冷却。 7、防止切削液中混入润滑油的油水分离结构设计，优良的排屑设计，操作平台安全简便 8、采用新代10A数控系统：具有速度快、可靠性高、用户界面友好等特点，尤其在应用DNC加工时，CNC能够预处理由CAD/CAM/CAXA软件生产的程序，从而过滤掉其中严重影响加工速度和机床寿命的无用点。 标准附件： ①自动润滑系统；②全闭式防屑钣金扩罩；③三色警示灯；④机床垫块；⑤操作及维护使用手册；⑥组合压板；⑦平口钳；⑧ER20刀具夹头4，6，8，10，12一套 主要参数规格 X/Y/Z行程:500/400/210mm 工作台上面到主轴端面的距离:290mm 定位精度: ±0.005mm 重复定位精度: ±0.003mm 主轴转速/功率/锥孔: 24000Rpm/2.2kw/ER20 工作台面积：600*420mm T型槽: 14T*P80*5mm 驱动功率（X、Y、Z）: 3*0.75kg 最大承载: 200kg 快速进给速度（X/Y/Z）:75000mm 切削进给速度（X/Y/Z）:6000mm 机床高度:1750mm 占地面积:1600*1560mm 机床净重: 2000kg（±100kg）. 标准配件规格 1、采用一体化的结构设计，主机铸件采用米汉纳铸铁，整体龙门式结构保证机床横梁的刚性和动态性能 2、三轴采用滚珠线轨（宽度30） 3、三轴采用P3级滚珠丝杆（直径25，导程5） 4、法兰式双螺母外循环滚珠螺母 5、支撑丝杠轴承型号：采用NSK 7203及FAG6203 6、三轴采用梅花形夹紧式联轴器 7、伺服电机：X、Y轴采用MDMA102P1G、Z轴采用MDMA102P1H 1kw 8、伺服控制器：Mdddt3530 9、变频主轴：GDS4000 4kw 转速3000---24000rpm 10、变频器：V5-H-4T3.7G/5.5L-H3 11、控制系统：SYNTEC10A 12、润滑泵 油机 2升 |  |  |  |  |
| 7. | 数显平面磨床 | 1 | 台 | 主要参数： 工作台面尺寸(宽×长) 250×500mm 最大磨削尺寸（宽×长×宽）260×580×360mm 工作台纵向最大行程（液压）550mm 工作台横向行程250mm 工作台纵向移动速度（无极）3-20m/min 手轮每转进给量: 垂直进给1.25mm 横向进给2.5mm 工作台T型槽(槽数×槽宽) 1×14 mm 工作台承载量280kg 砂轮轴中心线至工作台面最大距离470mm 磨头垂直进给手轮每转进给量1.25mm 磨头刻度盘每格进给量0.01m 磨头进给每次进给量(最大/最小)7.5/0.1mm 砂轮轴转速2850rpm 砂轮尺寸(外径×宽×内径) Φ200×20×Φ31.75 加工表面对基面的平行度300∶±0.005mm 表面粗糙度Ra0.63 液压系统主轴马达1.5kw 液压系统工作压力3 Mpa 液压系统油箱容量60 L 机床净重：约1000kg 外形尺寸（长×宽×高)约1700×1300×1800mm |  |  |  |  |
| 8. | 真实模具 （工厂旧模具） | 10 | 套 | - 真实模具（可以是工厂生产用旧模具）： 塑料模具：外形尺寸大约在350×300×600 数量：6套 冲压模具：冲压产品多工序的成套模具。外形尺寸大约在500×400×800.数量：4套 |  |  |  |  |
| 9. | 气动笔型刻磨机 | 2 | 台 | 夹头尺寸(mm)：3 转数（rpm）：20000以上 平均耗气量(SCFM)：2.0 工具长度：155mm或6in. 工具重量(kg)：0.22 使用压力：90PSI或6.3kg/c㎡ 进气口（NPT）：1/4＂ |  |  |  |  |
| 10. | 万向磁性座 | 2 | 个 | ①强力磁性表座 ②带防松弹簧的中央锁紧机构 ③回转夹头（燕尾槽式） Arm Length; Magnet. Bottom arm; Top arm; Total; Force; Dimension. L1; L2; L1+L2+L3; N; W; H; L. 110; 101; 282; 800; 50; 60; 55. |  |  |  |  |
| 11. | 超声波模具抛光机 | 1 | 台 | 主要特点： ①双单片机，分别控制面板和主板，使操作系统更智能、更人性化频率自动寻找并锁定系统 ②精确产生五档火花脉冲和九十九段花纹及强化脉冲 ③改进后的声波输出电路，非常适合于用纤维油石和金刚石锉刀作粗糙表面的振动研磨。 ④集成强化、花纹、火花、振动四大功能于一体 ⑤人性化的真人发声智能语音提示 性能指标： ①适用范围：各种模具（包括硬质合金模具）的复杂型腔、窄槽狭缝、盲孔等粗糙表面至镜面的整形和抛光。 ②可抛光材料：各种金属、玻璃、玉石、玛瑙等。 ③加工后表面粗糙度：<ra0.012(▽13) ④研磨材料：金刚石锉刀、纤维油石、人造金刚石研磨膏和钻石研磨膏 ⑤放电介质：煤油或水 ⑥声波频率：26-35KHz ⑦电火花高电平时间：火花时0.8μs-15μs；花纹和强化时1-99μs ⑧工作电压：单相220V ±15% 50Hz 功耗：160W ⑨控制器尺寸：340×185×140 mm 重量：约6Kg 上述产品售后及其它 - 供货时中标供应商提供设备使用说明、安装手册、合格证。 - 负责运输、调试和安装。 - 产品实行三包服务一年，机床终身维修。 - 备件长期有偿优惠供应。 - 客户可派人员到公司进行免费操作培训及简单的维修培训。 售后服务：设备出现故障后，用户可以来电2小时内作出响应，若无法通过电话解决，公司将在48小时内到达现场，为客户排除故障。三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件、耗材费用由客户承担；整机在验收合格后免费整机保修一年。 |  |  |  |  |

包号：14包: 3D打印机   最高限价：18.8万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 四目型3D扫描仪 | 1 | 台 | 一、3D白光扫描仪 1、 性能指标 1）单幅扫描范围：两种扫描范围100mm（X）×75mm（Y）×50mm（Z） 400mm（X）×300mm（Y）×300mm（Z）； 2）单幅测量精度： ≤±0.02mm； 3）测量点距：0.08mm～0.35mm； 4）扫描时间（每幅,秒）：＜3s； 5）扫描景深：0 mm～300 mm； 6) 扫描头重量：<3.5Kg 2、 硬件配置 1）具有流线型外观，时尚美观； 2）扫描头采用双目光栅式非接触面扫描方式，含两组工业相机和光学镜头，不用调整即可实现两种空间分辨率扫描； 3）光栅发生器：采用LED冷光源，黑白数字光栅投影器，分辨率1280×768以上； 4) 视频接口采用HDMI接口； 5）图像传感器：百万级像素工业图象传感器； 6）主体结构采用碳纤维材料，热稳定性好； 7）配备台式控制电脑：CPU双核3.0GHZ以上，4G以上内存，500G以上硬盘。 8) 配备便携式机箱、测量三脚架和立式测量支架； 3、扫描软件功能 1）具备系统标定、点云扫描、三维显示等基本功能； 2）具备参考点识别与全自动拼接功能； 3）具备深色物体扫描功能； 4）数据输出格式：扫描软件具备GPD和STL输出格式。 5）具备纹理扫描与输出功能； 6)扫描数据自动保存； |  |  |  |  |
| 2. | 3D三维打印机 | 1 | 台 | 3D三维打印机（熔融型） 技术参数 成型体积 300mm*300mm*300mm 喷头直径 0.4mm 打印精度 0.1-0.2mm 打印层厚 0.2-0.5mm 打印速度 18cm³/hour 设备外型 600*570*748mm 运行环境 220V、50Hz、300W、≥25℃ 数据接口 STL、S3G 加热底板温度 110-120℃ 推荐喷头温度 230℃ 操作系统 Windows2000 成型材料 ABS、PLA |  |  |  |  |

包号：15包: 计算机类   最高限价：38.9万元

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 仿真实训计算机 | 40 | 台 | 品牌商用计算机 WIN7系统 CPU I3-3220 (CORE I3 3.4G 3M缓存)/ MATX H61主板/内存4G （DDR3）/集成显卡声卡/主板带1个PCI-E*16，1个PCI-E*1/6个USB，前置2个（要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉，并且间距在2厘米以上），后置4个/硬盘500G SATA2 7200/（10/100/1000M以太网卡）/20寸宽屏液晶， PS2防水抗菌键盘， USB光电鼠标/1个串口/低功耗电源，180W/标准MATX 黑色立式约20升机箱；主机顶置电源开关； |  |  |  |  |
| 2. | 教师用计算机 | 4 | 台 | 品牌商用计算机 WIN7系统 CPU I5-3470(CORE I5 3.2G 6M缓存)/ MATX H61主板/内存4G （DDR3）/DVD-RM /集成声卡/7450-1G独显/主板带1个PCI-E*16，1个PCI-E*1/6个USB，前置2个（要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉，并且间距在2厘米以上），后置4个/硬盘1T /（10/100/1000M以太网卡）/22寸宽屏液晶， PS2防水抗菌键盘， USB光电鼠标/1个串口/低功耗电源，310W/标准MATX 黑色立式约20升机箱；主机顶置电源开关；音箱 |  |  |  |  |
| 3. | 交换机及管理软件 | 1 | 套 | - 交换机具体参数：1台 - 交换架构：CLOS交换架构，支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板,接口板，硬件槽位分离 - 交换容量≥8.96T - 包转发率≥5760Mpps - 支持电源冗余N+1(N≥2) - 支持主控板冗余1+1 - 支持交换网板冗余N+1(N≥3) - 单槽位最大10G端口数≥16 - 业务插槽数量（配置冗余主控之后剩）余的）≥8 多业务扩展：可扩展防火墙模块、IPS模块、负载均衡模块、流量控制模块、无线控制器等多业务模块,支持流量分析模块，要求能够在官方网站查询 链路聚合能力：支持端口聚合，支持跨板聚合 BFD及快速联动协议：支持BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由 虚拟化特性：支持将两台物理设备虚拟化为一台逻辑设备，虚拟组内可以实现一致的转发表项，统一的管理，跨物理设备的链路聚合,虚拟化距离≥10KM VLAN特性：支持基于端口的VLAN，802.1q Vlan封装，最大Vlan数≥4096，支持GVRP 基本功能：远程端口镜像（RSPAN）链路聚合； QOS：优先级队列调度：支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法，支持WRED拥塞避免算法，支持流量整形，支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力 认证协议特性：支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 生成树协议：支持STP/RSTP/MSTP协议，符合IEEE802.1D、IEEE802.1W、IEEE802.1S标准 组播协议：支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP 、Any-RP、IGMPv1/v2/v3等协议；支持PIM6-DM、PIM6-SM、MLDv1等协议 路由协议：支持静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP，支持策略路由和VRRP 等值路由：支持ECMP等值路由 安全特性：支持基于标准、扩展、VLAN 的ACL报文过滤；支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证；支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限；支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定；支持广播风暴抑制，支持主备数据备份机制；支持GUEST VLAN 可靠特性：支持OSPF/IS-IS/BGP/BGP4+ GR， 支持双引擎快速倒换，实现50ms的引擎故障主备切换时间，支持热补丁功能，可在线进行补丁升级 网络分析：支持NetStream网络分析功能 IPv6：要求支持IPv6 MPLS VPN：支持L3 MPLS VPN；支持L2 VPN: VLL (Martini, Kompella)；支持MCE、MPLS OAM、VPLS,VLL、分层VPLS、P/PE功能；支持LDP协议 可以放入19英寸标准机柜 设备管理：SNMP V1/V2/V3；RMON 认证：要求提供信产部IPv6入网证；提供交换机检验报告复印件（加盖厂商公章）,提供ROHS证书复印件（加盖厂商公章）；为保证产品品质，和成熟度考虑，要求交换机软件成熟度需达到CMMI4级， 需IDC数据引用证明复印件（加盖厂商公章），交换机市场占有率超过30%(不含运营商市场) 配置要求：配置交换机1台，双电源，交换网板2块，不少于24千兆光口、8电口业务板卡一块。 其他：所有设备的技术参数及设备功能，以中英文网站上各厂商公开的该产品技术指标、印刷版的产品技术白皮书或命令行手册为准，不以代理商自行解释的指标为准。 配套管理软件具体参数： 投标时提供国家版权局出具的软件著作权证书复印件（加盖厂商公章），提供厂商软件开发需通过CMMI4级认证复印件（加盖厂商公章），与交换机同品牌。 1、虚拟化架构：虚拟化软件采用裸金属架构；虚拟化软件支持CPU硬件虚拟化技术，如Intel VT；一个虚拟机无法读取或写入另一个虚拟机的内存、访问其数据、使用其应用程序 2、虚拟机管理：提供基于B/S架构的WEB管理平台统一管理；支持完整的虚拟机生命周期管理，提供虚拟机的创建、修改、删除、启动、关闭、重启、暂停、休眠、恢复、下电、查询等功能；支持批量修改虚拟机的配置参数，包括：I/O优先级、启动优先级、是否自动迁移、CPU调度优先级、CPU个数、内存大小、自动启动、VM启动设备、启用VNC代理等；支持主机维护模式，将需要停机的物理主机上运行的所有虚拟机迁移至另外的物理主机中，然后关闭待修复的主机，确保计划内停机不会导致任何的业务中断；提供P2V迁移工具；虚拟化管理系统支持完善的监控功能，监控范围包括物理资源、虚拟资源、网络流量等的使用情况；支持虚拟机的在线迁移功能；支持将虚拟机转换、克隆为模板，通过虚拟机模板可以创建虚拟机；支持对虚拟机模板的修改、查看、发布及管理；支持在线存储迁移功能，无需中断或停机即可将正在运行的虚拟机从一个存储位置实时迁移到另一个存储位置；支持CPU容量分配优先级，支持存储I/O控制优先级；支持本机内和主机间的虚拟机克隆，可设置新虚拟机名称，存储池和存储名称，存储格式；虚拟化管理平台支持以图形化或者API方式提供虚拟机的批量部署功能，批量部署的虚拟机应该预先设置其相关属性，资源部署调度实体提供实际部署实现；支持虚拟机快照功能，以将虚拟机当前信息进行备份，在需要的时候使用此快照将虚拟机恢复到快照时的状态；支持虚拟机备份功能；支持本地、FTP服务器和SSH服务器备份恢复功能；支持手工备份和定时自动备份的功能；平台管理系统支持虚拟机网卡和硬盘的PNP热添加和修改；支持虚拟机使用物理主机的USB设备，并允许USB在线热插拔；支持虚拟机使用物理主机上的串口 3、集群管理：支持对服务器资源集群的管理，整系统支持不低于20个集群；虚拟化管理系统支持虚拟机的HA功能；虚拟化管理系统支持动态资源调度；为保障关键业务运行，可指定某些虚拟机固定运行于某一物理服务器上，不会因任何原因自动迁移该虚拟机 4、虚拟网络管理：支持虚拟交换机并提供虚拟机带宽限制、网络流量限制等功能；虚拟机的虚拟网卡支持划分VLAN；通过虚拟交换机对虚拟机进行二层VLAN隔离来提升虚拟机的安全性；虚拟交换机支持EVB（802.1Qbg）标准，支持VEB、VEPA、多通道转发模式，支持QoS、VLAN、IPv6、网卡绑定等功能；支持虚拟机IP和MAC地址绑定，以防止地址篡改导致的审计问题；支持虚拟机之间流量的ACL控制，包括二层ACL、三层ACL和四层ACL；支持网络策略模板功能，可以在创建虚拟机的时候，将网络策略模板应用到该虚拟机的虚拟网卡上，实现网络策略的统一集中化管理；支持虚拟交换机端口分布的图形化展示；支持虚拟机网卡入出流量的图形化展示 5、兼容性：虚拟服务器需广泛支持Windows、Linux 等主流操作系统的各版本；遵从OpenStack RESTful接口标准，开放平台能力，支撑上层多业务发展，丰富产业生态链；虚拟化平台支持主流设备厂商提供的X86服务器，以及基于业界标准接口的硬件设备；虚拟化软件支持主流设备厂商提供的共享存储；满足客户使用便捷性，要求与核心交换机同一品牌。 6、虚拟化平台配置2个CPU授权许可，提供3年原厂支持服务，投标时提供原厂商服务承诺函原件。 |  |  |  |  |

包号：16包: 计算机软件   最高限价：34万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 制造工程师 | 41 | 点 | 技术指标： 1、自由线框造型 提供基础点、直线、圆/弧、矩形、椭圆、样条、公式曲线、文字、位图图像矢量化、线面映射、文字多种排列方式等造型功能，和曲线各类裁剪、过渡、组合、拉伸、优化、控制顶点编辑等功能 2、自由曲面造型 提供多种NURBS曲面造型手段：可通过列表数据、数学模型、字体、数据文件及各种测量数据生成样条曲线；通过扫描、放样、旋转、导动、等距、边界网格等多种形式生成复杂曲面；并提供裁剪、延伸、缝合、拼接、过渡等曲线曲面裁剪手段。 3、特征实体造型 主要有位伸、旋转、导动、放样、倒角、圆角、打孔、筋板、拔模、分模等特征造型方式，可以将二维的草图轮廓快速生成三维实体模型。面、实体混合造型：两者可以在同一环境中进行完美的结合； 4、坐标系 坐标系多种创建功能、坐标系的删除、激活、隐藏等功能。具备坐标系名称显示功能。 5、三轴加工功能 多样化的加工方式可以安排从粗加工、半精加工到精加工的加工工艺路线，高效生成刀具轨迹。 提供平面区域粗加工、区域粗加工、等高粗加工、等高粗加工2（针对高速加工），摆线粗加工、扫描粗加工、插铣式粗加工、导动线粗加工等多种粗加工功能。 提供平面轮廓精加工、轮廓精加工、参数线、等高线、等高线2（针对高速加工）扫描线、浅平面、曲面轮廓、曲面区域、导动线、轮廓线、投影线、限制线、浅平面、三维偏置、深腔侧壁等多种精加工半精加工功能。 提供等高线补加工、区域补加工、笔式清根、区域补加工2（分别留余量）、笔式清根2（分别留余量）等补加工功能。 提供曲线式铣槽和扫描式铣槽的槽加工功能。 6、宏加工（标准ISO） 提供倒圆角加工，可生成加工圆角的轨迹和带有宏指令的加工代码，可以充分利用宏程序功能，使得倒圆角的加工程序变得异常简单灵活。 7、特殊加工 提供铣圆孔和铣螺纹加工功能。 8、雕刻加工 提供图像浮雕加工，影像浮雕加工，曲面投影图像浮雕加工等雕刻加工功能。 9、知识加工 软件提供“知识加工模块”。通过运用知识加工，经验丰富的编程者则可以将加工的步骤、刀具、工艺条件进行记录、保存和重用，大幅提高编程效率和编程的自动化程度；数控编程的初学者可以快速学会编程，共享经验丰富的编程者的经验和技巧，并且随着企业加工工艺知识的积累和规范化，可形成企业标准化的加工流程。 10、生成加工工序单 可自动按加工的先后顺序生成加工工艺单。在加工工艺单上有必要的毛坯信息、零件信息、刀具信息、代码信息，加工时间信息，方便编程者和机床操作者之间的交流，减少加工中错误的产生。 11、加工工艺控制 提供了丰富的工艺控制参数，可以方便地控制加工过程，使编程人员的经验得到充分的体现。丰富的刀具轨迹编辑功能可以控制切削方向以及轨迹形状的任意细节，大大提高了机床的进给速度，可得到高品质的加工效果和加工效率。 12、加工轨迹仿真 提供了轨迹仿真手段以检验数控代码的正确性。轨迹仿真支持线框仿真和实体仿真。 线框仿真显示刀具沿轨迹轮廓的运动过程，让用户快速了解轨迹运动情况。 实体真实感仿真模拟加工过程，显示加工余量；自动检查刀具切削刃、刀柄等在加工过程中是否存在干涉现象。确保加工正确无误。 13、数据接口模块 可与各种主流CAD软件进行双向通畅的数据交流。 标准数据接口；IGES、STEP、STL、VRML； 直接接口：必须支持新老版本的X_B，X_T，MXE等格式，可直接读取以上格式的文件。 14、查询功能 可查询坐标、距离、角度以及图素属性等。 15、通用后置处理 软件提供的后置处理器，无需生成中间文件就可直接输出G代码指令。系统不仅可以提供常见的数控系统后置格式，用户还可以自定义专用数控系统的后置处理格式。 16、支持全国数控技能大赛、全国职业院校技能大赛、省数控技能大赛。 17、完全自主版权、自主平台的国产软件。 |  |  |  |  |
| 2. | 实体设计 | 41 | 点 | 技术指标： 1、双建模方式 创新模式将可视化的自由设计与精确化设计结合在一起，使产品设计跨越了传统参数化造型CAD软件的复杂性限制，不论是经验丰富的专业人员，还是刚进入设计领域的初学者，都能轻松开展产品创新工作。实体设计除提供了创新模式外，还具备传统3D软件普遍采用的全参数化设计模式（即工程模式），符合大多数3D软件的操作习惯和设计思想，可以在数据之间建立严格的逻辑关系，便于设计修改。 2、工程绘图 用户在三维设计环境中就可直接读取工程图数据，使用熟悉的2D界面强大的功能绘制工程图，并在其中创建、编辑和维护现有的 DWG/DXF/EXB 等数据文件。工程师可自由使用丰富的符合新国标的参数化标准零件库和构件库。支持多文件BOM的导入、合并、更新等操作；支持关联的3D和2D的同步协作；支持零件序号自动生成、尺寸自动标注和尺寸关联；支持通过视图树对尺寸及部件的显示与隐藏控制；支持3D和2D数据相互直接读取，而不再需要任何中间格式的转换或数据接口；支持数据库文件分类记录常用的技术要求文本项，可以辅助生成技术要求文本插入工程图，也可以对技术要求库的文本进行添加、删除和修改等。提供了强大的2D工程图投影生成和绘制功能；支持定制符合国标的二维工程图模板、电子图板与AutoCAD的2D工程图工具的接口集成等。 3、设计历史回滚 在工程模式下，可以在设计树中使用回滚条退回到设计树中任意位置，当模型处于回滚状态时，可以新增特征或编辑已有的特征。 4三维球工具 实体设计中的三维球工具为各种三维对象的平移、旋转、对齐、定向、定位和拷贝、镜像、阵列（矩形、圆形、螺旋、3D曲线）等各种复杂三维变换提供了灵活、便捷的操作。 5、拖放式设计及智能手柄 直接用鼠标拖动设计元素进行设计操作，利用“Shift”键或选项的设置即可实现对棱边、面、顶点、孔和中心点等特征点线面的的智能捕捉；可见驱动手柄实现对特征尺寸、轮廓形状和独立表面位置的动态、直观操作，并可以动态修改尺寸或通过鼠标右键输入尺寸的精确数值。 6、标准件图库及系列件变型设计机制 鼠标拖放参数驱动图素即可快速得到紧固件、轴承、齿轮、螺旋线等标准件工具，并增加了螺钉、螺栓、螺母、垫圈等紧固件和型钢等国标零件库，并能通过参数化与系列件变型设计的机制，轻松地进行系列件参数化设计。 7、设计重用方式 知识重用设计库可将设计完成的零件/装配特征装入新建的目录库中，并直接从库中多次调用这个特征到设计环境中。支持在设计完成的零件及装配特征上设定除料特性加入库中，当从库中调用时这个除料的特性将能够应用到零件及装配体上。 8、3D渲染和动画功能 专业级的动画仿真功能，可以轻松制作各种高级的装配/爆炸动画、约束机构仿真动画、自由轨迹动画、光影动画、漫游动画， 以及透视、隐藏、遮挡等特效动画等，并可输出专业级的虚拟产品展示的3D影片。方便用户更全面的了解产品在真实环境下如何运转，最大程度降低对物理样机的依赖，从而节省构建物理样机及样机试验的资金和时间，缩短产品上市周期。在2011版本中新增的3D背景（Skybox）可以真实的模拟3D环境。 9、界面风格 图形用户界面：采用普遍流行的Fluent/Ribbon图形用户界面，界面风格更加简洁、直接，使用者可以更加容易的找到各种绘图命令，并且以更少的命令完成CAD操作。快速启动工具栏：用户可通过在“自定义快速启动工具栏”添加工具到快速访问工具栏，也可轻易将快速启动工具栏中的工具移除。除添加和移除工具外，“自定义快速启动工具栏”还可控制菜单条和工具栏的显示。 10、数据接口 业内领先的数据交互能力，兼容各种主流的3D软件，支持 IGES、STEP、STL、 3DS、VRML等多种常用中间格式数据的转换，特别支持 DXF/DWG、UG等系统的三维数据文件，并能实现特征识别、编辑修改和装配。 11、双内核平台： 具有ACIS和Parasolid两种内核，可以直接读多种格式数据，如：ICS、SAT、IGES、STEP、EXB等格式数据，还可读取Pro/E、CATIA V5等系统的三维实体数据并进行编辑修改并用于装配。 12、拖放式钣金设计： 包括对毛坯、折弯、凸缘、缝、包边、倒圆角和倒角等钣金特征的直接拖放。软件可自定义符合行业标准的参数化压形和冲裁设计智能图素。提供特别用于钣金件设计的操作手柄，对弯曲尺寸、角度、位置、半径和展开进行控制；还提供用于从工具库选择变形和冲裁工具的手柄。可自动实现三维实体和二维展开图的功能。能生成厚度不同的壳，生成二次曲面钣金零件展开。为圆锥钣金零件增加边料，支持参数化设计。 13、设计流体系结构 ： 全面解决产品的概念设计、零件设计、装配设计、钣金设计、产品真实效果模拟和动画仿真等。而且所有的功能都在同一个视窗界面下运行。 14、完全自主知识产权、自主平台的国产软件。 |  |  |  |  |

包号：17包: 光机电机械人实训考核装置   最高限价：43.26万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 光机电机械人实训考核装置 | 7 | 套 | - 功能要求 实训平台由铝合金导轨式实训台、典型的机电一体化设备的机械部件、PLC模块、变频器模块、按钮模块、电源模块、模拟生产设备实训模块、接线端子排和各种传感器等组成。整体结构采用开放式和拆装式，实训装置用于机械部件组装，可根据现有的机械部件组装生产设备，也可添加机械部件组装其他生产设备，使整个装置能够灵活的按教学或竞赛要求组装具有生产功能的机电一体化设备。模块采用标准结构和抽屉式模块放置架，互换性强；按具有生产性功能和整合学习功能的原则确定模块内容，使教学或竞赛时可方便的选择需要的模块。设备需完全覆盖近2年教育部全国职业技能大赛机电一体化工种技能大赛所要求（以可完成近2年全国竞赛试题为准，中标后三日内提供样品一套，样品按时提供并审查合格方可签订合同），同时还具有更大的教学功能，组成更加大型的生产模拟系统，以配合各个用户学校不同层次，不同专业的教学及培训要求。投标产品的台架材质、结构、布局、机械部件及实训模式需完全满足标书所描述。要求提供设备实物彩图。 每套设备要求功能及参数如下： - 技术参数要求 - 交流电源：三相五线 AC 380V±10% 50 Hz； - 温度：-10～40 ℃；环境湿度：≤90%（25℃）； - 外形尺寸：长×宽×高=(1200+650mm)×800×1500 mm； - 整机功耗：≤1.5 kW； - 安全保护措施：具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。 - 设备结构要求 实训装置台架为铝合金导轨式，实训考核装置PLC模块的I/O 端子、变频器的接线端子、各常用模块与PLC的连接端子，均与安全插座连接，使用带安全插头的导线进行电路连接；各指令开关、光电开关、传感器和指示元件的电路，则通过端子排进行连接。插拔线连接电路与端子牌连接电路相结合，既保证学生基本技能的训练、形成和巩固，又保证电路连接的快速、安全和可靠。 - 实训台：铝合金导轨式实训台，可以安装送料机构、机械手、传输分拣机构、平行机械手及工件检测单元等。实训模块及PLC主机等可以放置在拉出式的支架上。 - 触摸屏模块： 7寸以上，彩色，分辨率1920*1080以上。 - PLC模块及变频器模块：PLC要求S7-200CPU 226,扩展IO输出点，EM277模块，与S7-200主机配套，可组成PROFIBUS网络；变频器： MM420；模块材料要求：高强度塑料外壳、重量轻，面板是铝塑板，图案、文字符号采用进口油墨丝印。尺寸：300×285mm。 - 电源模块：三相电源总开关（带漏电和短路保护）1个，熔断器3只，单相电源插座2个，安全插座5个。 - 按钮模块：24 V/6 A、12 V/2 A各一组；急停按钮1只，转换开关2只，蜂鸣器1只，复位按钮黄、绿、红各1只，自锁按钮黄、绿、红各1只，24V指示灯黄、绿、红各2只。 - 一体化接线排：接线排壳体上两侧相对设置有一初级接线区（接线端子）和一次级接线区（安全插座）；接线端子与对应的安全插座通过导电弹性件连接；接线排壳体边缘卷折，设有固定用的螺孔，可以固定在实训桌上。 - 螺旋送料装置：圆型的送料盘，边缘开有一出料口；通过送料盘机架与实训台固定；送料盘底部装有直流减速电机，作为旋转动力，并通过连轴器与送料盘内部的螺旋叶片连接；送料槽其一段与出料口相连接。调整立柱上装有一载料台，高度与出料口平齐，通过光电传感器检测是否有物料。 - 气动机械手装置：四自由度气动机械手，气缸及附属传感器选用SMC；气动手臂两侧装有2个限位挡板，挡板上装有电感传感器、缓冲阀，进行对手臂的旋转限位。整个搬运机构能完成四个自由度动作，手臂伸缩、手臂旋转、手爪上下、手爪松紧。 - 物料分拣装置：传送带通过三相异步电动机驱动，在传送带端点处设计有落料口，通过光电传感器检测物料；传送带上装有三个出料槽，对应位置有电感传感器、光纤传感器等，同时正对料槽位置装有推料气缸，共计三个气缸。传送带采用可拆卸的铝合金支架。物料分拣装置的高度可灵活调整。 - 多自由度平行机械手。在各个工作站点中，起到搬运中转的作用。要求稳定性好，能在各站点间灵活安装。6自由度机械手的有效荷重10KG，集成信号源手腕设20路信号，集成气源手腕设14路空气（5 bar），重复定位精度0.001 mm。 - 工件检测站：包括视觉系统、电脑显示、物料台、铝型材支撑架、端子排组件、线槽、底板（尺寸390×340mm）等组成。配套晶体管PLC主机，不少于24点，模拟量输入输出单元，不少于2路。EM277模块，与S7-200主机配套。 - 移动式工作单元，4个导向轮，可安装PROFIBUS总站单元及放置计算机。 - PROFIBUS通讯， 配置正版软件（需提供授权）：正版原装软件: WinCC V6.0以上中文版（正版）， 1024tags 1套及SIMATIC S7, STEP7 V5.4 1套。 - 配套教材：必须提供与设备配套正规出版社出版教材2种，教材内容必需涵盖设备涉及的各项技术，同时教材中必须包括所投标产品的拆装、调试及程序编写等各个方面的内容，作为所投标产品的实训教材使用。 - 提供竞赛试题库5套。必须提供各省及全国的竞赛试题，要求与设备配套。 - 气动液压仿真软件：液压仿真包括多种控制阀，压力控制阀，调速阀，调速回路，压力回路，快速运动回路，速度换接回路，换向回路，锁紧回路，多缸动作回路；气动仿真包括气源装置及气动辅件。提供各种气动和液压元件的实物图片、工作原理剖视图和详细的功能描述。各种回路都采用Flash动画播放，可逼真地模拟这些元件的工作过程及原理，投标时提供该软件彩图。 - 配置PLC实训多媒体教学课件：具有动画及配音，内容应包括对PLC实训台配套的模块的功能介绍、接线调试等。 - 其他：必需配备可组成一个完整的设备的附属物品，如线缆、编程软件、计算机推车、物料、气泵等。 - 空气压缩机：静音，为设备提供气源 |  |  |  |  |

包号：18包: 虚拟数控装配仿真软件研发   最高限价：30.975万元。

是否经过审批采购进口产品：否。

产品的主要用途、功能以及特点：基层医疗卫生机构管理信息系统

| 采购文件要求 （以下均为实质性要求及重要指标，投标文件不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效） |  |  |  |  | 投标文件响应内容 （所投产品技术参数） | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |  |  |  |  |
| 1. | 虚拟数控装配仿真软件研发 | 41 | 点 | - （一）商务要求 1、售后服务： （1）在项目实施过程中及售后服务期内，供应商（软件编制单位）需承诺指定专人负责与用户保持长期的联系与服务。 （2）供应商（软件编制单位）需承诺售后服务1年（以项目验收合格日期为准）的免费应用软件按需定制。 （3）供应商（软件编制单位）需承诺售后服务1年的免费5X8在线技术服务及5X12的系统数据容灾恢复上门现场服务，属于系统本身的原因，并且不能通过远程解决的问题，供应商承诺在48小时之内赶到现场免费解决；非系统本身原因，需要上门解决的问题，由招标人支付相应费用。对于系统数据容灾恢复上门现场服务，供应商需承诺在接到用户报修后2天内，供应商工程技术人员到达用户现场提供系统服务。 （4）免费提供数据库管理员的系统维护培训服务及必要的支撑技术培训服务。 （5）系统各类用户群体的应用操作免费现场培训服务。 （6）系统著作权归学校。 注：软件培训、售后服务费、系统集成与安装、技术手册、资料文档等免费。 - （二）技术要求 1、项目目标 虚拟机械装配仿真软件制作的目的是：①用于数控车床的理论教学与实践教学；②用于学生技能培训；③用于学生的自主学习；④用于相关专业教师的培训与备课； 软件制作要求以甲方指定的数控车床及其零部件为模拟对象，以国家标准及规范的维修操作过程模拟为目的，强化情景式设计，提高软件的仿真度、参与性、交互性，拉近与实际操作的距离，解决学生职业岗位教学与实训中的问题，开辟新教学及实训途径。 软件制作总体水平要求达到贴近实训，采用严肃游戏模式，体现“就业导向、任务引领、项目驱动”的职业教育理念，采用新技术，突出超前意识，促进教学改革。 |  |  |  |  |

注：需按用户要求安装、调试。

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人填写，须按招标文件要求逐项对应填写所投产品技术参数。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件要求逐项对照的结果填写。偏离程度必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

4．“证明资料”一栏须填写“见投标文件第  页，第  行”字样，标注出证明资料在投标文件中的位置。

第三章   评标方法

一、本项目采用最低评标价法进行评标。

如果采用综合评分法，评分标准和评分细则见附件。

二、评标原则及程序

详见本招标文件附件一投标人须知“五、开标与评标”。

三、确定中标供应商

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐中标候选供应商的顺序，依法确定中标供应商。

招标文件附件1

投标人须知

一、 总  则

- 1.资金来源：财政性资金

- 2.定义：

2.1 “采购代理机构”：指代理本项目的具体采购代理机构名称。本次招标的采购代理机构是鞍山市公共资源交易中心。

2.2 “采购单位”指招标文件中所述所有货物及相关服务的需方。本次招标的采购单位是鞍山技师学院。

2.3  “招标采购单位”指采购单位及采购代理机构。

2.4 “招标货物”指招标文件中所述所有货物及相关服务。

2.5  “招标文件收受人”指按招标文件规定取得招标文件的潜在投标人。

2.6 “投标人”指按招标文件规定取得招标文件并参加采购活动投标的供应商。

3.合格投标人的资格条件

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行政府采购合同所必需的产品和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其它条件；

3.2 满足招标文件中招标公告、“招标项目基本内容及要求”及项目要求的其它条件。

3.3 联合体参加投标的规定。如果本项目允许联合体参加投标，投标人应按以下规定执行：

3.3.1两个或者两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

3.3.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。联合体各方中至少应当有一方符合采购单位根据采购项目的要求规定的特定条件。

3.3.3联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体中标的，联合体各方应共同与采购单位签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购单位承担连带责任。

4.货物及伴随服务

投标人除按照招标文件的要求提供货物及服务外，还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等；并就货物的安装、启动、运行、维护等对采购单位人员进行必要的培训。以上服务的费用应包含在报价中，不单独进行支付。

5.投标费用

不论投标结果如何，投标人应自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

6.投标货币

本次招标项目的报价均以人民币报价。

7.现场踏勘、标前答疑会

7.1对需要进行标前答疑会或者踏勘现场的采购项目，采购单位要会同采购代理机构召开项目答疑会或者组织获取招标文件的潜在供应商踏勘项目现场，由采购单位对采购项目进行说明与介绍，解答潜在供应商提出的与招标项目有关的问题。

7.2 如需要踏勘或召开标前答疑会，按照招标文件规定的时间、地点等相关事宜执行。

7.3勘察现场及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.4 在标前答疑会上采购单位将就招标项目的具体要求、使用目的等情况做出简介，投标人可就招标文件是否有倾向性或排他性条款、招标项目最高限价是否合理等提出疑义或建议。

7.5投标人对招标文件如有疑义要求澄清的，应在标前答疑会结束前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构将根据实际情况，决定是否答复。答复将以书面形式发给获得招标文件的所有潜在投标人。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1第一部分：招标文件正文部分

8.1.1招标公告

8.1.2招标项目基本内容及要求

8.1.3投标文件内容及格式

8.1.4评标方法

8.2第二部分：招标文件附件部分

8.2.1投标人须知

8.2.2投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书

8.2.3政府采购合同条款

8.2.4政府采购合同格式

8.3投标人应当完整地阅读、理解构成招标文件的所有内容。“招标文件正文部分”与“招标文件附件部分”如有不一致的地方，应以“招标文件正文部分”为准。

9.招标文件的澄清和修改

9.1招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。

9.2采购单位及采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

9.3 招标文件、更正公告、变更公告均在辽宁省政府采购网、鞍山市政府网站、鞍山市财政局网站、鞍山市公共资源交易网站上同时发布，如四网内容不一致，以鞍山市财政局网站为准。

三、投标文件

10.投标文件编制的要求

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将作为无效投标处理。

10.2 除非有另外的规定，投标人可对全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的标的物或报价，每一种货物只能有一个报价，否则将作为无效投标处理。

10.3投标文件语言。投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

11.投标文件的构成

投标文件由符合性证明材料、资格性证明材料、其它材料三部分组成。具体内容和格式见第二章。

12.投标文件格式

投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

13.投标报价

13.1所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标价格应为折扣后货物价格、购买货物和相关服务需缴纳的所有税费及货物运送到采购单位指定地点所需的一切费用。超过招标项目最高限价的投标文件为无效投标文件。

13.2投标人要按开标一览表、分项价格表和货物价格明细表的内容填写货物单价、货物总价、投标报价及其它事项，并按照格式要求由法定代表人或其授权代表签署。

13.3开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标，作为无效投标处理。

13.4采购代理机构不接受可选择的投标报价。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处予以注明，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的投标方案等实质内容，评标时不予承认。投标人的投标文件若有上述内容未被唱出，应在唱标时及时声明、澄清。否则，采购代理机构和采购单位对此不承担任何责任。

13.5对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在开标时不予唱标，在评审时不得作为评分因素或者调整评标价格的依据，也不作为优先中标的条件。

13.6对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购单位有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

14.投标函格式、开标一览表及其附表

14.1投标人应完整地填写投标函。

14.2投标人应完整地填写开标一览表，按格式填写、签署、盖章。开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，不得自行增减内容。开标一览表的“投标总价”必须与分项价格表中的“总价金额”保持一致。

14.3投标人应完整地填写分项价格表，列明货物价格、运保费、税费及其它费用等。

14.4投标人应完整地填写货物价格明细表，说明所提供的货物和服务的基本情况、来源、数量和价格。

14.5投标人应完整地填写招标文件中的项目要求及投标响应表，投标文件的技术指标响应情况应与招标文件的技术指标要求逐项对应填列，并将偏离情况在偏离栏中列出。

14.6项目要求及投标响应表是评标的重要依据，无论所投标的货物与招标文件的要求是否有偏离，投标人都必须一一对应填报，如无偏离，应在偏离栏中填写“无”。

15.证明投标人合格的资质证明材料

15.1投标人应按照招标文件要求提交证明其有资质参加投标和中标后有能力履行政府采购合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

15.2投标人提供“资质证明材料”必须真实、合法、有效。

16.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

16.1投标人应提交根据政府采购合同要求提供的所有货物及其服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件，并作为其投标文件的一部分。

16.2投标人关于货物和服务来源地的证明除在投标文件中提供说明外，还在交货时由提交货物的原产地证明、制造厂商的出厂合格证、装箱单等证明。

16.3 对货物主要技术指标和性能的详细说明，包括文字资料、产品样本、产品样品、图纸和数据等。

17.投标保证金

17.1投标人按招标文件的规定提交投标保证金，并作为其投标的一部分。未按要求提交投标保证金的投标文件为无效投标文件。

17.2投标保证金可采用转账支票、银行汇票、现金三种交纳方式。以现金方式交纳投标保证金的截止时间为投标截止时间前；以汇款方式交纳投标保证金，在开标前3日内汇入鞍山市公共资源交易中心账户，须在汇款单上标明采购项目编号、投标人的联系电话，如项目分包需注明所投包号。开标当日投标人须到鞍山市公共资源交易中心财务部凭汇款单领取投标保证金《收款收据》。

对于超过上述规定时间汇入或交纳的投标保证金将视为未按规定时间交纳投标保证金。

17.3投标人在将投标保证金汇入指定账户时，必须准确填写汇出人的名称及账号，采购代理机构只按汇出人的名称及账号退还投标保证金。在投标截止时间前，投标人可至采购代理机构财务部门领取已交纳投标保证金的有效证明。

17.4在递交投标文件时，投标人须出示已交纳投标保证金的有效证明。采购代理机构将拒绝接收未按招标文件要求交纳投标保证金或虽已交纳投标保证金，但所交纳的数额不足或未能出示已交纳投标保证金的有效证明的投标人的投标文件。

17.5投标保证金的退还。未中标的投标人的保证金将于确定中标公告发布后的五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在按规定签订政府采购合同后五个工作日内退还。投标保证金以银行转账方式退还，不计利息。

17.6投标人投标保证金收据丢失退还保证金的处理办法。投标人须提供以下证明材料，财务人员根据《情况说明》按投标保证金的退还程序予以办理。

17.6.1投标人以单位名义出具的加盖公章的《情况说明》；

17.6.2营业执照和法人身份证原件（外地可提供加盖公章的复印件）及相关证明。

17.7投标人发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

17.7.1在投标函中承诺的投标有效期内撤回其投标的；

17.7.2中标后无正当理由在规定期限内不能或拒绝按规定签订政府采购合同、提交履约保证金的；

17.7.3将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构和采购单位同意，将中标项目分包给他人的。

18.投标有效期

18.1投标文件有效期为自开标之时起90天，投标文件有效期短于规定期限的，作为无效文件处理。中标供应商的投标文件有效期与合同履行期相同。

18.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，并书面形式进行协商确认，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其它内容。

19.投标文件的式样和签署

19.1投标文件需打印或用不褪色墨水书写。除了投标文件封面以外，每个页面都要在右上角编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，不可潦草，投标文件的目录必须编序。以保证评标委员会的评审和投标文件存档需要。

19.2投标文件由法定代表人签署的，须提交以书面形式出具的“法定代表人身份证明书”；由授权代理人签署的，须提交以书面形式出具的 “法定代表人授权委托书”。

19.3投标文件中凡是要求签署和加盖公章处均须由投标人的法定代表人本人或其授权代理人本人手书签字并加盖供应商公章。未按要求签字和加盖公章的投标文件为无效文件。

19.4每份投标文件必须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的正本和副本需打印并由供应商法定代表人或其授权代表签字，如果正本与副本不符，以正本为准。

四、投标文件的递交

20.投标文件的密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册，标明“正本”、“副本”字样后进行密封。

20.2投标文件外封面、封口按照“招标项目基本内容及要求”的格式进行封装。

20.3加盖投标人公章。

20.4如果投标人没有按照要求密封、标记，采购代理机构对于投标文件的误投、错投以及提前拆封概不负责。

21.投标截止时间

21.1投标人按“招标项目基本内容及要求”规定的正、副本数量提交投标文件。采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标截止时间。

21.2采购代理机构可以延长投标截止时间，在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利及义务将受到新的截止时间的约束。

22.迟交的投标文件

采购代理机构拒收在规定的投标截止时间之后递交的投标文件。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但采购代理机构必须在规定的投标截止时间之前收到书面通知，并签字确认接受，否则无效。

23.2投标人的修改或撤回通知书应按规定密封、标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。

23.3 “撤回”的投标文件将不予开封并原封退回投标人。

23.4在投标截止时间后（即从开标之时起），投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.5从投标截止时间至投标有效期期满，投标人不得撤回投标，否则投标保证金将被没收。投标人之间恶意串通而撤回投标的，除投标保证金被没收外，还将受到根据政府采购法律法规的有关规定作出的处理。

五、开标与评标

24.开标

24.1采购代理机构按“招标项目基本内容及要求”规定的时间和地点组织投标人和有关方面的代表参加开标仪式。

24.2开标时由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、修改投标文件的通知、投标价格、价格折扣、是否提交了投标保证金，以及开标一览表要求的其它内容。采购代理机构将做开标记录并在开标后要求投标人法定代表人或其授权代表签字确认。

24.3开标时未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容，评标时不予承认。

24.4投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.4.1在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

24.4.2投标文件未按招标文件规定密封的；

24.4.3未领取招标文件参加投标的；

24.4.4未提交投标保证金的。

25.评标委员会的组成

25.1采购代理机构负责组织评标工作。

25.2与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。

25.3评标委员会由有关的技术、经济方面的专家按“招标项目基本内容及要求”规定的人数组成。评标委员会负责具体评标事务，根据有关法律法规和招标文件规定的评标程序，按照评标方法及评标标准独立履行评标委员会职责。

26.投标文件的初审

26.1资格性检查。评标委员会依据有关法律法规和招标文件的规定，对投标文件中资质证明、投标保证金等进行审查，审查每个投标人提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效，审查投标保证金的有效性。在评标过程中，评标委员会有权要求投标人提供资质证明材料的原件以供审查，投标人应在评标委员会规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，其投标将被作为无效投标处理。

26.2 符合性检查。对资格性检查合格的投标人递交的投标文件，依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度，审查投标文件是否对招标文件的实质性要求作出了响应。

26.2.1 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；

26.2.2 重大偏离系指投标人货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

26.2.3 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将根据投标人须知第26.4条的规定，允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其它实质上响应招标文件要求的其它内容。

26.2.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标；

26.2.5 评标委员会审定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容而不寻求外部证据。

26.3 投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

26.3.1未按招标文件规定要求签署、盖章的；

26.3.2不具备招标文件中规定资格要求的；

26.3.3投标人法定代表人或其授权代表未按规定到开标现场并签字确认唱标结果的；

26.3.4不符合招标文件规定的实质性要求的；

26.3.5在评审过程中，评标委员会发现投标供应商有下列表现形式之一的，可以认定属于串通投标的行为，具体表现形式如下：

26.3.5.1 两家以上（含两家，下同）投标供应商的投标文件中相同错误在3处以上（含3处）；

26.3.5.2两家以上投标供应商的投标文件中加盖了对方的公章，或者相互装订了标有对方名称的文件材料、资格资信证明文件等；

26.3.5.3两家以上投标供应商的投标文件中相关内容的段落、字句、错别字等相同；

26.3.5.4投标供应商串通投标的其它情形。

26.3.6招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其它情形。

26.4投标文件中的明显的文字和计算错误，按下列原则修正：

26.4.1投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中明细表内容的对应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

26.4.2投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

26.4.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

26.4.4按上述原则调整后的价格为评标价，对投标人具有约束力。如果投标人不按照上述原则修正其投标报价及分项报价，其投标将作为无效投标处理，投标保证金将被没收。

27.投标文件的澄清

评标委员会对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面要求投标人在规定的时限内作出必要的澄清、说明或者补正，投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

28.评标办法和评标标准

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.1综合评分法

28.1.1是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

28.1.2评标委员会依照评标方法对每个有效投标文件进行打分。计分原则：在计算投标人得分时，采取去掉一个最高分和一个最低分的方法计算投标人的最终得分（得分按四舍五入的方式保留小数点后二位）。

28.2最低评标价法

最低评标价法是以价格为主要因素确定中标候选供应商的评标方法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商的评标方法。

29.推荐中标候选供应商名单

29.1采用综合评分法的，按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按评标价由低到高顺序排列。得分且评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分、评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.2采用最低评标价法的，按评标价由低到高顺序排列。评标价相同的，按技术优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标报价或者某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。评标价及技术指标相同的，由评标委员会集体研究处理。

29.3评标中遇到的其它问题，由评标委员会集体研究处理。

30. 中标供应商的确定

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，推荐的中标候选供应商的顺序依法确定中标供应商。

31.评标过程的保密性

31.1公开开标之后，直至向中标供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较有关的资料及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其它人透露。

31.2在评标过程中，投标人试图在投标文件审查、澄清、评价和比较及授予政府采购合同方面向评标委员会、采购单位或采购代理机构施加影响的任何行为，将导致其投标作为无效投标处理，并由其承担相应的法律责任。

六、政府采购合同授予

32.政府采购合同授予标准

除投标人须知第33条规定的情况外，采购单位根据评标委员会提交的评标结果，将政府采购合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有良好的政府采购合同履行能力和售后服务承诺的中标供应商。

33.采购代理机构宣布废标的权利

- 33.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

- 33.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 33.1.2投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

- 33.1.3因重大变故，采购任务取消的。

- 33.2投标截止时间结束后参加投标人不足3家的，评标期间符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质响应的投标人不足3家的，均按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第18号）第四十三条规定执行。

34.中标通知书

34.1 在投标有效期满之前，采购代理机构将在政府采购指定媒体（辽宁省政府采购网、鞍山市政府网、鞍山市财政局网、鞍山市公共资源交易网）上发布中标结果公告，同时发出《中标通知书》。中标通知书对采购单位和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2中标通知书是政府采购合同的组成部分。

35.签订政府采购合同

35.1采购单位应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面政府采购合同。所签订的政府采购合同不得对招标文件和中标供应商的投标文件作实质性修改。

35.2采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 35.3政府采购合同履行中,采购单位需追加与合同标的相同的货物的，在不改变政府采购合同其它条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充政府采购合同，但所有补充政府采购合同的采购金额不得超过原政府采购合同采购金额的10%。

七、其   他

- 36．履约保证金

36.1中标供应商应在与采购单位订立政府采购合同之前或同时按招标文件规定的金额及要求提交履约保证金。

36.2履约保证金可以采取银行保函、银行转账支票、汇票、现金方式提交。

- 36.3履约保证金的有效期到供方提交的货物经采购单位或采购代理机构验收合格交付之日止，不计利息。

37.询问和质疑

- 37.1政府采购项目的招标活动受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，以确保招标活动的公开、公平和公正。

- 37.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位提出质疑。
    37.3采购单位应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
    37.4 采购单位委托采购代理机构采购的，供应商可以向采购代理机构提出询问或者质疑，采购代理机构应当依照政府采购法第五十一条、第五十三条的规定就采购单位委托授权范围内的事项作出答复。

- 37.5质疑供应商对采购单位、采购代理机构的答复不满意或者采购单位、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.最高限价

项目投标报价不得超出“项目基本内容及要求” 最高限价的规定，超出最高限价的投标报价均视为不响应招标文件而直接宣布为投标无效。

39.其它

其它未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规的有关规定执行。

招标文件附件2

投标人自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

采购代理机构：

开展治理政府采购领域商业贿赂专项工作，是中央确定的治理商业贿赂六个重点领域之一，它既是完善市场经济、构建社会主义和谐社会的客观需要，又是从源头上抑制腐败的有力措施，意义重大、影响深远。为深入贯彻落实中央和省委、省政府的有关部署及要求，进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与采购代理机构组织的政府采购活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与政府采购活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与政府采购活动投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购单位的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

招标文件附件3

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方签署的、政府采购合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同规定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “政府采购合同货物”指政府采购合同货物清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

1.4 “服务”指根据政府采购合同规定供方应承担的与供货有关的伴随服务，包括（但不限于）政府采购合同货物的运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其它类似的义务。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得货物和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方的最终用户收货后，按照本政府采购合同约定的标准对政府采购合同货物进行的检测与查验。

1.8 “检验合格证书”指检验完成后由需方的最终用户和供方双方签署的检验合格确认书。

1.9 “鞍山市政府采购项目合同履约验收报告”指采购代理机构组织验收小组和监督小组对合同履约验收形成的意见。

1.10 “技术资料”指安装、调试、使用、维修政府采购合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。

1.11“保修期”指自《鞍山市政府采购项目合同履约验收报告》签署之日起，供方以自担费用方式保证政府采购合同货物正常运行的时期。

1.12“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其它经济组织。

1.13“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.14“招标文件”指采购代理机构发布的招标文件。

1.15“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术指标

2.1交付产品的技术指标应与招标文件规定的技术指标要求及投标文件中的“项目要求及投标响应表”的承诺内容相一致。

2.2 除技术指标另有规定外，计量单位应该使用公制。

3.交货

供方按照合同约定的时间、地点交货。

4.付款

4.1供方交货的同时应提交下列文件：销售发票，产品合格证等。

4.2付款方式、条件：需方按照合同约定的方式和条件付款。

5.验收

按《鞍山市政府采购合同履约验收管理办法》执行。

6.知识产权及有关规定

6.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

6.2供方应保证所供货物符合国家的有关规定。

6.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的货物及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.包装要求

7.1除政府采购合同另有规定外，供方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。因包装出现问题导致货物毁损的，由供方向需方直接承担责任。

7.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。

8.伴随服务

8.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。

8.2供方还应提供下列服务：

8.2.1货物的现场安装、启动和试运行；

8.2.2提供货物组装和维修所需的工具；

8.2.3在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养等,如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的售后服务承诺书为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

8.2.4在制造厂家或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人员进行培训。

8.3伴随服务的费用应含在合同价中，不单独进行支付。

9.质量保证期

9.1以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

9.2如果招标文件没有特别要求，以供方在投标文件中提交的制造厂商的有关文件为准。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。

10.质量保证

10.1供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得的、全新的、未使用过的，并完全符合政府采购合同规定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不少于本合同第9条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.2在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制造厂商以及其它质量技术指标与政府采购合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出本保证下的索赔。

10.3如果供方在接到需方通知后，在本政府采购合同约定的响应时间内没有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且需方根据合同规定对供方行使的其它权利不受影响。

11.技术服务和保修责任

11.1供方对政府采购合同货物的质量保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

11.2投标单位应按如下内容提供售后服务承诺书：

11.2.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

11.2.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同约定进行下一步验收工作，进行终验。

11.2.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

11.2.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

11.2.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

11.2.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

11.2.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

11.2.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，应说明服务的响应时间、取费标准。

11.2.9供方不能满足以上要求，采购单位有权向供方提出索赔。

12.违约责任

12.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求交付政府采购合同货物和提供服务；或供方在收到需方要求更换有缺陷的货物或部件的通知后10日内或在供方签署货损证明后10日内没有补足或更换货物、或交货仍不符合要求；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

12.1.1在需方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

12.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物并修补缺陷部分以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长；

12.1.3根据货物低劣程度、损坏程度以及使需方所遭受的损失，经双方商定降低货物的价格或赔偿需方所遭受的损失；

12.1.4供方同意退货，并按政府采购合同规定的同种货币将需方所退货物的全部价款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及需方为保护货物所支出的其它必要费用；

12.1.5需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

12.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

12.3延期交货的违约责任

12.3.1供方未按政府采购合同规定的交货日期向需方交货时，则每逾期一日，供方应按逾期交付货物价款总值的1%计算，向需方支付逾期交货违约金，但不超过政府采购合同总金额的10%。供方支付逾期交货违约金并不免除供方交货的责任。

12.3.2如供方在政府采购合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除政府采购合同，供方除退还已收取的货款外，还应向需方偿付全部货款10%的违约金。

12.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

13.不可抗力

13.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同实施延误或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

13.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它双方商定的事件。

13.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14.争端的解决

14.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。如从协商开始10 天内仍不能解决，可向有关政府采购合同管理部门提请调解。

14.2如果调解不成，双方中的任何一方可向政府采购合同签订地的人民法院提起诉讼。

14.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

15.违约终止政府采购合同

15.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

15.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部货物和服务；

15.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

15.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

15.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。

16.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

18.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

19.政府采购合同生效

19.1本政府采购合同在需方、供方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

19.2本政府采购合同一式六份。

20.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

20.1招标文件；

20.2招标文件的更正公告、变更公告；

20.3中标供应商提交的投标文件；

20.4政府采购合同条款；

20.5中标通知书；

20.6政府采购合同的其它附件。

上述政府采购合同附件如果有不一致之处，以日期在后的为准。

招标文件附件4

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

- 一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

- 二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

- 三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为政府采购合同货物清单(同投标文件中投标产品价格明细表)中所列货物及相关服务。

- 四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）    元。

- 五、付款方式及条件

- 六、交货时间和交货地点

- 七、政府采购合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表(签字):         法定代表人或授权代表(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：        年      月     日