鞍山市城市客运管理处业务用房改造工程

设计施工说明

- 本楼原有的士大厦改造办公楼，五层楼框架结构，层高一层3.9米二层至五层3.6米，

建筑面积1966平方米。

- 本楼原设计各层房间的布置及使用，都重新设计布置有所改动，各别房间间墙需要拆除，重新增加间墙，增加门，移动位置。

- 按各楼层及房间使用处理，详细设计施工说明如下。

- 一至五层每层设一套卫生间，共五套。设计施工详细说明，首先各房间地面、砖墙、墙地砖、吊棚、给排水管路、电气管线、都需要拆除，清运残渣下楼外运。

  - 卫生间地面施工操作过程：地面抹找平1:2.5水泥灰25厚，SBS 3厚防水层二道四周墙面抬高600高防水层，防水层施工完，需要地面灌水闭水式漏24小时。浇筑30厚细石砼c20，面层粘600*600防滑地砖，（颜色甲方定）蹲便台抬高砌筑150高M5水泥砂浆砌筑，安装成品卫生间隔断尺寸按施工图高2.2米。蹲式大便器，感应阀门冲水，打眼转孔给排水管地漏阀门龙头安装（给水管路暗装），台式洗手盆理石台面规格1.2*0.5，设有镜片规格1*0.6，设有电洗手烘干器，成品拖布池，挂墙式小便器。

  - 卫生间墙面施工操作过程：原有卫生间瓷砖墙面全部拆除清理残渣外运，首先电路开关、插座合给排管路数设安装完毕，做好试验合格后进行下道工序，各种管路封堵抹平在抹墙面找平层用1:2水泥砂浆抹平，在进行粘墙面砖（墙面砖尺寸颜色甲方定）阳角处设角线条。

  - 卫生间墙面施工操作过程：

卫生间原有天棚拆除清运，重新吊棚，采用轻钢龙骨，防水防潮面板（塑扣板）

安装半圆防潮吸顶灯2套，开关设一个，插座设一个。

- 全楼更换大理石踢脚线7平方米，

- 大理石窗台板350宽，25厚，长度为窗长加160。

- 卫生间隔断高度为2.2米。

- 钢结构平面招牌29*2米，白钢方管骨架。上做10个字，1个厂标。

- 屋面新做三元乙丙防水4厚，上做细石砼30厚压光。

10、烟道5米，直径150镀锌铁皮

本楼每层每套房间改造修缮设计施工操作过程：

首层楼装修修缮设计施工要求

  - 首层改造修缮的房间有，门厅、守卫室、楼梯口、办事大厅、走廊、（汽车库间、计价器间、不装修）

  - 各房间地面处理：把原有磨石地面清理干净用草酸清理打磨干净为准。

  - 各房间墙面处理装修如下：原墙面电气网络管线路凿完孔眼沟，卫生间门更换，进行墙面处理，首先把凿的沟眼槽用高标号1:1水泥砂浆抹平，用水喷枪把墙面湿润，后用刮刀刮掉原有乳胶漆面层，在用砂纸磨平。刮大白三道，刷乳胶漆三道。

办事大厅原有墙B轴线④-⑤和④轴线A-B段240墙拆除清理外运，B轴④-⑤更换白钢门连窗3800*2800，原守卫室无有间墙，改为白钢门连窗4000*2800，原有办事大厅间装修细木工墙裙，现拆除露出墙面，按墙面装修处理，窗台设理石窗台板。

办事大厅柜台用细木工做600宽*1160高分段做可移动的，上面铺理石台板650宽。

两侧设2樘门柜台分8个部门办公。

  - 天棚处理装修如下：原有天棚拆除清理外运，更换铝合金龙骨 面层挂矿棉板8mm厚。首层天棚全部更换。

甲方采样品。

  - 其它项目:原有踢脚板有部分损坏需要修补更换新板，门厅正门需要修补更换五金（地弹黄、拉手、玻璃、原有室内装饰实木门修补喷漆二道，更换五金 合页、门锁、各别门以损坏不可用需要更换新的，楼梯白钢栏杆有各别损坏需要修补，抛光。室内间墙拆除后地面需要修补用瓷砖粘好。

  - 楼内配套项目：电气照明、网络监控、电话电视，需要重新更改安装、电控箱、管线、开关、插座、线盒、钻眼凿沟槽，补抹灰。

给排水全部拆除更换安装，采暖管路拆除更换新管路，暖气片拆掉清理残渣打压试验

合格后在重新安装，管路气片刷漆防锈漆二道 银粉二道、砌筑进户除污器井一座。

需要凿墙钻眼，清理地沟修补地沟盖板。

二层楼装修修缮设计施工要求

- 二层楼装修房间有，楼梯口、走廊、仓库间、业务科、驾管科、管理科、稽查科、党办室、考场室、（考场坐位另行设计）电源网络到位。

  - 各房间地面处理：把原有磨石地面清理干净用草酸清理打磨干净为准。

  - 各房间墙面处理装修如下：原墙面电气网络管线路凿完孔眼沟，门更换4扇M0921，5扇门M0921维修，M1521新增，进行墙面处理，首先把凿的沟眼槽用高标号1:1水泥砂浆抹平，用水喷枪把墙面湿润，后用刮刀刮掉原有乳胶漆面层，在用砂纸磨平。刮大白三道，刷乳胶漆三道。窗台设理石窗台板。C轴-5-6轴间原无间墙现改砌墙240间墙，新增加装修门1500*2100门。墙面内外抹灰，刮打白刷乳胶漆。

  - 党办、考场室、仓库天棚原有天棚拆除更换铝合金龙骨面层更换矿棉板。

  - 其它项目:原有踢脚板有部分损坏需要修补更换，室内原有门09*21*5樘维修，09*21*4樘新换，楼梯白钢栏杆有各别损坏需要修补，抛光。室内间墙拆除后地面需要修补用瓷砖粘好。

  - 楼内配套项目：电气照明及网络监控电话电视，需要重新更改安装

给排水全部拆除更换安装，采暖管路拆除更换新管路，暖气片拆掉清理残渣打压试验。合格后在重新安装，管路气片刷漆防锈漆二道， 银粉二道，

需要凿墙钻眼。

三层楼装修修缮设计施工要求

- 三层楼装修房间有，楼梯口、走廊、微机室、接待室、指挥中心、微机室、投诉室、                 编辑室、值班室、大会议室、

1、各房间地面处理：把原有磨石地面清理干净用草酸清理打磨干净为准。地面踢脚板瓷砖需补粘。

    - 各房间墙面处理装修如下：原墙面电气网络管线路凿完孔眼沟，大会议室增加一道软间墙100厚轻钢龙骨架，双面钉纸面石膏板 面层刮大白三道 乳胶漆三道。增加讲台 。编辑室、投诉室、微机室、原有间墙拆除，现增加两道软间墙用轻钢龙骨骨架100厚双面纸面石膏板面层，面层刮大白三道 乳胶漆三道。进行墙面处理，首先把凿的沟眼槽用高标号1:1水泥砂浆抹平，用水喷枪把墙面湿润，后用刮刀刮掉原有乳胶漆面层，在用砂纸磨平。刮大白三道，刷乳胶漆三道。窗台设理石窗台板。

    - 天棚处理装修如下：大会议室、编缉室、投诉室、微机原有天棚拆除更换铝合金龙骨 部分面层更换矿棉板。

其它项目:原有踢脚板有部分损坏需要修补更换，09*21*2门维修，09*21*5门更换，M1221维修，M1521新增。原有门需要修补更换五金拉手、玻璃、原有室内装饰实木门修补喷漆二道，更换五金 合页、门锁、各别门以损坏不可用需要更换新的，楼梯白钢栏杆有各别损坏需要修补，抛光。室内间墙拆除后地面需要修补用瓷砖粘好。

    - 楼内配套项目：电气照明及网络监控电话电视，需要重新更改安装

给排水全部拆除更换安装，采暖管路拆除更换新管路，暖气片拆掉清理残渣打压试验

合格后在重新安装，管路气片刷漆防锈漆二道， 银粉二道，凿墙钻眼。

四层楼装修修缮设计施工要求

一、四层楼装修房间有，楼梯口、走廊、办公室、办公室微机室、副处长室、的士大厦室、副处长室、协会室、书记室、会长室、处长室、副处长室、保洁室、副处长室、计13个办公室。

- 各房间地面处理：把原有磨石地面清理干净用草酸清理打磨干净为准。地面踢脚板需要补粘。

- 各房间墙面处理装修如下：拆墙四道，增加8道软间墙用100厚轻钢龙骨双面纸面石膏板，刮打白三道乳胶漆三道。原墙面电气网络管线路凿完孔眼沟，后在进行墙面处理，首先把凿的沟眼槽用高标号1:1水泥砂浆抹平，用水喷枪把墙面湿润，后用刮刀刮掉原有乳胶漆面层，在用砂纸磨平。刮大白三道，刷乳胶漆三道。窗台设理石窗台板。C轴-5-6轴间原无间墙现改砌墙240间墙设装修门1500*2100门。墙面内外抹灰，刮打白刷乳胶漆。

- 天棚处理装修如下：1-4轴线原有天棚拆除更换铝合金龙骨 面层更换矿棉板。

- 其它项目:原有踢脚板有部分损坏需要修补更换，室内原有装修门09*21*7樘需要拆除改位置，新增加0921门6樘，1521门新增，原有室内装饰实木门修补喷漆二道，更换五金 合页、门锁、各别门以损坏不可用需要更换新的，楼梯白钢栏杆有各别损坏需要修补，抛光。室内间墙拆除后地面需要修补用瓷砖粘好。

- 楼内配套项目：电气照明及网络监控电话电视，需要重新更改安装

给排水全部拆除更换安装，采暖管路拆除更换新管路，暖气片拆掉清理残渣打压试验，合格后在重新安装。管路气片刷漆防锈漆二道， 银粉二道，

凿墙钻眼。

五层楼装修修缮设计施工要求

- 五层楼装修房间有，楼梯口、走廊、档案室、（联通机房不装修）财务科室、

财务科室、休息室、档案室、餐厅、小餐厅、厨房、（移动机房不装修）

- 各房间地面处理：把原有磨石地面清理干净用草酸清理打磨干净为准。

- 各房间墙面处理装修如下：原墙面电气网络管线路凿完孔眼沟，门窗更换，后在进行墙面处理，首先把凿的沟眼槽用高标号1:1水泥砂浆抹平，用水喷枪把墙面湿润，后用刮刀刮掉原有乳胶漆面层，在用砂纸磨平。刮大白三道，刷乳胶漆三道。窗台设理石窗台板。B轴-3-4 3-4轴间原无间墙现改软间墙100厚轻钢龙骨骨架，双面钉纸面石膏板，面层刮三道大白，刷乳胶漆三道。间墙设装修门门。厨房间原墙面凿毛，抹灰找平层，粘瓷砖到棚顶，2个不锈钢水槽子规格1.6*0.55，厨房间墙设计施工见图。

厨房墙面天棚贴瓷砖，天棚吊矿棉板12厚，新增白钢水槽2个1.6*0.55。

- 天棚处理装修如下：原有天棚全部拆除更换铝合金龙骨 部分面层更换矿棉板。

厨房间、餐厅、小餐厅、休息室、财务室、全部拆除新吊棚。其它房间修补。

- 其它项目:原有踢脚板有部分损坏需要修补更换，新增09*21*2樘，0921*2维修，新增2樘1524防盗门，2樘1521防盗门。原有室内装饰实木门修补喷漆二道，更换五金 合页、门锁、各别门以损坏不可用需要更换新的，楼梯白钢栏杆有各别损坏需要修补，抛光。室内间墙拆除后地面需要修补用瓷砖粘好。

- 楼内配套项目：电气照明及网络监控电话电视，需要重新更改安装

给排水全部拆除更换安装，采暖管路拆除更换新管路，暖气片拆掉清理残渣打压试验。合格后在重新安装，管路气片刷漆防锈漆二道， 银粉二道，

凿墙钻眼。

专业部分

电气部：

- 一楼大厅装饰灯 型号规格；  吊顶式 五头花灯1*40 W 4*25 W=1套

- 电线管用，数设墙内的DG15—20—32—50..棚内用镀锌蛇皮管 DN15---20

- 电线及电缆型号规格;照明用BV.2.5M2线。插座用线BV4/M2.箱配线 BV16/M2.BV10M2.BV6M2线。进户电缆VV3*50+1*25  3*25+1*16

- 电箱位需要凿墙，开关、插座下线下合需要凿沟孔钻眼。

- 办公室照明灯具用  吸顶双关日光灯40W*2   走廊灯半圆吸顶灯25W  卫生间半圆吸顶防潮灯40W

- 拆除BV2.5-4线4900米电缆  VV3*16+1*10=12M  吊灯 12套  日光灯180套

给排水部：1、五楼增设食堂新设一道排水管道，到一层楼下需要凿墙出楼外需要挖土， 22米长。30立米土。

2、 管支架  16KG

3、蹲式大便器  10套 挂式小便器6套 台式洗手盆 5套 成品拖布池5套，电烘干器5套，镜片 5套，白钢大水槽2套 食堂用，

4、原有给排水管路全部拆除：给水管DG15—20—25 有35米

DN40-50有 22米  排水管路  DN100-50 28M

5、卫生间 给水管暗配 需要凿沟孔。楼板 过墙需要用水钻眼 32眼直径180—110-60 眼

采暖部分：1、地沟管需要保温 40厚 用岩棉管壳，玻璃丝布，刷漆。  2.8立米

2、除污器 DN80  法兰闸阀DN80 4个法兰闸阀DN65 4个DN25丝扣闸阀75个DN20丝扣闸阀12个 排气阀 DN25  4个

3、采暖进户井采用辽标图集 双井盖板。2600*1600*1400深240墙捣制钢筋砼盖板。

网络系统按暂估价  50000元造价计入清单项，因无系统施工图，竣工决算时在作调整。

2014年7月3日