附件1

辽宁省金属非金属地下矿山专家“会诊”检查表（试行）

企业名称：

企业主要负责人：                 联系电话：

企业联系人：                   　联系电话：

开采矿种：                       开拓方式：

生产规模：                   　　服务年限：

矿山地址：

# 安全管理单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  | 检查方法 |  | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相关证照 | (1) 营业执照有效，经营范围与实际相符。 |  | 查阅营业执照 |  |  |  |
|  |  | (2) 采矿许可证有效，开采方式及开采矿种与实际相符。 |  | 查阅采矿许可证 |  |  |  |
|  |  | (3) 安全生产许可证有效。 |  | 查阅安全生产许可证 |  |  |  |
|  |  | (4) 民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议有效。 |  | 查阅民用爆炸物品使用许可证或委托爆破协议 |  |  |  |
|  |  | (5) 安全生产标准化证书且有效。 |  | 查阅安全生产标准化证书 |  |  |  |
| 2 | 管理机构 | (1) 设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于3人，每班必须确保有专(兼)职安全员在岗。 |  | 查阅安全管理机构设置文件 |  |  |  |
|  |  | (2) 设立技术总负责人和生产技术管理机构，需配备采矿、机电、地质、测量和通风等专业技术人员；或委托专业技术服务机构提供服务。 |  | 查阅技术管理机构设置文件 |  |  |  |
|  |  | (3) 工程地质条件复杂、有严重地压活动的矿山，应设立专门机构或专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测、预报工作。 |  | 查阅机构设置文件 |  |  |  |
|  |  | (4) 水文地质条件复杂、水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。 |  | 查阅机构设置文件 |  |  |  |
| 3 | 承包单位 | (1) 矿山有外包工程的，其承包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证应合格有效，外省承包单位应到当地（县级）安监部门备案。 |  | 查阅承包单位相关证照 |  |  |  |
|  |  | (2) 矿山应与承包单位签订安全生产管理协议。 |  | 查阅安全生产管理协议 |  |  |  |
|  |  | (3) 外包工程施工单位无层层转包、违规承包或以包代管现象。 |  | 查阅承包合同，现场检查 |  |  |  |
| 4 | 安全生产责任制、规章制度与操作规程 | (1) 建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制。 |  | 查阅责任制汇编 |  |  |  |
|  |  | (2) 健全完善安全目标管理、矿领导带班下井、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 |  | 查阅安全管理制度汇编 |  |  |  |
|  |  | (3) 制定安全技术规程和岗位安全操作规程。 |  | 查阅操作规程汇编 |  |  |  |
|  |  | (4) 应有领导带班下井计划，井口应进行公示，并存有带班记录。 |  | 查阅相关记录档案 |  |  |  |
|  |  | (5) 落实安监总局《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》。 |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (6) 矿山在醒目位置张贴企业安全生产风险公告，符合安监总局《企业安全生产风险公告六条规定》的要求。 |  | 现场检查 |  |  |  |
| 5 | 人员资格 | 特种作业人员按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书。 |  | 查阅特种作业人员的资格证书 |  |  |  |
| 6 | 工艺设备 | (1)严禁采用国家淘汰的设备和材料，淘汰的设备和材料如下： - 非定型竖井罐笼； - Φ1.2米以下（不含Φ1.2米）用于升降人员的提升绞车； - KJ型矿井提升机；JKA型矿井提升机；XKT型矿井提升机；JTK型矿用提升绞车；带式制动矿用提升绞车； - 单电机驱动、司机室周边敞开式的3吨及以下直流架线矿用电机车；油断路器； - 非阻燃电缆（含强、弱电）；非阻燃风筒；非阻燃输送带；非矿用局部通风机 - 主要井巷木支护；火雷管、导火索；ZH15隔绝式化学氧自救器；一氧化碳过滤式自救器。 |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (2)严禁采用国家淘汰的工艺，淘汰的工艺如下： - 空场法采矿（无底柱采矿法）采场内人工装运作业；横撑支柱采矿法； - 未安装捕尘装置的干式凿岩作业； - 主要无轨运输巷道采用人力或畜力运输矿岩； - 2016年2月12日后专门用于运输人员、炸药、油料的无轨胶轮车使用的干式制动器；严禁TKD型提升机电控装置及使用继电器结构原理的提升机电控装置。 |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (3)危险性较大的设备设施（包括提升机含钢丝绳、通风机、水泵和空压机等）及特种设备（空压机风包、压力容器等）经法定检测机构定期检测检验合格。 - 提升机用于提升人员的，应每年检验一次；只用于提升物料的，每三年至少检验一次。 - 防坠器每年检验一次。 - 升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳，自悬挂时起，每隔六个月检验一次；有腐蚀气体的矿山，每隔三个月检验一次；升降物料用的钢丝绳，自悬挂时起，第一次检验的间隔时间为一年，以后每隔六个月检验一次。 - 空压机每三年至少检验一次。 - 主排水泵每年检验一次。 - 主扇风机每五年至少检验一次。 |  | 查阅检测检验报告 |  |  |  |
| 7 | 应急管理 | (1) 应急预案应经过评审，并按照隶属关系向当地县级以上安全生产监督管理部门备案。 |  | 查阅应急预案及审批备案资料 |  |  |  |
|  |  | (2) 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织。生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 |  | 查阅应急救援组织文件或救护协议 |  |  |  |
|  |  | (3) 应当按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备，建立使用状况档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。 |  | 查阅相关人员、器材设备清单、救援协议，现场检查 |  |  |  |
|  |  | (4) 矿山企业应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 |  | 查阅演练计划及演练记录 |  |  |  |
| 8 | 教育培训 | (1) 矿山企业应对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业，安全生产教育培训应有记录并存档。 |  | 查阅培训资料 |  |  |  |
|  |  | (2) 新进地下矿山的作业人员，应接受不少于72h的安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考试合格，方可独立工作。 |  | 查阅培训资料 |  |  |  |
|  |  | (3) 调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。 |  | 查阅培训资料 |  |  |  |
|  |  | (4) 矿山采用新工艺、新技术、新材料、新设备，对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。 |  | 查培训计划、记录及档案。 |  |  |  |
| 9 | 安全投入 | 编制安全生产专项费用提取计划，并按规定足额提取（金属地下矿山10元/吨，非金属地下矿山4元/吨） |  | 查阅安全专项费用提取计划及落实情况。 |  |  |  |
| 10 | 个体防护 | 按规定为从业人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。 |  | 查阅劳动防护用品发放台账 |  |  |  |
| 11 | 工伤保险 | 矿山企业应为从业人员办理工伤保险，因特殊情况不能办理工伤保险的，可以办理安全生产责任保险或者雇主责任保险。 |  | 查阅保险缴纳证明 |  |  |  |
| 12 | 安全专篇 | 矿山初步设计安全专篇应经安全监管部门审查通过，作重大变更的，需报原审查部门审查同意；矿山各生产系统应按设计建设、开采。 |  | 查看初步设计安全专篇，并与现场实际情况相结合 |  |  |  |
| 13 | 安全生产档案 | (1) 具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图。 |  | 查阅生产图纸 |  |  |  |
|  |  | (2) 日常生产管理记录(安全会议记录、安全检查记录、隐患整改记录等)。 |  | 查阅相关记录 |  |  |  |
| 14 | 事故管理 | (1) 按时上报事故信息。 |  | 查阅相关记录 |  |  |  |
|  |  | (2) 落实防范措施。 |  | 查阅相关记录 |  |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 总平面布置及排土场单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表设施 | (1) 矿山企业的办公区、工业场地、生活区等地面建筑的布置及安全措施应符合设计及相关要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m以上。工业场地的地面标高，应高于当地历史最高洪水位。特殊情况下达不到要求的，应以历史最高洪水位为防护标准修筑防洪堤，井口应筑人工岛，使井口高于最高洪水位1m以上。 |  |  | 查看井口标高及最高洪水位证明材料 |  |  |
|  |  | (3) 建构筑物应布置在距最终地表移动带界限20m以外。 |  |  | 现场检查 查阅资料、询问 |  |  |
|  |  | (4) 地表塌陷区应设明显标志和栅栏，通往塌陷区的井巷应封闭，人员不应进人塌陷区和采空区。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 2 | 安全防护与安全标志 | (1) 作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 矿山的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合要求的安全警示标志。排土场滚石区应设置醒目的安全警示标志。未经主管部门许可，不得任意拆除或移动安全警示标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 3 | 排土工艺 | (1) 排土场应由有资质的设计单位进行设计；排土场排岩量大于100×104m3应由有资质的勘查单位进行地质勘察。 |  |  | 查阅设计 |  |  |
|  |  | (2) 排土场的位置、排土工艺和排土参数应符合设计要求；排土场下游危险范围内不应有保护对象。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 排土场进行排弃作业时，应圈定危险范围，并设立警戒标志，无关人员不应进入危险范围内。任何人均不应在排土场作业区或排土场危险区内从事捡矿石、捡石材和其他活动。未经设计或技术论证，任何单位不应在排土场内回采低品位矿石和石材。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 排土场平台平整；排土线整体均衡推进，坡顶线呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向有2%～5%的反坡。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的1/3和1.3倍；设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6) 应按规定顺序排弃土岩，在同一地段进行卸车和推土作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7) 夜间作业的排土场应设置足够的照明设施。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 4 | 排土场防洪与监测 | (1) 排土场防洪，应遵守下列规定： --山坡排土场周围，修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水； --排土场内平台设置2%～5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水。 |  |  | 现场检查 查看相关记录 |  |  |
|  |  | (2) 汛期应对排土场和下游泥石流拦挡坝进行巡视，发现问题应及时修复，防止连续暴雨后发生泥石流和垮塌事故； |  |  | 现场检查 查看相关记录 |  |  |
|  |  | (3) 矿山企业应建立排土场监测系统，定期进行排土场监测。排土场发生滑坡时，应加强监测工作。 |  |  | 现场检查、询问 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 开拓系统与采掘单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查方法 |  | 检查结果 |  | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开采范围 | 开采范围应符合项目批准文件规定的开采范围。 |  |  | 查阅资料 现场检查 |  |  |  |  |
| 2 | 开拓与安全出口 | (1) 开拓方式、开拓工程应符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 保安矿柱的留设、采空区的处理措施应符合设计要求。 |  |  | 现场抽查 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m。 - 大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m的，应在矿体端部的下盘增设安全出口。 - 每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 - 井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。 - 井下应有醒目的“避灾路线图”，和安全标识、标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | (4) 竖井的梯子间、斜井的人行道、水平巷道人行道设置应符合《金属非金属矿山安全规程》要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | (5) 报废的井巷及采空区的入口，应及时封闭；封闭处应设有明显警示标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
| 3 | 主要井巷工程 | (1) 井筒、井底车场、硐室、主要运输巷、主要进、回风井的断面及其支护等应符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (2) 在水平巷道，运输设备之间以及运输设备与支护之间的间隙，应不小于0.3m。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (3) 主要井巷严禁使用木支护。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
| 4 | 溜、破系统 | (1) 溜破系统通风除尘措施及安全出口符合设计及《安全专篇》要求。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (2) 溜矿井不应放空。不合格的大块矿石、废旧钢材、木材和钢丝绳等杂物，不应放入井内，以防堵塞。溜井口不准有水流入。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (3) 安全标志标识、照明设施齐全，安全防护设施安全可靠。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (4) 在竖井、天井、溜井和漏斗口上方作业，以及在相对于坠落基准面2m及以上的其他地点作业，作业人员应系安全带，或者在作业点下方设防坠保护平台或安全网。作业时，应设专人监护。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
| 5 | 采、装、运 | (1)采矿装载、运输设备的型号及防护设施符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
| 6 | 井下爆破 | (1) 井下炸药库和爆破器材发放站设置及内部形式应符合批准的初步设计及《安全专篇》要求和GB6722-2003中6.5.4的规定，井下炸药库应有独立的回风道。 |  |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | (2) 井下爆破作业应符合GB6722的相关规定。 |  |  | 查阅记录 现场检查 |  |  |  |  |
|  |  | (3) 爆破器材的发放、领用、清退记录齐全。 |  |  | 查阅记录 |  |  |  |  |
| 7 | 采场安全 | (1)选用的采矿方法应符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (2)采场开采顺序、结构参数、回采工艺、设备设施、顶板管理及空区处理应符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (3)采场应有良好的照明。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (4)采场必须保证有2个便于行人的安全出口。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (5)采场形成通风系统之前，不应进行回采作业。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (6)应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理措施。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
| 8 | 充填系统 | (1)充填站、充填料及制备工艺、充填工艺及工程符合设计要求。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
| 9 | 采空区 | (1)采用留矿法、空场法采矿的矿山，应采取充填、隔离或强制崩落围岩的措施，及时处理采空区；较小、较薄和孤立的采空区，是否需要及时处理，由主管矿长决定。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (2)应掌握井下采空区位置、形态、数量等情况，并在生产实测图纸中明确采空区的处理进度、方式、数量等，以指导生产。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (3) 采空区应及时密闭。采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。 |  |  |  | 现场检查 |  |  |  |
|  |  | (4) 应对空区进行封堵，并在空区底部留设泄水孔，防止空区积水，应存有空区处理记录。 |  |  |  | 现场检查及查看记录 |  |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

# 提升与运输系统、电气系统单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升设备及井筒装备 | (1) 主要提升设备型号、参数符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 缠绕式提升系统，竖井升降人员的钢丝绳在卷筒上应缠绕单层，专用于升降物料的可缠绕两层；斜井升降人员的钢丝绳在卷筒上可缠绕两层，升降物料的可缠绕三层；盲井(包括盲竖井、盲斜井)中专用于升降物料的或地面运输用的，卷筒缠绕钢丝绳的层数可缠绕三层。 |  |  | 查阅检测检验报告和现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 提升机电控装置应保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速 、深度指示器失效、闸间隙、松绳等保护装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 缠绕式提升设备应加设定车装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 竖井提升系统设置的过卷、过放高度应符合规定。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6) 提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统，其操纵系统应设在司机操纵台。安全制动装置，除可由司机操纵外，还应能自动制动。制动时，应能使提升机的电动机自动断电。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7) 专作升降人员用的或既作升降人员用又作升降物料用的单绳提升罐笼，应装设可靠的防坠器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8) 提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道。楔形罐道的楔形部分的斜度为1%，其长度(包括较宽部分的直线段)应不小于过卷高度的2/3，楔形罐道顶部需设封头挡梁。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9) 采用钢丝绳罐道的罐笼提升系统，中间各中段应设稳罐装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (10) 罐笼门应有锁闭装置；载矿车的罐笼，罐体内应设置坚固可靠的阻车器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (11) 竖井与各中段的连接处，应有足够的照明和设置高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并应设置阻车器，进出口设栅栏门。栅栏门只准在通过人员或车辆时打开。井筒与水平大巷连接处，应设绕道，人员不得通过提升间。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (12) 井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置。各中段发出的信号应有区别。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (13) 罐笼提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。井口信号与提升机的启动，应有闭锁关系，并应在井口与提升机司机之间设辅助信号装置及电话或话筒。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (14) 箕斗提升系统，应设有能从各装矿点发给提升机司机的信号装置及电话或话筒。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (15) 所有升降人员的井口及提升机室，均应悬挂下列布告牌：每班上下井时间表、信号标志、升降人员的注意事项、最大载重量和最大载人数量等，严禁超载运行。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (16) 提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并经常保持完好。斜井上部和中间车场，应设阻车器或挡车栏。阻车器或挡车栏在车辆通过时打开，车辆通过后关闭。斜井下部车场应设躲避硐室。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (17) 斜井用矿车组提升时，不应人货混合串车提升。专用人车应有顶棚，并装有可靠的断绳保险器。列车每节车厢的断绳保险器应相互连结，并能在断绳时起作用。断绳保险器应既能自动，也能手动。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (18) 采用专用人车运送人员的斜井，应装设符合下列规定的声、光信号装置： - 每节车箱均能在行车途中向提升司机发出紧急停车信号； - 多水平运送时，各水平发出的信号应有区别，以便提升司机辨认； 所有收发信号的地点，均应悬挂明显的信号牌。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (19) 运送人员的列车，应有随车安全员。随车安全员应坐在装有断绳保险器操纵杆的第一节车内。运送人员的专用列车的各节车厢之间，除连接装置外，还应附挂保险链。连接装置和保险链，应经常检查，定期更换。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 2 | 钢丝绳 | （1）钢丝绳型号规格应符合设计要求；且必须采用取得矿用产品安全标志的重要用途钢丝绳。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）提升钢丝绳，除每日进行检查外，应每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查。 |  |  | 查阅日常检查记录 |  |  |
|  |  | （3）单绳提升，钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿人，用不少于5个绳卡(其间距为200～300mm)与首绳卡紧，然后再卡一视察圈(使用带模块楔紧装置的桃形环除外)。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）井底应设罐道钢丝绳的定位装置。拉紧重锤的最低位置到井底水窝最高水面的距离，应不小于1.5m。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）采用钢丝绳罐道的罐笼提升系统，中间各中段应设稳罐装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 3 | 电机车运输系统 | （1）采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。专用人车应有金属顶棚，从顶棚到车厢和车架应作好电气连接，确保通过钢轨接地。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （2）有爆炸性气体的回风巷道，不应使用架线式电机车；高硫和有自燃发火危险的矿井，应使用防爆型蓄电池电机车。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （3）每班应检查电机车的闸、灯、警铃、连接器和过电流保护装置，任何一项不正常，均不应使用；电机车司机不应擅离工作岗位；司机离开机车时，应切断电动机电源，拉下控制器把手，取下车钥匙，扳紧车闸将机车刹住。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （4）架线式电机车运输的滑触线悬挂高度(由轨面算起)：主要运输巷道线路电压低于500V时，不低于1.8m；线路电压高于500V时，不低于2.Om；井下调车场、架线式电机车道与人行道交叉点：线路电压低于500V时，不低于2.Om；线路电压高于500V时，不低于2.2m；井底车场(至运送人员车站)，不低于2.2m。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （5）电机车运输的滑触线架设：滑触线悬挂点的间距，在直线段内应不超过5m；在曲线段内应不超过3m；滑触线线夹两侧的横拉线，应用瓷瓶绝缘；线夹与瓷瓶的距离不超过O.2m；线夹与巷道顶板或支架横梁间的距离，不小于O.2m；滑触线与管线外缘的距离不小于O.2m；滑触线与金属管线交叉处，应用绝缘物隔开。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | （6）电机车运输的滑触线应设分段开关，分段距离应不超过500m。每一条支线也应设分段开关。上下班时间，距井筒50m以内的滑触线应切断电源。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 4 | 有轨人力推车 | (1)井下采用有轨的人力推车，推车人员应携带矿灯；在照明不良的区段，不应人力推车；每人只允许推一辆车。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 5 | 带式输送机 | (1)带式输送机的参数和整机布置应符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号并与输送机连锁。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)倾斜巷道中采用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设一条检修道，需要利用检修道作辅助提升时，带式运输机最突出部分与提升容器的间距应不小于300mm，且辅助提升速度不应超过1.5m/s。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 使用带式输送机，应遵守下列规定： - 带式输送机运输物料的最大坡度，向上(块矿)应不大于15，向下应不大于12；带式输送机最高点与顶板的距离，应不小于O.6m；物料的最大外形尺寸应不大于350mm； - 人员不得搭乘非载人带式输送机； - 不应用带式输送机运送过长的材料和设备； - 输送带的最小宽度，应不小于物料最大尺寸的2倍加200mm； - 带式输送机胶带的安全系数，按静荷载计算应不小于8，按启动和制动时的动荷载计算应不小于3；钢绳芯带式输送机的静荷载安全系数应不小于5～8； - 钢绳芯带式输送机的滚筒直径，应不小于钢绳芯直径的150倍，不小于钢丝直径的1000倍，且最小直径应不小于400mm。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 6 | 无轨运输 | (1)运输设备的型号、道路参数等应符合设计要求；每台设备应配备灭火装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。行人的无轨运输水平巷道应设人行道。人行道的有效净高应不小于1.9m，有效宽度不小于1.2m。躲避硐室的间距在曲线段不超过15m，在直线段不超过30m。躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m。躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝土、沥青或级配均匀的碎石路面。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)井下使用无轨运输设备，应符合下列规定： - 内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZl、GBZ2的有关规定； - 运输设备应定期进行维护保养； - 采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.6m； - 斜坡道长度每隔300～400m，应设坡度不大于3％、长度不小于20m并能满足错车要求的缓坡段； - 不应熄火下滑； - 在斜坡上停车时，应采取可靠的挡车措施； - 每台设备应配备灭火装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 7 | 电气系统 | (1) 井下各级配电标称电压，应遵守下列规定： - 照明电压，运输巷道、井底车场应不超过220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采工作面之间，应不超过36V；行灯电压应不超过36V； - 手持式电气设备电压，应不超过127V； - 电机车牵引网络电压，采用交流电源时应不超过380V；采用直流电源时，应不超过550V。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 井下电气设备不应接零。井下应采用矿用变压器，若用普通变压器，其中性点不应直接接地，变压器二次侧的中性点不应引出载流中性线(N线)。地面中性点直接接地的变压器或发电机，不应用于向井下供电。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 应备有地面、井下供(配)电系统图，井下变电所、电气设备布置图，电力、电话、信号、电机车等线路平面图。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 倾角45以下的巷道，应使用矿用钢带铠装电缆；倾角大于45的巷道，应使用矿用钢丝铠装电缆。移动式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆。井下信号和控制用线路，应使用矿用铠装电缆。井下固定敷设明照明电缆，如有机械损伤可能，应采用矿用钢带铠装电缆。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7) 巷道内的电缆每隔一定距离和在分路点上，应悬挂注明编号、用途、电压、型号、规格、起止地点等的标志牌。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8) 从井下中央变电所或采区配电所引出的低压馈出线，应装设带有过电流保护的断路器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9) 硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m的通道，设备与墙壁之间的距离应不小于0.5m。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (10) 硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止人内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (11) 井下所有作业地点、安全通道和通往作业地点的人行道，都应有照明。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (12) 采掘工作面可采用移动式电气照明。有爆炸危险的井巷和采掘工作面，应采用携带式蓄电池矿灯。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (13) 从采区变电所到照明用变压器的380V/220V供电线路，应为专用线，不应与动力线共用。照明电源应从采区变电所的变压器低压出线侧的断路器之前引出。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (14) 井下所有电气设备的金属外壳及电缆的配件、金属外皮等，均应接地。巷道中接近电缆线路的金属构筑物等也应接地。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (15) 矿井电气设备保护接地系统应形成接地网： - 所有需要接地的设备和局部接地极，均应与接地干线连接；接地干线应与主接地极连接； - 移动式和携带式电气设备，应采用矿用橡套电缆的接地芯线接地，并与接地干线连接； - 所有应接地的设备，应有单独的接地连接线，不应将其接地连接线串联连接； - 所有电缆的金属外皮，均应有可靠的电气连接和接地。无电缆金属外皮可利用时，应另敷设接地干线和接地极。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (16) 各中段的接地干线，均应与主接地极相连。敷设在钻孔中的电缆，如不能与井下接地干线连接，应将主接地极设在地面。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (17) 主接地极应设在井下水仓或积水坑中，且应不少于两组。局部接地极可设于积水坑、排水沟或其他适当地点。 |  |  | 现场检查 询问 |  |  |
| 8 | 空气压缩系统 | 压气站的设置、空压机型号、压气管路等应符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 通风防尘、防排水与防灭火单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统 | (1) 应采用机械通风方式。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 主要进、回风井筒和平硐的数量、功能、位置分布及支护等应符合设计要求；通风控制设施（通风构筑物等）及通风网路应符合设计要求。 |  |  | 查阅检测报告 |  |  |
|  |  | (3) 矿井通风的风量、风压、风速、风质等应符合要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。箕斗井不应兼作进风井。混合井作进风井时，应采取有效的净化措施，以保证风源质量。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 各采掘工作面之间，不应串联通风。井下破碎硐室、主溜井等处的污风，应引入回风道。井下炸药库、充电硐室，应有独立的回风道。井下所有机电硐室，都应供给新鲜风风流。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6) 采场、二次破碎巷道和电耙巷道，应利用贯穿风流通风或机械通风。电耙司机应位于风流的上风侧。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7) 通风构筑物(风门、风桥、风窗、挡风墙等)应由专人负责检查、维修，保持完好严密状态。主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车的长度。手动风门应与风流方向成80°～85°的夹角，并逆风开启。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8)主要井口（所有提升井和作为安全出口的风井）应有保温措施，防止井口及井筒结冰。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 2 | 主扇通风系统 | (1)主要通风机型号、数量和附属设施应符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 主要通风机应有使矿井风流在10min内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的60%以上。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 3 | 多级机站 通风系统 | (1) 多级机站通风系统及风机型号、数量及地面控制系统应符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)主要机站内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 4 | 局部通风 | (1) 掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 局部通风的风筒口与工作面的距离：压入式通风应不超过10m；抽出式通风应不超过5m；混合式通风，压入风筒的出口应不超过10m，抽出风筒的入口应滞后压入风筒的出口5m以上。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 人员进入独头工作面之前，应开动局部通风设备通风，确保空气质量满足作业要求。独头工作面有人作业时，局扇应连续运转。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 风筒应为阻燃材料；其应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 停止作业并己撤除通风设备而又无贯穿风流通风的采场、独头上山或较长的独头巷道，应设栅栏和警示标志，防止人员进入。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 5 | 防尘 | (1) 凿岩应采取湿式作业。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 爆破后和装卸矿(岩)时，应进行喷雾洒水。凿岩、出碴前，应清洗工作面10m内的巷壁。进风道、人行道及运输巷道的岩壁，应每季至少清洗一次。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 接尘作业人员应佩戴符合Ⅰ级标准的防尘口罩。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 6 | 防排水 基本要求 | (1) 具备健全的防治水、探放水制度，并组织实施。 |  |  | 查阅防治水、探放水制度，现场检查探放水设备 |  |  |
|  |  | (2) 水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。 |  |  | 查阅防治水机构设置文件及防治水工作资料 |  |  |
|  |  | (3) 应查清矿区及其附近地表水流系统和汇水面积、河流沟渠汇水情况、疏水能力、积水区和水利工程的现状和规划情况，以及当地日最大降雨量、历年最高洪水位，并结合矿区特点建立和健全防水、排水系统。 |  |  | 查看水文资料 |  |  |
|  |  | (4) 地质、水文资料应齐全；应调查核实矿区范围内的小矿井、老井、老采空区，现有生产井中的积水区、含水层、岩溶带、地质构造等详细情况，并填绘矿区水文地质图。 |  |  | 查看水文资料 |  |  |
|  |  | (5) 每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。其工程应在雨季前竣工。 |  |  | 查看防水计划及检查记录 |  |  |
|  |  | (6) 有用的钻孔，应妥善封盖。报废的竖井、斜井、探矿井、钻孔和平硐等，应封闭，并在周围挖掘排水沟，防止地表水进入地下采区； |  |  | 现场检查 |  |  |
| 7 | 防水矿 (岩)柱 | (1) 对积水的旧井巷、老采区、流砂层、各类地表水体、沼泽、强含水层、强岩溶带等不安全地带，应留设防水矿(岩)柱。防水矿(岩)柱的尺寸符合设计要求，在设计规定的保留期内不应开采或破坏。在上述区域附近开采时，应事先制定预防突然涌水的安全措施。 |  |  | 查阅设计,现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 相邻的井巷或采区，如果其中之一有涌水危险，则应在井巷或采区间留出隔离安全矿柱，矿柱尺寸符合设计要求。 |  |  | 查阅设计,现场检查 |  |  |
| 8 | 矿床疏干 | (1) 矿床疏干措施符合要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 疏干过程中若出现地表（岩溶）塌陷，应及时圈定，设立警示标志，并采取相应的安全措施。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 9 | 堵水工程 | (1) 堵水工程措施符合设计的要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 10 | 防水工程 | (1) 防水闸门应符合设计要求，保证运行正常。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 水文地质条件复杂的矿山，应在关键巷道内设置防水门，防止泵房、中央变电所和竖井等井下关键设施被淹。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 同一矿区的水文条件复杂程度明显不同的，在通往强含水带、积水区和有大量突然涌水可能区域的巷道，以及专用的截水、放水巷道，也应设置防水门。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 防水门应设置在岩石稳固的地点，由专人管理，定期维修，确保其经常处于良好的工作状态。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 对接近水体的地带或可能与水体有联系的地段，应坚持“有疑必探，先探后掘"的原则，编制探水设计。探水孔的位置、方向、数目、孔径、每次钻进的深度和超前距离，应根据水头高低、岩石结构与硬度等条件在设计中规定。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 11 | 地表水防治 | (1) 地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等符合设计要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 工业场地防洪设施符合批准的《安全专篇》要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 12 | 排水系统 | (1) 井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成。工作水泵应能在20h内排出一昼夜的正常涌水量；除检修泵外，其他水泵应能在20h内排出一昼夜的最大涌水量。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2) 井筒内应装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高0.5m。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 水仓应由两个独立的巷道系统组成。涌水量较大的矿井，每个水仓的容积，应能容纳2-4h的井下正常涌水量。一般矿井主要水仓总容积，应能容纳6-8h的正常涌水量。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 水仓进水口应有蓖子。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 13 | 供水水池 | 井下消防供水水池容积应符合批准的《安全专篇》要求和GB16423-2006中6.7.1.3的要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 14 | 供水设备 | 生产和消防供水设备应符合批准的《安全专篇》要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 15 | 供水管道 | 管道规格应符合批准的《安全专篇》要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 16 | 井下用水地点 | 竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井底车场硐室，应设置消防水管。生产供水管兼作消防水管时，应每隔50m～100m设支管和供水接头。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 17 | 油类存放 | 井下各种油类，应单独存放于安全地点。储存动力油的硐室应有独立的回风道，其储油量应不超过3昼夜的需用量。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 18 | 矿山消防 | (1) 地表建筑应由有资质的单位进行消防设计、施工，符合设计要求。 |  |  | 查阅消防验收意见书 |  |  |
|  |  | (2) 生产和消防供水设备应符合设计要求。 |  |  | 查阅设计材料并进行现场检查 |  |  |
|  |  | (3) 消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4) 矿山的建(构)筑物和重要设备，应按GBJl6和国家发布的其他有关防火规定，以及当地消防部门的要求，建立消防隔离设施，设置消防设备和器材，消防通道畅通。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5) 重要采掘设备，应配备灭火器材。设备加注燃油时，不应吸烟或采用明火照明。不应在采掘设备上存放汽油和其他易燃易爆材料，不应用汽油擦洗设备。易燃易爆器材，不应放在电缆接头、轨道接头或接地极附近。废弃的油、棉纱、布头、纸和油毡等易燃品，应妥善管理。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6) 不得用火炉或明火直接加热井下空气，或用明火烘烤井口冻结的管道。井下不得使用电炉和灯泡防潮、烘烤和采暖。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7) 木材场、防护用品仓库、炸药库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等场所，应建立防火制度，采取防火措施，备足消防器材。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8) 按照国家标准、行业标准设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。 |  |  | 现场检查并查阅检测记录 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 安全避险“六大系统”单元

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  | 检查方法 | 检查结果 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测监控系统 | (1)按照设计建立有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)监测监控系统应具有矿用产品安全标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)地下矿山应为配置足够的便携式气体检测报警仪。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 |  |  | 现场查阅 |  |  |
|  |  | (5)主机和分站的备用电源应能保证连续工作2h以上。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)每个生产中段和分段的进、回风巷靠近采场位置宜设置一氧化碳或二氧化氮传感器；一氧化碳报警浓度不应高于24ppm，二氧化氮报警浓度不应高于2.5ppm。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8)主要通风机应设置风压传感器，主、辅、局部风机应设置启停传感器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9)提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门（调车场）等人员进出场所，应设视频监控。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (10)井下在线监测的传感器应垂直悬挂，距岩壁应不小于0.2cm，CO传感器距离顶板不大于0.3m。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (11)紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、中央变电所等主要硐室，应设视频监控。安装在井下爆破器材库和油库的视频设备应具备防爆功能。 |  |  | 现场检查 |  |  |
| 2 | 人员定位系统 | (1)井下单班最多同时作业人数大于30人的金属非金属地下矿山应安装人员定位系统。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)井下最多同时作业人数少于30人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)人员定位系统应取得矿用产品安全标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)人员定位系统安装完毕，经验收合格后方可投入使用。 |  |  | 查阅相关台账、验收记录。 |  |  |
|  |  | (6)应指定人员负责人员定位系统的日常检查与维护工作。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
|  |  | (7)识别卡发放及信息变更应由专人负责管理。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
| 3 | 紧急避险系统 | (1)按入井总人数的110%配备备用自救器。所有入井人员必须随身携带不少于30min的自救器。 |  |  | 现场检查并查阅相关资料 |  |  |
|  |  | (2)紧急避险系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志。 |  |  | 现场检查并查阅相关资料 |  |  |
|  |  | (3)每个矿井至少要有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口间距不小于30m；每个生产中段必须有至少两个便于行人的安全出口，并和通往地面的安全出口相通；每个采区必须有两个便于行人的安全出口，并经上、下巷道与通往地面的安全出口相通。安全出口设置的其他要求应符合GB16423的要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)避灾路线明确，标志清晰、醒目，路线畅通。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)水文地质条件中等及复杂或有透水风险的地下矿山，应至少在最低生产中段设置紧急避险设施；生产中段在地面最低安全出口以下垂直距离超过300m的矿山，应在最低生产中段设置紧急避险设施；距中段安全出口实际距离超过2000m的生产中段，应设置紧急避险设施。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)避灾硐室进出口应有两道隔离门，隔离门应向外开启。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)避灾硐室内应具备对有毒有害气体的处理能力，室内环境参数应满足人员生存要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (8)避灾硐室内的配备应包括：不少于额定人数的自救器；额定使用时间不少于96h的备用电源；额定人数生存不低于96h所需要的食品和饮用水；逃生用矿灯，数量不少于额定人数；急救箱、工具箱、人体排泄物收集处理装置等设施设备。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9)应指定人员负责紧急避险系统的日常检查与维护工作。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
| 4 | 压风自救系统 | (1)压风自救系统的空气压缩机应安装在地面，并能在10min内启动。空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业地点有效供风时，可以安装在风源质量不受生产作业区域影响且围岩稳固、支护良好的井下地点。 |  |  | 现场检查并查阅相关记录。 |  |  |
|  |  | (2)各主要生产中段和分段进风巷道的压风管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。有毒有害气体涌出的独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的压风管道上应安设压风自救装置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)主压风管道中宜安装油水分离器。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)压风自救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 |  |  | 查阅相关资料 |  |  |
|  |  | (6)应指定人员负责压风自救系统的日常检查与维护工作。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
|  |  | (7)供水管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
| 5 | 供水施救系统 | (1)供水施救系统水源应满足生活饮用水水质卫生要求。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (2)供水管道应采用钢质材料或其他具有同等强度的阻燃材料。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)各主要生产中段和分段进风巷道的供水管道上每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)独头掘进巷道距掘进工作面不大于100m处的供水管道上应安设一组三通及阀门，向外每隔200～300m应安设一组三通及阀门。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)三通及阀门安装地点应宽敞、稳固，安装位置应便于避灾人员使用；阀门应开关灵活。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)供水施救系统的配套设备应符合相关标准的规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 |  |  | 现场检查并查阅 |  |  |
|  |  | (7)应指定人员负责供水施救系统的日常检查与维护工作。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
| 6 | 通信联络系统 | (1)通信联络系统应具有强插、强拆、群呼及电话录音等功能。 |  |  | 现场检查并查阅记录。 |  |  |
|  |  | (2)通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (3)主机应安装在地面，并双机备份，且应在矿山生产调度室设置显示终端。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (4)安装通信联络终端设备的地点应包括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、提升机房、井下爆破器材库、装卸矿点等。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (5)严禁利用大地作为井下通信线路的回路。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (6)终端设备应设置在便于使用且围岩稳固、支护良好、无淋水的位置。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (7)通信联络系统的配套设备应符合相关标准规定，纳入安全标志管理的应取得矿用产品安全标志。 |  |  | 现场检查并查阅记录 |  |  |
|  |  | (8)对通信联络系统的设备设施作好标识、标志。 |  |  | 现场检查 |  |  |
|  |  | (9)通信线缆应选用矿用阻燃线缆。 |  |  | 现场检查。 |  |  |
|  |  | (10)应指定人员负责通信联络系统的日常检查和维护工作。 |  |  | 现场检查并查阅记录 |  |  |
| 单元小结 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员(签字) |  |  |  |  |  |  |  |
| 被查企业负责人 |  | (签字) | 职 务 |  |  |  |  |
| 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |

# 专家“会诊”结果

| 专家“会诊” 总体结论 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专家（签字） |  |  |  |
| 企业负责人 （签字） |  | 日 期 | 年 月 日 |