工程量清单编制说明

- 一、工程概况

- 千山区2021年农村公路维修改造工程一标段包含千山区英宝线（黑大线至英城子段）黑色路面大修工程，里程桩号为K0+000-K1+165.546；千山区英宝线（杨相至杨相段）黑色路面大修工程，里程桩号为K4+943.289-K6+663.931；千山区英宝线（英城子至英城子段）黑色路面大修工程，里程桩号为K1+165.546-K1+770.895；千山区英宝线（英城子至下甸子段）黑色路面大修工程，里程桩号为K2+780-K4+927.804。

（一）千山区英宝线（黑大线至英城子段）黑色路面大修工程，起点位于与鞍海路交叉口，终点位于英城子村，里程桩号为K0+000-K1+165.546,路线全长1.166公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度8米，路面宽度7米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度8米，路面宽度7米，两侧各设0.5米土路肩

- 2.设计方案 : 路基宽度8米，其中路面宽度7米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段。加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，该路段采用（Ⅲ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（二）千山区英宝线（杨相至杨相段）黑色路面大修工程，起点位于与腾达大道交叉口，终点位于与杨三线交叉口，里程桩号为K4+943.289-K6+663.931,路线全长1.721公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:四级公路

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩

- 2.设计方案：路基宽度6米，其中路面宽度5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（三）千山区英宝线（英城子至下甸子段）黑色路面大修工程，起点位于英城子内，终点位于与腾达大道交叉口，里程桩号为K2+780-K4+927.804,路线全长2.148公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

- 1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩

- 2.设计方案 : 路基宽度6米，其中路面宽度5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。现场调查发现，K3+250-K3+400路段，公路标高高于两侧居民道路院落标高，纵断设计时，该路段降低路面标高。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（四）千山区英宝线（英城子至英城子段）黑色路面大修工程，位于英城子内，里程桩号为K1+165.546-K1+770.895,路线全长0.605公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

2.设计方案 : 路基宽度6米，其中路面宽度5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

# 二、编制依据

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

4、相关规范及技术标准。

# 三、相关要求

1、第100章总则中给定数量的项目投标人必须报价，其余项目投标人可依据实际情况自行报价，若未报价，招标人将不另行支付。

2、安全生产费用按最高投标限价的1.5%计算，不得作为竞争性报价。

3、投标人必须结合图纸进行投标报价，并按图纸对工程量清单进行复核，投标人若发现招标人发出的工程量清单的项目、数量等与施工图纸有差异，应及时向招标人和招标代理机构提出质疑；如果投标人未能在规定时间内提出质疑，将被视为投标人已认可招标人给定的工程量清单与施工图纸相符合，或投标人已将其漏项与数量差异引起的费用分摊在投标报价其他相关子目价格中。总之，投标人的投标报价应是完成施工图纸的全部内容的报价，结算时清单项目不做调整。