工程量清单编制说明

一、工程概况

千山区2021年农村公路维修改造工程二标段包含千山区汤牌线黑色路面大修工程，起点位于与汤析线交叉口，终点位于石牌路村，里程桩号为K0+000-K1+550.166；千山区青腰线（汤析线至腰岭段）黑色路面大修工程，起点位于与汤析线交叉口，终点至腰岭村，里程桩号为K0+000-K1+001.203；千山区青腰线（腰岭至腰岭段）黑色路面大修工程，位于腰岭村，里程桩号为K1+001.203-K2+066.741；千山区蔡向线（蔡家至向阳寨段）黑色路面中修工程，起点位于蔡家，终点至向阳寨。该工程里程桩号为K0+000-K1+300；千山区汤东线（汤析线至河东段）黑色路面中修工程，起点位于汤析线，终点至河东。该工程里程桩号为K0+000-K0+769；千山区腰三线（山城沟至山城沟）黑色路面中修工程，位于山城沟，该工程里程桩号为K0+000-K1+240.454；千山区腰三线（山城沟至汤析段）黑色路面大修工程，起点位于山城沟，终点至汤析线，里程桩号为K1+240.454-K1+894.073；千山区腰三线（汤析线至磊子沟）段黑色路面中修工程，起点位于汤析线，终点至磊子沟。该工程里程桩号为K2+000-K3+883；

（一）千山区汤牌线黑色路面大修工程，起点位于与汤析线交叉口，终点位于石牌路村，里程桩号为K0+000-K1+550.166,路线全长1.55公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度5.5米，路面宽度4.5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度5.5米，其中路面宽度4.5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段，加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，四级公路采用（Ⅰ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（二）千山区青腰线（腰岭至腰岭段）黑色路面大修工程，位于腰岭村，里程桩号为K1+001.203-K2+066.741,路线全长1.066公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

- 1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度6米，其中路面宽度5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段，加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，四级公路采用（Ⅰ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（三）千山区青腰线（汤析线至腰岭段）黑色路面大修工程，起点位于与汤析线交叉口，终点至腰岭村，里程桩号为K0+000-K1+001.203,路线全长1.001公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度8米，路面宽度7米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度8米，路面宽度7米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度8米，其中路面宽度7米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段，加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，四级公路采用（Ⅰ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（四）千山区蔡向线（蔡家至向阳寨段）黑色路面中修工程，起点位于蔡家，终点至向阳寨。该工程里程桩号为K0+000-K1+300,路线全长1.3公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度5.0米，路面宽度4.0米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度5.0米，其中路面宽度4.0米，两侧土路肩各0.5米。通过勘察总体看，原路强度尚能满足现有交通量的要求，由于平时加强路面养护，绝大部分路面平整度较好。但因沥青面层使用周期过长，表面局部出现块状裂缝、横纵裂缝、沉陷等病害。结合养护公司的平时记录，经设计人员逐公里调查，按养护规范共归纳为5种病害，病害合计数量如下:轻型块状裂缝160平方米、重型块状裂缝850平方米、横纵向裂缝17.8平方米、坑槽133平方米、沉陷4平方米、翻浆440平方米。依据设计委托精神，在处理路面病害的基础上，进行中修罩面，改善路面的平整度、抗滑性能，延长原路面的使用周期。纵横向裂缝:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。坑槽:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。沉陷：全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。翻浆:全线铣刨3cm后，挖除旧路，依次回填30cm级配碎石+20cm水稳碎石后，与路面一同罩面3cm沥青混凝土。

（五）千山区汤东线（汤析线至河东段）黑色路面中修工程，起点位于汤析线，终点至河东。该工程里程桩号为K0+000-K0+769，路线全长0.769公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基路面宽度维持原路宽度。

- 1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基路面宽度维持原路宽度

2.设计方案 : 路基路面宽度维持原路宽度。通过勘察总体看，原路强度尚能满足现有交通量的要求，由于平时加强路面养护，绝大部分路面平整度较好。但因沥青面层使用周期过长，表面局部出现块状裂缝、横纵裂缝、沉陷等病害。结合养护公司的平时记录，经设计人员逐公里调查，按养护规范共归纳为4种病害，病害合计数量如下:轻型块状裂缝160平方米、重型块状裂缝780平方米、横纵向裂缝32平方米、坑槽30平方米、翻浆120平方米。依据设计委托精神，在处理路面病害的基础上，进行中修罩面，改善路面的平整度、抗滑性能，延长原路面的使用周期。纵横向裂缝:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。块状裂缝：全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。坑槽:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。翻浆:全线铣刨3cm后，挖除旧路，依次回填30cm级配碎石+20cm水稳碎石后，与路面一同罩面3cm沥青混凝土。

（六）千山区腰三线（山城沟至山城沟）黑色路面中修工程，位于山城沟，该工程里程桩号为K0+000-K1+240.454,路线全长1.24公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度4.5米，其中路面宽度3.5米，两侧土路肩各0.5米。通过勘察总体看，原路强度尚能满足现有交通量的要求，由于平时加强路面养护，绝大部分路面平整度较好。但因沥青面层使用周期过长，表面局部出现块状裂缝、横纵裂缝、沉陷等病害。结合养护公司的平时记录，经设计人员逐公里调查，按养护规范共归纳为4种病害，病害合计数量如下:重型块状裂缝2251平方米、横纵向裂缝26.1平方米、坑槽77.5平方米、翻浆350平方米。依据设计委托精神，在处理路面病害的基础上，进行中修罩面，改善路面的平整度、抗滑性能，延长原路面的使用周期。纵横向裂缝:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。块状裂缝:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。坑槽:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。翻浆:全线铣刨3cm后，挖除旧路，依次回填30cm级配碎石+20cm水稳碎石后，与路面一同罩面3cm沥青混凝土。

（七）千山区腰三线（山城沟至汤析段）黑色路面大修工程，起点位于山城沟，终点至汤析线，里程桩号为K1+240.454-K1+894.073,路线全长0.654公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度6米，路面宽度5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度6米，其中路面宽度5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段，加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，四级公路采用（Ⅰ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

（八）千山区腰三线（汤析线至磊子沟）段黑色路面中修工程，起点位于汤析线，终点至磊子沟。该工程里程桩号为K2+000-K3+883,路线全长1.883公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩。

- 1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度4.5米，其中路面宽度3.5米，两侧土路肩各0.5米。通过勘察总体看，原路强度尚能满足现有交通量的要求，由于平时加强路面养护，绝大部分路面平整度较好。但因沥青面层使用周期过长，表面局部出现块状裂缝、横纵裂缝、沉陷等病害。结合养护公司的平时记录，经设计人员逐公里调查，按养护规范共归纳为5种病害，病害合计数量如下:轻型块状裂缝1228.8平方米、重型块状裂缝3464.5平方米、横纵向裂缝48.6平方米、坑槽114平方米、沉陷17.5平方米、翻浆280平方米。依据设计委托精神，在处理路面病害的基础上，进行中修罩面，改善路面的平整度、抗滑性能，延长原路面的使用周期。纵横向裂缝:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。坑槽:全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。沉陷：全线铣刨3cm后与路面一同罩面3cm沥青混凝土。翻浆:全线铣刨3cm后，挖除旧路，依次回填30cm级配碎石+20cm水稳碎石后，与路面一同罩面3cm沥青混凝土。

（九）千山区英摩线（英不落至摩云山段）黑色路面大修工程，起点位于与汤析线交叉口，终点位于石牌路村，里程桩号为K0+000-K2+347.931,路线全长2.348公里,设计速度为20Km/h。标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩。

1.设计标准 ：

公路等级:维持原路四级公路标准

设计速度：20公里/小时

标准横断面型式:路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，两侧各设0.5米土路肩

2.设计方案 : 路基宽度4.5米，其中路面宽度3.5米，两侧土路肩各0.5米。平面设计:线型选定本着充分利用旧路线型，参照四级公路标准，在路线走向可行满足技术标准的前提下，尽量满足地方上的使用要求。全线共设有42个转角点，其中有1处JD30(K1+729.190)半径为7米，圆曲线半径不满足《小交通量农村公路工程技术标准》规范要求(单车道，极限最小半径12米)，经过与地方协商，因无法解决征拆问题，无法进行线形优化;为减少安全隐患，改善行车条件，在此处弯道外侧设置错车道及钢护栏，并且弯道前后设有警告标志。其余各项指标均满足规范。超高设置:超高以路基中心线为旋转轴，按规范要求计算超高值，设置超高过渡段，加宽设置采用《公路工程技术标准规定》，四级公路采用（Ⅰ）类加宽。纵断设计:设计线标高为路线中心线黑色路面顶面标高。纵断面设计参考沿线桥涵标高限制、设计高程同原路保持一致，旧路挖除后按新建结构回填。竖曲线设计在条件容许情况下，采用视觉理想半径，使各项指标满足规范要求。

# 二、编制依据

1、《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）；

2、《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）；

3、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）；

4、相关规范及技术标准。

# 三、相关要求

1、第100章总则中给定数量的项目投标人必须报价，其余项目投标人可依据实际情况自行报价，若未报价，招标人将不另行支付。

2、安全生产费用按最高投标限价的1.5%计算，不得作为竞争性报价。

3、投标人必须结合图纸进行投标报价，并按图纸对工程量清单进行复核，投标人若发现招标人发出的工程量清单的项目、数量等与施工图纸有差异，应及时向招标人和招标代理机构提出质疑；如果投标人未能在规定时间内提出质疑，将被视为投标人已认可招标人给定的工程量清单与施工图纸相符合，或投标人已将其漏项与数量差异引起的费用分摊在投标报价其他相关子目价格中。总之，投标人的投标报价应是完成施工图纸的全部内容的报价，结算时清单项目不做调整。